一种集成式通讯机柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及通讯机柜技术领域，具体为一种集成式通讯机柜。

背景技术

[0002] 通讯机柜是指直接处于自然气候影响下，由金属或非金属材料制成的，不允许无权限操作者进入操作的柜体，为无线通信站点或有线网络站点工作站提供户外物理工作环境和安全系统的设备，近年来，由于通信、能源、交通、电力等行业迅速发展，对于数据传输速度及覆盖密度要求越来越高，使得集成式通讯机柜的使用也越来越普遍。

[0003] 现今市场上的此类通讯机柜种类繁多，基本可以满足人们的使用需求，但是依然存在一定的不足之处。现有的此类通讯机柜在使用时其内部的柜板与柜体一般都是固定连接的，这导致存放通讯器件的空间无法自行调节，因此无法合理利用机柜内部空间，亟需改进。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种集成式通讯机柜，以解决上述背景技术中提出通讯机柜内部柜板之间的间距无法调节的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种集成式通讯机柜，包括柜体、定位板、除湿结构、活动柜板和柜门，所述定位板皆设置在柜体内部的两侧，定位板与柜体的内壁焊接，且所述定位板的外壁上皆设置有等间距的定位槽，所述活动柜板设置在定位板之间的柜体内部，且所述活动柜板设置有多组，所述活动柜板内部的拐角位置处皆设置有空腔，且所述空腔的内部设置有插杆，插杆的一端延伸至定位槽的内部并与其卡接，并且所述插杆顶端的一侧焊接有手柄，手柄的顶端延伸至活动柜板的上方，所述柜体顶部和底部的两侧壁内皆设置有等间距的散热口，所述除湿结构设置在散热口位置处的柜体内壁上，所述柜门通过合页安装在柜体一侧的外壁上。

[0006] 优选的，所述除湿结构的内部依次设置有除湿罩、开口槽、卡座、除湿海绵，所述散热口位置处的柜体内壁上固定有除湿罩，且所述除湿罩一侧的外壁上设置有开口槽，除湿罩通过开口槽与散热口连通，便于对进入的空气进行集中处理。

[0007] 优选的，所述除湿罩的顶部和底部皆固定有卡座，卡座呈上下对称分布，便于对除湿海绵进行固定。

[0008] 优选的，所述除湿罩的内部设置有除湿海绵，且所述除湿罩的顶端和底端皆延伸至卡座的内部，便于吸收空气中的水汽。

[0009] 优选的，所述活动柜板的内部皆镶嵌有等间距的通风窗，且所述通风窗的内部皆设置有等间距的通风孔，保证了柜体内部空气的流通性。

[0010] 优选的，所述柜门的内壁上焊接有支撑架，且所述支撑架的内部设置有卡槽，并且卡槽的内部卡接有照明灯，为检修工作提供了照明。

[0011] 优选的，所述支撑架下方的柜门内壁上安装有蓄电池，且所述蓄电池通过电源线与照明灯连接，为照明灯提供了电源。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该集成式通讯机柜不仅可随意调节活动柜板之间的间距，便于合理利用柜体的内部空间，保证了柜体内部的干燥性，而且可为检修工作提供照明；

（1）通过设置有定位板、定位槽、活动柜板、空腔、插杆、手柄，由于活动柜板是活动设置在柜体内部的，可将活动柜板放置在合适的位置，向两侧推动手柄使其带动插杆在空腔的内部移动，将插杆的一端插入定位板外壁上的定位槽中，即可对活动柜板的位置进行固定，通过该方式可随意调节活动柜板之间的间距，从而便于合理利用柜体的内部空间；

（2）通过设置有除湿罩、开口槽、卡座、除湿海绵，外部空气通过散热口进入到柜体中，进行通风散热，在此过程中，空气先通过开口槽进入到除湿罩中，由于除湿海绵卡在卡座之间，空气穿过除湿海绵时，除湿海绵将空气中的水汽吸收，从而便于在通风散热时进行除湿工作，进而保证了柜体内部的干燥性；

（3）通过设置有支撑架、卡槽、照明灯、蓄电池、电源线，在需要对通讯机柜进行检修维护时，将柜门打开，将照明灯从支撑架内部的卡槽中取下，蓄电池通过电源线给照明灯供电，打开照明灯灯柄上的开关即可进行照明，工作人员无需自带照明设备，从而提高了检修工作的便捷，使用完毕后将照明灯方位原位即可。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型集成式通讯机柜的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型集成式通讯机柜的正视外观结构示意图；

图3为本实用新型集成式通讯机柜的柜门后视结构示意图；

图4为本实用新型的活动柜板俯视结构示意图；

图5为本实用新型除湿结构的结构示意图。

[0014] 图中：1、柜体；2、定位板；3、散热口；4、除湿结构；401、除湿罩；402、开口槽；403、卡座；404、除湿海绵；5、定位槽；6、活动柜板；7、柜门；8、蓄电池；9、支撑架；10、卡槽；11、照明灯；12、电源线；13、空腔；14、插杆；15、手柄；16、通风窗；17、通风孔。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种集成式通讯机柜，包括柜体1、定位板2、除湿结构4、活动柜板6和柜门7，定位板2皆设置在柜体1内部的两侧，定位板2与柜体1的内壁焊接，且定位板2的外壁上皆设置有等间距的定位槽5；

活动柜板6设置在定位板2之间的柜体1内部，且活动柜板6设置有多组；

活动柜板6的内部皆镶嵌有等间距的通风窗16，且通风窗16的内部皆设置有等间距的通风孔17，保证了柜体1内部空气的流通性；

活动柜板6内部的拐角位置处皆设置有空腔13，且空腔13的内部设置有插杆14，插杆14的一端延伸至定位槽5的内部并与其卡接，并且插杆14顶端的一侧焊接有手柄15，手柄15的顶端延伸至活动柜板6的上方；

柜体1顶部和底部的两侧壁内皆设置有等间距的散热口3，除湿结构4设置在散热口3位置处的柜体1内壁上；

除湿结构4的内部依次设置有除湿罩401、开口槽402、卡座403、除湿海绵404，散热口3位置处的柜体1内壁上固定有除湿罩401，且除湿罩401一侧的外壁上设置有开口槽402，除湿罩401通过开口槽402与散热口3连通；

除湿罩401的顶部和底部皆固定有卡座403，卡座403呈上下对称分布；

除湿罩401的内部设置有除湿海绵404，且除湿罩401的顶端和底端皆延伸至卡座403的内部；

空气先通过开口槽402进入到除湿罩401中，由于除湿海绵404卡在卡座403之间，空气穿过除湿海绵404时，除湿海绵404将空气中的水汽吸收，从而便于在通风散热时进行除湿工作，进而保证了柜体1内部的干燥性；

柜门7通过合页安装在柜体1一侧的外壁上；

柜门7的内壁上焊接有支撑架9，且支撑架9的内部设置有卡槽10，并且卡槽10的内部卡接有照明灯11，为检修工作提供了照明；

支撑架9下方的柜门7内壁上安装有蓄电池8，且蓄电池8通过电源线12与照明灯11连接，为照明灯11提供了电源。

[0017] 本申请实施例在使用时：首先，由于活动柜板6是活动设置在柜体1内部的，可将活动柜板6放置在合适的位置，向两侧推动手柄15使其带动插杆14在空腔13的内部移动，将插杆14的一端插入定位板2外壁上的定位槽5中，即可对活动柜板6的位置进行固定，通过该方式可随意调节活动柜板6之间的间距，从而便于合理利用柜体1的内部空间，然后，外部空气通过散热口3进入到柜体1中，进行通风散热，在此过程中，空气先通过开口槽402进入到除湿罩401中，由于除湿海绵404卡在卡座403之间，空气穿过除湿海绵404时，除湿海绵404将空气中的水汽吸收，从而便于在通风散热时进行除湿工作，进而保证了柜体1内部的干燥性，最后，在需要对通讯机柜进行检修维护时，将柜门7打开，将照明灯11从支撑架9内部的卡槽10中取下，蓄电池8通过电源线12给照明灯11供电，打开照明灯11灯柄上的开关即可进行照明，工作人员无需自带照明设备，从而提高了检修工作的便捷，使用完毕后将照明灯11方位原位即可，完成集成式通讯机柜的工作。