1. 一种工业白油生产用脱色装置，其特征在于，包括驱动电机（1）、反应罐（5）、板框式过滤机（9）和机架（11），所述反应罐（5）焊接于机架（11）内部的一端，所述板框式过滤机（9）焊接于机架（11）内部的另一端，所述反应罐（5）的顶部安装有盖体（16），且所述反应罐（5）的外侧壁安装有时间继电器（6），所述驱动电机（1）安装有盖体（16）顶部的中间位置处，所述驱动电机（1）的输出端安装有搅拌轴（17），所述搅拌轴（17）的外侧壁安装有温度传感器（18），所述温度传感器（18）下方的搅拌轴（17）上均匀安装有加热块（19），所述反应罐（5）远离板框式过滤机（9）的一端安装有计量泵（3），所述计量泵（3）的输入端安装有过滤器（12），且所述过滤器（12）的顶部安装有导油管（13），所述导油管（13）一端的反应罐（5）上固定有白土添加管（4），且所述反应罐（5）上焊接有与计量泵（3）相连通的进油管（2），所述板框式过滤机（9）靠近反应罐（5）的一端安装有抽料泵（8），所述反应罐（5）的底部固定有与抽料泵（8）相连通的出料管（7），所述板框式过滤机（9）的外侧壁安装有PLC控制器（10）。

2. 根据权利要求1所述的一种工业白油生产用脱色装置，其特征在于：所述进油管（2）、出料管（7）、导油管（13）、过滤器（12）、计量泵（3）的输入端和输出端以及抽料泵（8）的输入端皆设置有法兰盘（14）。

3. 根据权利要求1的一种工业白油生产用脱色装置，其特征在于：所述计量泵（3）的一端均匀设置有装配插槽（15），所述反应罐（5）上均匀焊接有与装配插槽（15）相匹配的装配插条，所述装配插条上设置有与计量泵（3）连接的螺丝。

4. 根据权利要求1的一种工业白油生产用脱色装置，其特征在于：所述白土添加管（4）和反应罐（5）焊接连接，所述白土添加管（4）上螺纹连接有密封塞。

5. 根据权利要求1的一种工业白油生产用脱色装置，其特征在于：所述白土添加管（4）的外侧壁安装有振动电机（20）。

6. 根据权利要求1的一种工业白油生产用脱色装置，其特征在于：所述反应罐（5）的内侧壁和搅拌轴（17）的外侧壁皆设置有特氟龙防护层。

7. 根据权利要求1所述的一种工业白油生产用脱色装置，其特征在于：所述反应罐（5）的外侧壁设置有橡胶隔热层。

8. 根据权利要求1一种工业白油生产用脱色装置，其特征在于：所述盖体（16）的底部设置有硅胶密封层，所述盖体（16）的边缘处均匀设置有与反应罐（5）顶部连接的螺丝。