一种工业白油生产用脱色装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及工业白油生产设备技术领域，具体为一种工业白油生产用脱色装置。

背景技术

[0002] 工业白油用途广泛，它可用于化纤合纤等工业作纺织时的润滑剂、溶剂和冷却剂，也可使纤维与织物柔软光亮，还可作为合成树脂和塑料加工等工业中的湿润剂溶剂及润滑剂等，而脱色处理是工业白油生产中最为重要的步骤之一，但是现在的工业白油生产用脱色装置在实际使用时还是存在处理机构单一、脱色效果不好、不易自动化定量加油、不易实现分段清理以及不易拆装维护的问题，这导致装置的使用效果不好。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种工业白油生产用脱色装置，以解决上述背景技术中提出的处理机构单一、脱色效果不好、不易自动化定量加油、不易实现分段清理以及不易拆装维护的问题。

[0004]     为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种工业白油生产用脱色装置，包括驱动电机、反应罐、板框式过滤机和机架，所述反应罐焊接于机架内部的一端，所述板框式过滤机焊接于机架内部的另一端，所述反应罐的顶部安装有盖体，且所述反应罐的外侧壁安装有时间继电器，所述驱动电机安装于盖体顶部的中间位置处，所述驱动电机的输出端安装有搅拌轴，所述搅拌轴的外侧壁安装有温度传感器，所述温度传感器下方的搅拌轴上均匀安装有加热块，所述反应罐远离板框式过滤机的一端安装有计量泵，所述计量泵的输入端安装有过滤器，且所述过滤器的顶部安装有导油管，所述导油管一端的反应罐上固定有白土添加管，且所述反应罐上焊接有与计量泵相连通的进油管，所述板框式过滤机靠近反应罐的一端安装有抽料泵，所述反应罐的底部固定有与抽料泵相连通的出料管，所述板框式过滤机的外侧壁安装有PLC控制器。

[0005] 优选的，所述进油管、出料管、导油管、过滤器、计量泵的输入端和输出端以及抽料泵的输入端皆设置有法兰盘，便于使用者对装置进行分段清理维护，增强了维护时的便利性。

[0006] 优选的，所述计量泵的一端均匀设置有装配插槽，所述反应罐上均匀焊接有与装配插槽相匹配的装配插条，所述装配插条上设置有与计量泵连接的螺丝，便于使用者对计量泵进行检修维护。

[0007] 优选的，所述白土添加管和反应罐焊接连接，所述白土添加管上螺纹连接有密封塞，使其便于使用者向反应罐内部加入适宜质量的白土。

[0008] 优选的，所述白土添加管的外侧壁安装有振动电机，使其对白土添加管实现了较好的防堵效果。

[0009] 优选的，所述反应罐的内侧壁和搅拌轴的外侧壁皆设置有特氟龙防护层，提升了反应罐和搅拌轴的抗粘耐腐蚀性能。

[0010] 优选的，所述反应罐的外侧壁设置有橡胶隔热层，提升了反应罐外壁的保温隔热效果。

[0011] 优选的，所述盖体的底部设置有硅胶密封层，所述盖体的边缘处均匀设置有与反应罐顶部连接的螺丝，便于使用者对搅拌混匀机构和控温加热机构进行检修维护。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）、该工业白油生产用脱色装置通过安装有时间继电器、计量泵和PLC控制器，使得装置优化了自身的性能，使用时，一方面使用者可以利用PLC控制器调控计量泵的进油流量，并且利用时间继电器调控计量泵的工作时间，进而可以对油料实现较好的自动化定量投料作用，这时驱动电机启动，带动搅拌轴旋转，并且利用搅拌轴底部的温度传感器和加热块对油料实现控温搅拌处理，再利用时间继电器调控油料控温搅拌的时间，至预设时间后，PLC控制器会关闭运行机构，并且发出报警信号给工厂内部的扬声器，提醒工作人员通过白土添加管加入适宜数量的白土，接着再次重复上诉的定时搅拌和加热处理流程，实现吸附脱色处理，另一方面反应完成后，抽料泵启动，将反应后的混合料导入板框式过滤机内部，实现压滤处理，从而通过多级处理机构和精确的时间调控提升了装置的脱色效果；

（2）、该工业白油生产用脱色装置通过安装有过滤器、计量泵和抽料泵，使得装置优化了自身的结构，使用时，一方面通过在进油管、出料管、导油管、过滤器、计量泵和抽料泵上皆设置有用于装配的法兰盘，便于将计量泵以及板框式过滤机与反应罐的连通口进行拆分，进而便于使用者对装置进行分段清理维护，增强了维护时的便利性，并且可以将导油管和相应的储油设备进行连接，进而便于导入待脱色的油液，另一方面装置运行时，通过在导油管的底部安装有过滤器，利用过滤器内部的过滤网，可以对加入的油料实现预过滤处理，减轻了杂质污染、且对计量泵实现了较好的防堵保护效果；

（3）、该工业白油生产用脱色装置通过安装有反应罐、温度传感器和加热块，使得装置具体操作时，一方面使用者可以利用盖体和反应罐之间的螺丝连接作用，将盖体和反应罐进行拆装，便于对反应罐内部进行清理，并且通过将驱动电机和搅拌轴构成的搅拌混匀机构以及温度传感器和加热块构成的控温加热机构整合在盖体结构上，从而便于使用者对搅拌混匀机构和控温加热机构进行检修维护，另一方面通过在白土添加管的外侧壁安装有振动电机，利用其振动影响，可以促进白土添加管内部的白土导入反应罐内部，实现了较好的防堵效果，并且通过在反应罐的内侧壁和搅拌轴的外侧壁皆设置有特氟龙防护层，提升了反应罐和搅拌轴的抗粘耐腐蚀性能，增强了实用性。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种工业白油生产用脱色装置的正视局部剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种工业白油生产用脱色装置的计量泵正视结构示意图；

图3为本实用新型一种工业白油生产用脱色装置的驱动电机后视结构示意图；

图4为本实用新型一种工业白油生产用脱色装置的白土添加管后视结构示意图。

[0014] 图中：1、驱动电机；2、进油管；3、计量泵；4、白土添加管；5、反应罐；6、时间继电器；7、出料管；8、抽料泵；9、板框式过滤机；10、PLC控制器；11、机架；12、过滤器；13、导油管；14、法兰盘；15、装配插槽；16、盖体；17、搅拌轴；18、温度传感器；19、加热块；20、振动电机。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016]      请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种工业白油生产用脱色装置，包括驱动电机1、反应罐5、板框式过滤机9和机架11，反应罐5焊接于机架11内部的一端，板框式过滤机9焊接于机架11内部的另一端，反应罐5的顶部安装有盖体16，且反应罐5的外侧壁安装有时间继电器6；

驱动电机1安装于盖体16顶部的中间位置处，驱动电机1的输出端安装有搅拌轴17，搅拌轴17的外侧壁安装有温度传感器18，温度传感器18下方的搅拌轴17上均匀安装有加热块19；

反应罐5远离板框式过滤机9的一端安装有计量泵3，计量泵3的输入端安装有过滤器12，且过滤器12的顶部安装有导油管13，导油管13一端的反应罐5上固定有白土添加管4，且反应罐5上焊接有与计量泵3相连通的进油管2；

板框式过滤机9靠近反应罐5的一端安装有抽料泵8，反应罐5的底部固定有与抽料泵8相连通的出料管7，板框式过滤机9的外侧壁安装有PLC控制器10；

进油管2、出料管7、导油管13、过滤器12、计量泵3的输入端和输出端以及抽料泵8的输入端皆设置有法兰盘14；

使用时，通过在进油管2、出料管7、导油管13、过滤器12、计量泵3和抽料泵8上皆设置有用于装配的法兰盘14，便于将计量泵3以及板框式过滤机9与反应罐5的连通口进行拆分，进而便于使用者对装置进行分段清理维护，增强了维护时的便利性，并且可以将导油管13和相应的储油设备进行连接，进而便于导入待脱色的油液；

计量泵3的一端均匀设置有装配插槽15，反应罐5上均匀焊接有与装配插槽15相匹配的装配插条，装配插条上设置有与计量泵3连接的螺丝；

使用时，使用者可以利用装配插槽15和装配插条之间的插合连接结构，配合螺丝的锁紧固定作用，将计量泵3在反应罐5上进行拆装，从而便于使用者对计量泵3进行检修维护；

白土添加管4和反应罐5焊接连接，白土添加管4上螺纹连接有密封塞；

使用时，使用者可以打开白土添加管4上的密封塞，向反应罐5内部加入适宜质量的白土，便于投料；

白土添加管4的外侧壁安装有振动电机20；

使用时，启动振动电机20，利用其振动影响，促进白土添加管4内部的白土导入反应罐5内部，实现了较好的防堵效果；

反应罐5的内侧壁和搅拌轴17的外侧壁皆设置有特氟龙防护层；

使用时，利用特氟龙防护层，提升了反应罐5和搅拌轴17的抗粘耐腐蚀性能，增强了实用性；

反应罐5的外侧壁设置有橡胶隔热层；

使用时，利用橡胶隔热层，提升了反应罐5外壁的保温隔热效果；

盖体16的底部设置有硅胶密封层，盖体16的边缘处均匀设置有与反应罐5顶部连接的螺丝；

使用时，使用者可以利用盖体16和反应罐5之间的螺丝连接作用，将盖体16和反应罐5进行拆装，便于对反应罐5内部进行清理，并且通过将驱动电机1和搅拌轴17构成的搅拌混匀机构以及温度传感器18和加热块19构成的控温加热机构整合在盖体16结构上，从而便于使用者对搅拌混匀机构和控温加热机构进行检修维护。

[0017]     本申请实施例在使用时：外接电源，通过在进油管2、出料管7、导油管13、过滤器12、计量泵3和抽料泵8上皆设置有用于装配的法兰盘14，便于将计量泵3以及板框式过滤机9与反应罐5的连通口进行拆分，进而便于使用者对装置进行分段清理维护，增强了维护时的便利性，并且可以将导油管13和相应的储油设备进行连接，进而便于导入待脱色的油液，具体操作时，使用者可以利用PLC控制器10调控计量泵3的进油流量，并且利用时间继电器6调控计量泵3的工作时间，进而可以对油料实现较好的自动化定量投料作用，这时驱动电机1启动，带动搅拌轴17旋转，并且利用搅拌轴17底部的温度传感器18和加热块19对油料实现控温搅拌处理，再利用时间继电器6调控油料控温搅拌的时间，至预设时间后，PLC控制器10会关闭运行机构，并且发出报警信号给工厂内部的扬声器，提醒工作人员通过白土添加管4加入适宜数量的白土，接着再次重复上诉的定时搅拌和加热处理流程，实现吸附脱色处理，最后抽料泵8启动，将反应后的混合料导入板框式过滤机9内部，实现压滤处理，从而通过多级处理机构和精确的时间调控提升了装置的脱色效果，此外，装置运行时，通过在导油管13的底部安装有过滤器12，利用过滤器12内部的过滤网，可以对加入的油料实现预过滤处理，减轻了杂质污染、且对计量泵3实现了较好的防堵保护效果。