一种信号屏蔽集成箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及信号屏蔽箱技术领域，具体为一种信号屏蔽集成箱。

背景技术

[0002] 屏蔽集成箱是利用导电或者导磁材料制成的各种形状的屏蔽体，将电磁能力限制在一定空间范围内，用于抑制辐射干扰的金属体，并对传导和辐射进行处理。

[0003] 随着移动通信终端功能的日益复杂和尺寸的不断减小，由此带来的终端系统各模块之间的干扰问题也日益突出，为了将其与外部信号隔离从而顺利地测试干扰信号的大小，一般会在信号屏蔽集成箱内进行相关的测试。现有的屏蔽集成箱大多结构简单，不利于对待测试的设备进行固定限位，设备容易滑动移位，影响测试效果。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种信号屏蔽集成箱，以解决上述背景技术中提出的不利于对待测试的设备进行限位的问题。

[0005]     为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种信号屏蔽集成箱，包括屏蔽集成箱主体、盖体、抽屉和内箱，所述屏蔽集成箱主体的内部设置有内箱，且所述内箱内部的中央位置处滑动连接有抽屉，所述抽屉的一侧设置有面板，且所述抽屉顶部的两端均设置有支撑板，所述支撑板上均横向穿过有调节螺杆，且所述调节螺杆的一端均通过缓冲套设置有限位板，所述屏蔽集成箱主体顶部的一侧通过铰链转动连接有盖体，且所述盖体与屏蔽集成箱主体之间均匀通过密码锁锁紧，所述屏蔽集成箱主体的底端设置有底座，且所述底座内部的两侧均通过转动轴转动连接有第一连接件，所述第一连接件的底部均设置有万向轮。

[0006] 优选的，所述底座内部的底端设置有气缸，且所述气缸的输出端通过伸缩杆设置有升降板，所述升降板底部的两端均通过第二连接件与第一连接件转动连接，使得万向轮收缩进底座内部。

[0007] 优选的，所述底座底部的四个拐角处均设置有支脚，且所述支脚的底端均设置有橡胶垫片，利用支脚进行支撑，稳定性更佳。

[0008] 优选的，所述屏蔽集成箱主体与内箱之间形成加强层，且所述加强层的内部均匀分布有加强筋，利于提高屏蔽集成箱主体的结构强度，受到外力作用时不容易变形损坏。

[0009] 优选的，所述缓冲套的内部均匀通过缓冲弹簧设置有接触块，且所述接触块的一端均与限位板连接固定，不容易对待测试的设备产生磨损。

[0010] 优选的，所述缓冲套内部的两侧均设置有限位槽，所述接触块一端的两侧均设置有限位块，对接触块进行限位和导向。

[0011] 优选的，所述内箱的内壁设置有屏蔽层，且所述屏蔽层为金属网丝编织而成，提高抗干扰的能力。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该信号屏蔽集成箱通过安装有屏蔽集成箱主体、抽屉、支撑板、调节螺杆、限位板、缓冲套、缓冲弹簧以及接触块，转动调节螺杆带动限位板相互靠近，利于将需要测试的设备进行限位固定，固定设备时限位板一侧对接触块产生挤压，促使接触块在缓冲套内压缩缓冲弹簧，通过缓冲弹簧的回弹起到缓冲作用，不容易对设备产生磨损。

[0013] （2）该信号屏蔽集成箱通过安装有底座、气缸、升降板、第一连接件、第二连接件、支脚以及万向轮，通过万向轮利于该屏蔽集成箱主体的移动，省时省力，移动到测试区域后，气缸的输出端通过伸缩杆带动升降板缩短，拉动第二连接件以及第一连接件上移，使得万向轮收缩进底座内部，利用支脚进行支撑，稳定性更佳。

[0014] （3）该信号屏蔽集成箱通过在屏蔽集成箱主体内设置有内箱，内箱与屏蔽集成箱主体之间形成加强层，加强层内均匀分布有加强筋，利于提高屏蔽集成箱主体的结构强度，受到外力作用时不容易变形损坏，延长使用寿命，内箱内壁设置有金属网编织而成的屏蔽层，利于提高抗干扰的性能。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型一种信号屏蔽集成箱的正视结构示意图；

图2为本实用新型一种信号屏蔽集成箱的侧视结构示意图；

图3为本实用新型一种信号屏蔽集成箱的缓冲套剖面结构示意图；

图4为本实用新型一种信号屏蔽集成箱的箱体剖面结构示意图。

[0016] 图中：1、底座；2、屏蔽集成箱主体；3、密码锁；4、盖体；5、面板；6、支撑板；7、抽屉；8、万向轮；9、支脚；10、第一连接件；11、升降板；12、气缸；13、第二连接件；14、调节螺杆；15、缓冲套；16、接触块；17、限位板；18、缓冲弹簧；19、加强筋；20、加强层；21、屏蔽层；22、内箱。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种信号屏蔽集成箱，包括屏蔽集成箱主体2、盖体4、抽屉7和内箱22，屏蔽集成箱主体2的内部设置有内箱22，且内箱22内部的中央位置处滑动连接有抽屉7，抽屉7的一侧设置有面板5，且抽屉7顶部的两端均设置有支撑板6，支撑板6上均横向穿过有调节螺杆14，且调节螺杆14的一端均通过缓冲套15设置有限位板17；

通过面板5上的拉手将抽屉7抽出，将需要测试的设备放在限位板17之间，转动调节螺杆14带动限位板17相互靠近，利于将需要测试的设备进行限位固定；

缓冲套15的内部均匀通过缓冲弹簧18设置有接触块16，且接触块16的一端均与限位板17连接固定；

固定设备时限位板17一侧对接触块16产生挤压，促使接触块16在缓冲套15内压缩缓冲弹簧18，通过缓冲弹簧18的回弹起到缓冲作用，不容易对设备产生磨损；

接触块16一端的两侧均设置有限位块，缓冲套15内部的两侧均设置有限位槽，对接触块16进行限位和导向；

屏蔽集成箱主体2顶部的一侧通过铰链转动连接有盖体4，且盖体4与屏蔽集成箱主体2之间均匀通过密码锁3锁紧；

屏蔽集成箱主体2的底端设置有底座1，且底座1内部的两侧均通过转动轴转动连接有第一连接件10，第一连接件10的底部均设置有万向轮8，通过万向轮8将该屏蔽集成箱主体2移动，省时省力；

底座1内部的底端设置有气缸12，且气缸12的输出端通过伸缩杆设置有升降板11，升降板11底部的两端均通过第二连接件13与第一连接件10转动连接；

底座1底部的四个拐角处均设置有支脚9，且支脚9的底端均设置有橡胶垫片；

移动到测试区域后，气缸12的输出端通过伸缩杆带动升降板11缩短，拉动第二连接件13以及第一连接件10上移，使得万向轮8收缩进底座1内部，利用支脚9进行支撑，稳定性更佳；

屏蔽集成箱主体2与内箱22之间形成加强层20，且加强层20的内部均匀分布有加强筋19，利于提高屏蔽集成箱主体2的结构强度，受到外力作用时不容易变形损坏，延长使用寿命；

内箱22的内壁设置有屏蔽层21，且屏蔽层21为金属网丝编织而成，利于提高抗干扰能力；

气缸12的具体型号规格需根据该装置的规格参数等选型计算确定，其选型计算方法为现有技术，故不再详细赘述。

[0019]     工作原理：本申请实施例在使用时，通过万向轮8将该屏蔽集成箱主体2移动，省时省力，移动到测试区域后，气缸12的输出端通过伸缩杆带动升降板11缩短，拉动第二连接件13以及第一连接件10上移，使得万向轮8收缩进底座1内部，利用支脚9进行支撑，稳定性更佳，之后通过面板5上的拉手将抽屉7抽出，将需要测试的设备放在限位板17之间，转动调节螺杆14带动限位板17相互靠近，利于将需要测试的设备进行限位固定，固定设备时限位板17一侧对接触块16产生挤压，促使接触块16在缓冲套15内压缩缓冲弹簧18，通过缓冲弹簧18的回弹起到缓冲作用，不容易对设备产生磨损，之后将抽屉7推入内箱22内部进行相关测试，内箱22与屏蔽集成箱主体2之间形成加强层20，加强层20内均匀分布有加强筋19，利于提高屏蔽集成箱主体2的结构强度，受到外力作用时不容易变形损坏，延长使用寿命。