1. 一种信号屏蔽集成箱，其特征在于，包括屏蔽集成箱主体（2）、盖体（4）、抽屉（7）和内箱（22），所述屏蔽集成箱主体（2）的内部设置有内箱（22），且所述内箱（22）内部的中央位置处滑动连接有抽屉（7），所述抽屉（7）的一侧设置有面板（5），且所述抽屉（7）顶部的两端均设置有支撑板（6），所述支撑板（6）上均横向穿过有调节螺杆（14），且所述所述调节螺杆（14）的一端均通过缓冲套（15）设置有限位板（17），所述屏蔽集成箱主体（2）顶部的一侧通过铰链转动连接有盖体（4），且所述盖体（4）与屏蔽集成箱主体（2）之间均匀通过密码锁（3）锁紧，所述屏蔽集成箱主体（2）的底端设置有底座（1），且所述底座（1）内部的两侧均通过转动轴转动连接有第一连接件（10），所述第一连接件（10）的底部均设置有万向轮（8）。

2. 根据权利要求1所述的一种信号屏蔽集成箱，其特征在于：所述底座（1）内部的底端设置有气缸（12），且所述气缸（12）的输出端通过伸缩杆设置有升降板（11），所述升降板（11）底部的两端均通过第二连接件（12）与第一连接件（10）转动连接。

3. 根据权利要求1所述的一种信号屏蔽集成箱，其特征在于：所述底座（1）底部的四个拐角处均设置有支脚（9），且所述支脚（9）的底端均设置有橡胶垫片。

4. 根据权利要求1所述的一种信号屏蔽集成箱，其特征在于：所述屏蔽集成箱主体（2）与内箱（22）之间形成加强层（20），且所述加强层（20）的内部均匀分布有加强筋（19）。

5. 根据权利要求1所述的一种信号屏蔽集成箱，其特征在于：所述缓冲套（15）的内部均匀通过缓冲弹簧（18）设置有接触块（16），且所述接触块（16）的一端均与限位板（17）连接固定。

6. 根据权利要求5所述的一种信号屏蔽集成箱，其特征在于：所述接触块（16）一端的两侧均设置有限位块，所述缓冲套（15）内部的两侧均设置有限位槽。

7. 根据权利要求1所述的一种信号屏蔽集成箱，其特征在于：所述内箱（22）的内壁设置有屏蔽层（21），且所述屏蔽层（21）为金属网丝编织而成。