1. 一种通讯指挥车用通信设备柜，其特征在于：包括外部防护箱（9），所述外部防护箱（9）的内部通过轴活动设置有内部旋转箱（8），所述内部旋转箱（8）内部的两侧焊接有支撑板（12），所述支撑板（12）上均匀设置有限位滑槽（15），所述限位滑槽（15）在支撑板（12）上设置有多个，所述限位槽（15）中滑动设置有安装板（10），所述限位滑槽（15）的外部设置有限位板（13），所述限位板（13）上设置有固定螺栓（14），所述固定螺栓（14）把限位板（13）固定到限位滑槽（15）上，所述安装板（10）上设置有内部电器元件（11），所述内部电器元件（11）在安装板（10）上设置有多个，内部旋转箱（8）的背部安装有散热金属片（7）。

2. 根据权利要求1所述的一种通讯指挥车用通信设备柜，其特征在于：所述外部防护箱（9）的底部设置有支脚（6），所述支脚（6）在防护门（1）的底部设置有四个，所述支脚（6）关于防护门（1）的中心位置的对称。

3. 根据权利要求1所述的一种通讯指挥车用通信设备柜，其特征在于：所述外部防护箱（9）外部的两侧通过螺钉固定安装有防护箱（5），所述防护箱（5）的内部镶嵌有散热风扇（4）。

4. 根据权利要求1的所述的一种通讯指挥车用通信设备柜，其特征在于：所述外部防护箱（9）外部的前部通过轴活动设置有防护门（1），所述防护门（1）的外部固定安装有观察窗（2），所述防护门（1）外部设置有把手（3）。

5. 根据权利要求1所述的一种通讯指挥车用通信设备柜，其特征在于：所述外部防护箱（9）内部的底部固定安装有电机（18），所述电机（18）的一端连接有第二齿轮（19）。

6. 根据权利要求1所述的一种通讯指挥车用通信设备柜，其特征在于：内部旋转箱（8）的底部通过轴连接有旋转块（17），所述旋转块（17）的外部设置有第一齿轮（16），所述第一齿轮（16）与第二齿轮（19）相互啮合。