一种通讯指挥车用通信设备柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及通讯设备柜的技术领域，具体为一种通讯指挥车用通信设备柜。

背景技术

[0002] 通讯指挥车在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等应急事件处理中广泛应用，在有大型社会活动、重大突发事件或刑事治安案件、重大灾害事故等情况发生时，离不开现场勘查、决策和指挥。通讯指挥车具有良好的机动性能和通讯性能，能作为上述情况现场的通讯中心、信息中心和指挥中心，在通讯指挥车上有各种各样的通讯应急设备，其中通讯主机为其核心设备，通讯主机一般安装在设备柜内。

[0003] 但是，现有的市面上的设备柜在使用时不方便对内部的元件进行更换，实用性不强，便捷性有待提升。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种通讯指挥车用通信设备柜以解决上述背景技术中提出的不方便对内部的元件进行更换的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种通讯指挥车用通信设备柜，包括外部防护箱，所述外部防护箱的内部通过轴活动设置有内部旋转箱，所述内部旋转箱内部的两侧焊接有支撑板，所述支撑板上均匀设置有限位滑槽，所述限位滑槽在支撑板上设置有多个，所述限位滑槽中滑动设置有安装板，所述限位滑槽的外部设置有限位板，所述限位板上设置有固定螺栓，所述固定螺栓把限位板固定到限位滑槽上，所述安装板上设置有内部电器元件，所述内部电器元件在安装板上设置有多个，内部旋转箱的背部安装有散热金属片。

[0006] 优选的，所述外部防护箱的底部设置有支脚，所述支脚在防护门的底部设置有四个，所述支脚关于防护门的中心位置的对称，支脚对装置进行支撑。

[0007] 优选的，所述外部防护箱外部的两侧通过螺钉固定安装有防护框，所述防护框的内部镶嵌有散热风扇，散热风扇对内部进行散热。

[0008] 优选的，所述外部防护箱外部的前部通过轴活动设置有防护门，所述防护门的外部固定安装有观察窗，所述防护门外部设置有把手，防护门进行防护的目的。

[0009] 优选的，所述外部防护箱内部的底部固定安装有电机，所述电机的一端连接有第二齿轮，第二齿轮起到了传动的目的。

[0010] 优选的，内部旋转箱的底部通过轴连接有旋转块，所述旋转块的外部设置有第一齿轮，所述第一齿轮与第二齿轮相互啮合，第一齿轮起到了传动的目的。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该通讯指挥车用通信设备柜结构合理，具有以下优点：

（1）通过设置有安装板、内部电器元件、限位板、固定螺栓和限位滑槽实现了装置可以对内部的元件进行更换的目的，因此，使用时，通过转动固定螺栓，固定螺栓就会使限位板从限位滑槽中脱出，然后通过移动安装板，安装板可以在限位滑槽中进行移动，从而可以把安装板取下，从而对元件进行更换，实用性强。

[0012] （2）通过设置有第一齿轮、旋转块、电机和第二齿轮实现了对装置内部进行防护，防止发生危险，因此，使用时，通过设置有内部旋转箱，然后通过启动电机，电机就会带动第二齿轮转动，第二齿轮就会使第一齿轮转动，第一齿轮就会使旋转块转动，从而使外部防护箱进行转动，从而把外部防护箱翻转180度，从而使电器元件翻转到背部，从而对内部的元件进行保护的目的。

[0013] （3）通过设置有散热风扇、防护框、散热金属片和内部旋转箱实现了散热效果好的目的，现有的装置散热效果不好，因此，在内部旋转箱的背部设置有散热金属片，散热金属片有金属片相互堆叠而成，从而使散热面积增大，然后通过散热风扇进行对内部散热，实现了散热效果好的目的。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型一种通讯指挥车用通信设备柜的正视外部结构示意图；

图2为本实用新型一种通讯指挥车用通信设备柜的正视内部背视结构示意图；

图3为本实用新型一种通讯指挥车用通信设备柜的正视内部前视结构示意图；

图4为本实用新型一种通讯指挥车用通信设备柜的图1中A处放大结构示意图；

图5为本实用新型一种通讯指挥车用通信设备柜的图3中B处放大结构示意图。

[0015] 图中：1、防护门；2、观察窗；3、把手；4、散热风扇；5、防护框；6、支脚；7、散热金属片；8、内部旋转箱；9、外部防护箱；10、安装板；11、内部电器元件；12、支撑板；13、限位板；14、固定螺栓；15、限位滑槽；16、第一齿轮；17、旋转块；18、电机；19、第二齿轮。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种通讯指挥车用通信设备柜，包括外部防护箱9，外部防护箱9的内部通过轴活动设置有内部旋转箱8，内部旋转箱8内部的两侧焊接有支撑板12，支撑板12对安装板10进行固定的目的，支撑板12上均匀设置有限位滑槽15，限位滑槽15在支撑板12上设置有多个，限位滑槽15中滑动设置有安装板10，限位滑槽15的外部设置有限位板13，限位板13上设置有固定螺栓14，固定螺栓14把限位板13固定到限位滑槽15上，安装板10上设置有内部电器元件11，内部电器元件11在安装板10上设置有多个，在本实例中，通过限位板13安装到限位滑槽15中，然后通过转动固定螺栓14，固定螺栓14就会使限位板13把安装板10进行固定的目的，内部旋转箱8的背部安装有散热金属片7；

使用时，通过转动固定螺栓14，固定螺栓14就会使限位板13从限位滑槽15中脱出，然后通过移动安装板10，安装板10可以在限位滑槽15中进行移动，从而可以把安装板10取下，从而对元件进行更换，实用性强；

外部防护箱9的底部设置有支脚6，支脚6在防护门1的底部设置有四个，支脚6对装置进行支撑，支脚6关于防护门1的中心位置的对称，外部防护箱9外部的两侧通过螺钉固定安装有防护框5，防护框5的内部镶嵌有散热风扇4，散热风扇4对装置内部进行散热；

使用时，通过设置有内部旋转箱8，然后通过启动电机18，电机18就会带动第二齿轮19转动，第二齿轮19就会使第一齿轮16转动，第一齿轮16就会使旋转块17转动，从而使外部防护箱9进行转动，从而把外部防护箱9翻转180十度，从而使电器元件翻转到背部，从而对内部的元件进行保护的目的；

外部防护箱9外部的前部通过轴活动设置有防护门1，防护门1的外部固定安装有观察窗2，防护门1外部设置有把手3，外部防护箱9内部的底部固定安装有电机18，电机18的一端连接有第二齿轮19，第二齿轮19进行 传动，在本实例中，通过启动电机18，电机18就会带动第二齿轮19转动进而带动第一齿轮16转动，进而使内部旋转箱8进行转动，内部旋转箱8的底部通过轴连接有旋转块17，旋转块17的外部设置有第一齿轮16，第一齿轮16与第二齿轮19相互啮合；

使用时，通过设置有内部旋转箱8，然后通过启动电机18，电机18就会带动第二齿轮19转动，第二齿轮19就会使第一齿轮16转动，第一齿轮16就会使旋转块17转动，从而使外部防护箱9进行转动，从而把外部防护箱9翻转180度，从而使电器元件翻转到背部，从而对内部的元件进行保护的目的。

[0018] 本申请实施例在使用时，通过把装置固定到通信车上，然后，通过把各个元件固定到安装板10上，然后连接各个导线进行工作，然后通过在内部旋转箱8的背部设置有散热金属片7，散热金属片7有金属片相互堆叠而成，从而使散热面积增大，然后通过散热风扇4进行对内部散热，实现了散热效果好的目的，然后通过启动电机18，电机18就会带动第二齿轮19转动，第二齿轮19就会使第一齿轮16转动，第一齿轮16就会使旋转块17转动，从而使外部防护箱9进行转动，从而把外部防护箱9翻转180度，从而使电器元件翻转到背部，从而对内部的元件进行保护的目的，当要对内部元件损坏时，通过转动固定螺栓14，固定螺栓14就会使限位板13从限位滑槽15中脱出，然后通过移动安装板10，安装板10可以在限位滑槽15中进行移动，从而可以把安装板10取下，从而对元件进行更换，实用性强。