1. 一种牧草分级输送装置，包括绞龙，所述绞龙包括筒体、设置在所述筒体内的转轴和设置在所述转轴上的螺旋叶片，在所述筒体两端还设置有封板，所述封板上设置有用于支撑所述转轴的轴承，在所述筒体其中一端的侧壁上侧设置有进料斗，另一端的侧壁下侧设置有出料口，其特征在于：在所述筒体下侧设置有沿所述筒体母线方向的长条状缺口，所述长条状缺口的宽度为被输送牧草茎秆直径的1/4～3/4，在螺旋叶片转动过程中，对茎秆节段进行挤压，使茎秆节段破裂，迫使其进入缺口，在后续茎秆节段的推动下穿过缺口，实现茎秆节段和叶片的分离，

所述牧草分级输送装置，还包括牧草切段装置和第一热风装置，所述牧草切段装置的排料口位于所述进料斗上方，所述第一热风装置用于朝所述转轴上的鼓风孔鼓入热风，在所述筒体长条状缺口的下方还设置有长度与所述长条状缺口相适配的接料槽，所述接料槽倾斜设置，在所述接料槽较低的一端下方还设置有干燥装置，所述干燥装置用于干燥由所述接料槽排出的物料。

2. 如权利要求1所述的牧草分级输送装置，其特征在于：所述螺旋叶片的边缘设置圆角。

3. 如权利要求2所述的牧草分级输送装置，其特征在于：所述长条状缺口两侧筒体的外侧设置有第一坡口。

4. 如权利要求3所述的牧草分级输送装置，其特征在于：所述第一坡口延伸至所述筒体内壁，使所述长条状缺口的内侧呈刀刃状。

5. 如权利要求3所述的牧草分级输送装置，其特征在于：所述长条状缺口两侧筒体的内侧设置有第二坡口。

6. 如权利要求5所述的牧草分级输送装置，其特征在于：所述第二坡口的深度为被输送牧草茎秆直径的1/4～3/4。

7. 如权利要求6所述的牧草分级输送装置，其特征在于：所述第一坡口延伸至与所述第二坡口相接，在所述第一坡口的侧壁与第二坡口的侧壁相接处形成刀刃状。

8. 如权利要求6所述的牧草分级输送装置，其特征在于：在所述长条状缺口内还设置有若干的切块，所述切块侧壁与所述第一坡口的侧壁和第二坡口的侧壁相配合，所述切块朝向所述筒体内部的一侧不超出所述筒体的内壁面。

9. 如权利要求8所述的牧草分级输送装置，其特征在于：所述切块朝向所述筒体内的一侧为刀刃状，所述切块与所述长条状缺口之间为滑动配合。

10. 如权利要求1-9任意一项所述的牧草分级输送装置，其特征在于：在所述螺旋叶片上还设置有挤压辊，所述挤压辊为圆柱状，所述挤压辊的侧壁与所述筒体内壁间隙配合，所述挤压辊的中心轴线与所述转轴的中心轴线相平行，所述挤压辊包括若干挤压辊节段，所述挤压辊节段的两端与所述螺旋叶片之间为回转配合，所述长条状缺口由所述筒体的一端贯穿至所述筒体的另一端，所述筒体倾斜布置，所述进料斗所在的一端为较低端，所述出料口所在的一端为较高端，在所述长条状缺口较低的一端下方设置有上侧敞开的积液盒，所述转轴较低一端穿出所述封板，并在该端部设置有鼓风孔，所述鼓风孔沿所述转轴的中心轴线延伸，所述鼓风孔的长度为所述转轴长度的1/4～3/4，在所述转轴位于所述筒体内的部分上还设置有若干排气孔，所述排气孔沿所述转轴的径向布置，所述排气孔一端与所述鼓风孔连通，另一端与所述筒体内部空间连通，所述排气孔的直径为2-5mm，在同一个垂直于所述转轴中心轴线的截面上，所述排气孔绕所述转轴的中心轴线圆周均布，相邻排气孔之间相隔开，在所述转轴自低至高的方向上，所述排气孔的密度逐渐减小。