一种移动应急通信拖车

技术领域

[0001] 本实用新型涉及通讯设备技术领域，具体为一种移动应急通信拖车。

背景技术

[0002] 通信指人与人或人与自然之间通过某种行为或媒介进行的信息交流与传递，从广义上指需要信息的双方或多方在不违背各自意愿的情况下采用任意方法、任意媒质，将信息从某方准确安全地传送到另方。而信息的传递一般依靠移动通信基站，而在出现自然灾害或者特殊情况时，移动通信基站无法正常使用时候，网络瞬时间断，通信也将阻断。给人们的生活带来极大的不便，因此在紧急情况发生时，需要通过应急通信拖车进行临时通信作业来保证通信正常作业。

[0003] 现有的通讯设备，无法进行移动，且无法应对突发事件，导致人们生活带来极大的不便问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种移动应急通信拖车，以解决上述背景技术中提出的现有的通讯设备。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种移动应急通信拖车，包括移动车体、防雨盖、升降爬梯和脚轮，所述移动车体的顶部连接设置有防雨盖，所述防雨盖的一端活动连接有活动板，所述活动板与移动车体的一侧活动连接，所述移动车体外部的一侧连接设置有第一滑槽，所述移动车体外部的另一侧活动连接有升降爬梯，所述升降爬梯的两侧皆连接设置有固定槽，所述升降爬梯的一侧连接设置有第二滑槽，所述第二滑槽内部的一端滑动连接有第一滑块，所述第一滑块与移动车体属于固定连接设置，所述移动车体外部一侧的中间位置固定连接有连接块。

[0006] 优选的，所述移动车体内部的底部连接设置有升降台，所述升降台的底部皆安装有电动伸缩杆，所述升降台的顶部安装有控制箱，所述控制箱的一侧设置有连接天线支架，所述移动车体内部的中间位置固定连接有隔板。

[0007] 优选的，所述移动车体的底部固定连接有底箱，所述底箱的一侧固定连接有牵引钩，所述底箱的顶部连接设置有活动槽，所述底箱内部的顶部安装有电机，所述电机的底部连接设置有螺纹杆。

[0008] 优选的，所述移动车体的内部以及隔板的一侧设置有放置台，所述放置台的顶部安装有设备组，所述移动车体的一侧连接设置有侧门，所述侧门的底部与移动车体属于活动连接。

[0009] 优选的，所述连接块内部活动连接有固定杆，所述固定杆的顶部和底部皆固定连接有第二滑块，所述固定杆内部的顶部和底部皆连接设置有第三滑槽，所述第二滑块的一侧连接设置有弹簧。

[0010] 优选的，所述螺纹杆的一端活动连接有螺纹套，所述螺纹套的两侧皆固定连接有连接板，所述连接板一端的底部滑动连接有滑套。

[0011] 优选的，所述滑套的内部滑动连接有滑杆，所述滑杆设置于底箱内部的两侧位置，所述连接板的底部固定连接有脚轮。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种移动应急通信拖车，通过在防雨盖、活动板和第一滑槽等配件，防雨盖位于移动车体顶部时可对移动车体内部的设备以及连接天线支架起到防护作用，则封闭状态的移动车体可起到防雨防尘的作用，实现该车体在限制状态时内部设备处于无尘干燥的环境，且防雨盖转至与活动板平行与一条线位置，可利用活动板与第一滑槽滑动连接的作用实现整体下移至与移动车体贴合平行，则有效减少占位面积，提高设备的使用寿命；

（2）该种移动应急通信拖车，通过在升降爬梯、第二滑槽、第一滑块、固定杆、第二滑块、第三滑槽和弹簧等配件，升降爬梯通过第二滑槽和第一滑块的作用实现可在移动车体一侧进行上下滑动移动的工作，则升降爬梯下滑至与地面接触，则便于工作人员攀爬升降爬梯至移动车体顶部位置可对连接天线支架以及移动车体内部的设备进行修检和查看的工作，则升降爬梯在移动车体的一侧可利用固定杆与固定槽的卡合实现对其进行固定，有效对升降爬梯进行存放放置；

（3）该种移动应急通信拖车，通过在螺纹杆、螺纹套、滑套和滑杆的等配件，电机启动后可带动螺纹杆转动以及驱动螺纹套带动连接板、滑套和脚轮沿着螺纹杆和滑杆进行上下移动工作，脚轮移动至与地面接触并将移动车体整体顶起抬高时可实现整体的移动工作。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种移动应急通信拖车的正视结构示意图；

图2为本实用新型一种移动应急通信拖车的右侧视结构示意图；

图3为本实用新型图2中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型移动车体右侧视内部结构示意图；

图5为本实用新型移动车体左侧视外部结构示意图。

[0014] 图中：1、移动车体；2、防雨盖；3、活动板；4、第一滑槽；5、升降爬梯；501、固定槽；6、第二滑槽；7、第一滑块；8、连接块；801、固定杆；802、第二滑块；803、第三滑槽；804、弹簧；9、升降台；10、电动伸缩杆；11、控制箱；12、连接天线支架；13、隔板；14、底箱；1401、牵引钩；1402、活动槽；15、电机；16、螺纹杆；17、螺纹套；18、连接板；19、滑套；20、滑杆；21、脚轮；22、放置台；23、设备组；24、侧门。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种移动应急通信拖车，包括移动车体1、防雨盖2、升降爬梯5和脚轮21，移动车体1的顶部连接设置有防雨盖2，防雨盖2的一端活动连接有活动板3，活动板3与移动车体1的一侧活动连接，移动车体1外部的一侧连接设置有第一滑槽4，活动板3可带动防雨盖2通过第一滑槽4在移动车体1外部左侧进行上下滑动的工作，整体移动与移动车体1平行，则满足对防雨盖2进行放置；

移动车体1外部的另一侧活动连接有升降爬梯5，升降爬梯5的两侧皆连接设置有固定槽501，升降爬梯5的一侧连接设置有第二滑槽6，第二滑槽6内部的一端滑动连接有第一滑块7，第二滑槽6与第一滑块7配合可实现升降爬梯5在移动车体1外部右侧进行上下滑动；

第一滑块7与移动车体1属于固定连接设置，移动车体1外部一侧的中间位置固定连接有连接块8，第一滑块7与连接块8分开时，升降爬梯5滑至与地面接触，则可进行攀爬。

[0017] 移动车体1内部的底部连接设置有升降台9，升降台9的底部皆安装有电动伸缩杆10，升降台9的顶部安装有控制箱11，控制箱11的一侧设置有连接天线支架12，移动车体1内部的中间位置固定连接有隔板13，连接天线支架12以及控制箱11和升降台9整体可通过电动伸缩杆10的作用进行升降高度调节，隔板13则将移动车体1内部空间隔成两部分。

[0018] 移动车体1的底部固定连接有底箱14，底箱14的一侧固定连接有牵引钩1401，底箱14的顶部连接设置有活动槽1402，底箱14内部的顶部安装有电机15，电机15的底部连接设置有螺纹杆16，牵引钩1401配合牵引线可实现移动车体1进行移动赴现。

[0019] 移动车体1的内部以及隔板13的一侧设置有放置台22，放置台22的顶部安装有设备组23，移动车体1的一侧连接设置有侧门24，侧门24的底部与移动车体1属于活动连接，侧门24的开启可便于对内部设备组23信号电力组进行修检观测。

[0020] 连接块8内部活动连接有固定杆801，固定杆801的顶部和底部皆固定连接有第二滑块802，固定杆801内部的顶部和底部皆连接设置有第三滑槽803，第二滑块802的一侧连接设置有弹簧804，第二滑块802以及固定杆801可利用第二滑块802与第三滑槽803的作用实现可在连接块8内部进行滑动。

[0021] 螺纹杆16的一端活动连接有螺纹套17，螺纹套17的两侧皆固定连接有连接板18，连接板18一端的底部滑动连接有滑套19。

[0022] 滑套19的内部滑动连接有滑杆20，滑杆20设置于底箱14内部的两侧位置，连接板18的底部固定连接有脚轮21，滑套19与滑杆20配合可辅助螺纹套17以及脚轮21的上下移动工作。

[0023] 本申请实施例在使用时：当出现网络间断或通信信道拥堵崩溃时，通信基站发送信号，则移动车体1通过信号接收以及配合牵引绳和牵引钩1401的作用可在最短的时间内赶赴到现场，进行网络修整工作。