1. 一种移动应急通信拖车，其特征在于，包括移动车体（1）、防雨盖（2）、升降爬梯（5）和脚轮（21），所述移动车体（1）的顶部连接设置有防雨盖（2），所述防雨盖（2）的一端活动连接有活动板（3），所述活动板（3）与移动车体（1）的一侧活动连接，所述移动车体（1）外部的一侧连接设置有第一滑槽（4），所述移动车体（1）外部的另一侧活动连接有升降爬梯（5），所述升降爬梯（5）的两侧皆连接设置有固定槽（501），所述升降爬梯（5）的一侧连接设置有第二滑槽（6），所述第二滑槽（6）内部的一端滑动连接有第一滑块（7），所述第一滑块（7）与移动车体（1）属于固定连接设置，所述移动车体（1）外部一侧的的中间位置固定连接有连接块（8）。

2. 根据权利要求1所述的一种移动应急通信拖车，其特征在于：所述移动车体（1）内部的底部连接设置有所述升降台（9），所述升降台（9）的底部皆安装有电动伸缩杆（10），所述升降台（9）的顶部安装有控制箱（11），所述控制箱（11）的一侧设置有连接天线支架（12），所述移动车体（1）内部的中间位置固定连接有隔板（13）。

3. 根据权利要求2所述的一种移动应急通信拖车，其特征在于：所述移动车体（1）的底部固定连接有底箱（14），所述底箱（14）的一侧固定连接有牵引钩（1401），所述底箱（14）的顶部连接设置有活动槽（1402），所述底箱（14）内部的顶部安装有电机（15），所述电机（15）的底部连接设置有螺纹杆（16）。

4. 根据权利要求3所述的一种移动应急通信拖车，其特征在于：所述移动车体（1）的内部以及隔板（13）的一侧设置有放置台（22），所述放置台（22）的顶部安装有设备组（23），所述移动车体（1）的一侧连接设置有侧门（24），所述侧门（24）的底部与移动车体（1）属于活动连接。

5. 根据权利要求1所述的一种移动应急通信拖车，其特征在于：所述连接块（8）内部活动连接有固定杆（801），所述固定杆（801）的顶部和底部皆固定连接有第二滑块（802），所述固定杆（801）内部的顶部和底部皆连接设置有第三滑槽（803），所述第二滑块（802）的一侧连接设置有弹簧（804）。

6. 根据权利要求5所述的一种移动应急通信拖车，其特征在于：所述螺纹杆（16）的一端活动连接有螺纹套（17），所述螺纹套（17）的两侧皆固定连接有连接板（18），所述连接板（18）一端的底部滑动连接有滑套（19）。

7. 根据权利要求6所述的一种移动应急通信拖车，其特征在于：所述滑套（19）的内部滑动连接有滑杆（20），所述滑杆（20）设置于底箱（14）内部的两侧位置，所述连接板（18）的底部固定连接有脚轮（21）。