一种高效率福寿螺卵采集清理装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及福寿螺卵打捞技术领域，具体为一种高效率福寿螺卵采集清理装置。

背景技术

[0002] 福寿螺是一种水生螺类，其被称为“危害最大的外来物种之一”，近年来，外来入侵生物福寿探在我国南方农区扩散，部分地区泛滥成灾，不仅对水稻、茭白、莲藕、菱角等水生作物造成严重危害，而且还是人畜共患的寄生虫病的中间宿主，对农业生产和人民身体健康构成较大威胁，由于福寿螺入侵，不少地区田螺已基本灭绝影响生物多样性，福寿螺螺态有成螺、幼螺和卵，成螺常产和在河道、沟渠旁产卵成块状，一般每个卵块有卵粒300-1000粒，孵化率达60%-90%，卵块颜色鲜红，极易识别。由于福寿螺卵块颜色鲜红，产卵在石种等处胶质站物性强，鸭子等不敢取食，群众有俱怕心理，人工摘除较为困难。

[0003] 现有的福寿螺的打捞方式一直是直接通过人工打捞，打捞效率低，由于福寿螺卵较小有粘性，打捞效果较差，无法完全干净有效的清除福寿螺卵，并且福寿螺卵一般在河道旁，人工打捞存在安全隐患，同时在打捞过程中未将福寿螺卵灭亡，进而容易导致其再生，进一步危害生态环境和人类健康，不利于对生态环境的保护。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种高效率福寿螺卵采集清理装置，解决了打捞效率低和无法在打捞时将其灭亡容易使其再生的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种高效率福寿螺卵采集清理装置，包括放置箱和固定安装在放置箱左右两壁底部之间的隔板，所述放置箱左右两侧的顶部均开设有滑槽，两个所述滑槽的内表面之间均通过滑块滑动连接有过滤机构，所述放置箱内腔的背部且位于过滤机构的顶端与隔板的顶部之间固定连接有第一电机，所述第一电机的输出端固定连接有转动板，所述放置箱的顶部设置有与过滤机构相适配的绞碎机构，所述绞碎机构左右两侧的底部且位于过滤机构的上方均通过放置架固定连接有弹簧机构，所述放置箱左右两侧的顶部均开设有与弹簧机构相适配的通孔，所述绞碎机构的底部通过开口与过滤机构的顶部相连通，所述放置箱内腔底部的右侧固定连接有气泵，所述气泵吸气口的一端连通有吸气软管，所述吸气软管的一端贯穿放置箱并延伸至放置箱的外部，所述气泵出气口的一端连通有出口管，且出口管的一端贯穿放置箱的背部并与绞碎机构顶部的右侧相连通。

[0006] 优选的，所述过滤机构包括过滤箱、若干个所述限位板、两个过滤网和两个所述凸板，两个所述滑槽的内表面之间均通过滑块与过滤箱的一侧滑动连接，所述过滤箱的左右两壁分别与若干个限位板的一侧固定连接，两个所述过滤网依次设置在同侧每两个相邻的限位板之间，底部所述过滤网顶部的左右两侧分别与两个所述凸板的底部固定连接，第一电机带动转动板转动时带动底部的过滤网颠动，再通过凸板可以使底部的过滤网在颠动时顶到顶部的过滤网，进而使两个过滤网同时颠动，增强了过滤效果，同时减少了堵塞的可能性。

[0007] 优选的，所述绞碎机构包括绞碎棒、第二电机、绞碎箱、两个所述竖板和两个所述斜板，所述绞碎箱的左右两侧分别与放置架的一侧固定连接，两个所述竖板的顶部和底部分别与绞碎箱内腔顶部和底部的左右两侧固定连接。

[0008] 优选的，所述第二电机的左侧与绞碎箱的左壁固定连接，所述第二电机的输出端贯穿左侧所述竖板并与绞碎棒的一端固定连接，所述绞碎棒的另一端贯穿右侧所述竖板并通过轴承与绞碎箱右壁转动连接，两个所述斜板的顶部分别与绞碎箱的左右两壁固定连接，且两个所述斜板的底部分别与绞碎箱内腔底部的左右两侧固定连接。

[0009] 优选的，所述弹簧机构包括弹簧、卡块、套筒和移动杆，所述套筒的内表面与移动杆的外表面滑动连接，所述弹簧套设在套筒与移动杆的外表面，所述套筒的一端通过放置架与绞碎箱的一侧固定连接，所述移动杆的一端与卡块的一侧固定连接。

[0010] 优选的，所述放置箱内腔底部的左侧固定连接有水泵，所述水泵进水口的一端贯穿隔板并延伸至隔板的顶部，所述水泵出水口的一端贯穿放置箱并连通有出水管，所述出水管的一端与绞碎箱顶部的左侧相连通。

[0011] 有益效果

本实用新型提供了一种高效率福寿螺卵采集清理装置。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该高效率福寿螺卵采集清理装置，通过放置箱、隔板、滑槽、过滤机构、第一电机、转动板、绞碎机构、弹簧机构、通孔、气泵、吸气软管和出口管的配合设置，通过气泵可以将福寿螺卵直接吸取到绞碎箱中，避免人直接与其接触，不仅提高了打捞效率，还有效地保证了人身安全，再通过绞碎机构可以在打捞过程中直接将其绞碎灭亡，避免其再生危害生态环境，利用过滤机构可以过滤掉在河道沟渠打捞时的水分，进而避免了水资源的浪费，同时通过弹簧机构方便安装和拆卸过滤机构，便于清理其中的福寿螺卵，进而提高了装置的实用性。

[0012] （2）、该高效率福寿螺卵采集清理装置，通过过滤网、凸板、第一电机、转动板和过滤箱的配合设置，通过转动板可以使过滤网一直处于活动状态，避免其在过滤过程中被福寿螺卵堵塞，影响装置使用，进而提高了装置的实用性。

[0013] （3）、该高效率福寿螺卵采集清理装置，通过在放置箱内腔底部的左侧固定连接有水泵，水泵进水口的一端贯穿隔板并延伸至隔板的顶部，水泵出水口的一端贯穿放置箱并连通有出水管，出水管的一端与绞碎箱顶部的左侧相连通，通过水泵可以将过滤后的水重新引进装置中，进而可以对装置内部进行一个清洗作用，同时通过水流还可以避免过滤网堵塞，进一步增强了装置的实用性。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型一种高效率福寿螺卵采集清理装置的内部结构示意图；

图2为本实用新型图1中A处的放大示意图；

图3为本实用新型放置箱、第一电机和转动板的结构连接示意图。

[0015] 图中：1、放置箱；2、隔板；3、滑槽；4、过滤机构；5、第一电机；6、转动板；7、绞碎机构；8、弹簧机构；9、通孔；10、气泵；11、吸气软管；12、出口管；13、过滤箱；14、限位板；15、过滤网；16、凸板；17、绞碎棒；18、第二电机；19、绞碎箱；20、竖板；21、斜板；22、弹簧；23、套筒；24、移动杆；25、水泵；26、出水管；27、卡块。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种高效率福寿螺卵采集清理装置，包括放置箱1和固定安装在放置箱1左右两壁底部之间的隔板2，放置箱1左右两侧的顶部均开设有滑槽3，两个滑槽3的内表面之间均通过滑块滑动连接有过滤机构4，放置箱1内腔的背部且位于过滤机构4的顶端与隔板2的顶部之间固定连接有第一电机5，第一电机5与外界电源电性连接，通过控制开关进行控制，第一电机5的输出端固定连接有转动板6，放置箱1的顶部设置有与过滤机构4相适配的绞碎机构7，绞碎机构7左右两侧的底部且位于过滤机构4的上方均通过放置架固定连接有弹簧机构8，放置箱1左右两侧的顶部均开设有与弹簧机构8相适配的通孔9，绞碎机构7的底部通过开口与过滤机构4的顶部相连通，放置箱1内腔底部的右侧固定连接有气泵10，气泵10与外界电源电性连接，通过控制开关进行控制，气泵10吸气口的一端连通有吸气软管11，吸气软管11的一端贯穿放置箱1并延伸至放置箱1的外部，气泵10出气口的一端连通有出口管12，且出口管12的一端贯穿放置箱1的背部并与绞碎机构7顶部的右侧相连通，通过气泵10可以将福寿螺卵直接吸取到绞碎箱19中，避免人直接与其接触，不仅提高了打捞效率，还有效地保证了人身安全，再通过绞碎机构7可以在打捞过程中直接将其绞碎灭亡，避免其再生危害生态环境，利用过滤机构4可以过滤掉在河道沟渠打捞时的水分，进而避免了水资源的浪费，同时通过弹簧机构8方便安装和拆卸过滤机构4，便于清理其中的福寿螺卵，进而提高了装置的实用性。

[0018] 进一步的，过滤机构4包括过滤箱13、若干个限位板14、两个过滤网15和两个凸板16，两个滑槽3的内表面之间均通过滑块与过滤箱13的一侧滑动连接，过滤箱13的左右两壁分别与若干个限位板14的一侧固定连接，两个过滤网15依次设置在同侧每两个相邻的限位板14之间，底部过滤网15顶部的左右两侧分别与两个凸板16的底部固定连接，通过转动板6可以使过滤网15一直处于活动状态，避免其在过滤过程中被福寿螺卵堵塞，影响装置使用，进而提高了装置的实用性。

[0019] 进一步的，绞碎机构7包括绞碎棒17、第二电机18、绞碎箱19、两个竖板20和两个斜板21，第二电机18与外界电源电性连接，通过控制开关进行控制，绞碎箱19的左右两侧分别与放置架的一侧固定连接，两个竖板20的顶部和底部分别与绞碎箱19内腔顶部和底部的左右两侧固定连接。

[0020] 进一步的，第二电机18的左侧与绞碎箱19的左壁固定连接，第二电机18的输出端贯穿左侧竖板20并与绞碎棒17的一端固定连接，绞碎棒17的另一端贯穿右侧竖板20并通过轴承与绞碎箱19右壁转动连接，两个斜板21的顶部分别与绞碎箱19的左右两壁固定连接，且两个斜板21的底部分别与绞碎箱19内腔底部的左右两侧固定连接。

[0021] 进一步的，弹簧机构8包括弹簧22、卡块27、套筒23和移动杆24，弹簧22为工业级弹簧，有很好的抗疲劳能力，可反复拉伸长期进行使用，并且在长期使用后可进行更换，套筒23的内表面与移动杆24的外表面滑动连接，弹簧22套设在套筒23与移动杆24的外表面，套筒23的一端通过放置架与绞碎箱19的一侧固定连接，移动杆24的一端与卡块27的一侧固定连接。

[0022] 进一步的，放置箱1内腔底部的左侧固定连接有水泵25，水泵25与外界电源电性连接，通过控制开关进行控制，水泵25进水口的一端贯穿隔板2并延伸至隔板2的顶部，水泵25出水口的一端贯穿放置箱1并连通有出水管26，出水管26的一端与绞碎箱19顶部的左侧相连通，通过水泵25可以将过滤后的水重新引进装置中，进而可以对装置内部进行一个清洗作用，同时通过水流还可以避免过滤网15堵塞，进一步增强了装置的实用性。

[0023] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0024] 使用时，首先通过滑槽3将过滤箱13安装在放置箱1内部，在将绞碎箱19向下移动，移动过程中，卡块27会挤压弹簧机构8收缩，向下移动到通孔9处时，弹簧机构8会受弹力带动卡块27进入通孔9中，进而完成安装，打开气泵10、水泵25、第一电机5和第二电机18的控制开关，找到福寿螺卵的位置，通过吸气软管11将其对准，通过气泵10将福寿螺卵经过吸气软管11和出口管12吸入至绞碎箱19中，在通过第二电机18带动绞碎棒17转动，进而将吸入的福寿螺卵尽数绞碎，绞碎后的福寿螺卵会通过斜板21和开口引流至过滤箱13中，再经过两个过滤网15对其过滤，将其残留在过滤箱13中，同时通过第一电机5带动转动板6转动，进而带动过滤网15上下颠动，再通过水泵25将过滤的河水经过出水管26重新流进绞碎箱19中依次循环，当需要拆卸绞碎桶和过滤箱13时，直接将手指放进通孔9推动卡块挤压弹簧机构8即可取下绞碎桶和过滤箱13。

[0025] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0026] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。