1. 一种新型雏鸡培育箱，包括长方形木板盒（1）、上下活动门（3）、塑料接粪盒（4）和保温片（7），其特征在于：所述长方形木板盒（1）内部的底端活动连接有塑料接粪盒（4），且塑料接粪盒（4）一侧的两端皆固定连接有第一把手（401），所述长方形木板盒（1）外部顶端的一侧安装有声控开关（2），且长方形木板盒（1）外部靠近声控开关（2）的一侧安装有光控开关（5），所述长方形木板盒（1）外部一侧的底端活动连接有上下活动门（3），且长方木板盒（1）内部一侧的顶端安装有温度传感器（6），所述长方形木板盒（1）内部的底端固定连接有保温片（7），所述长方木板盒（1）外部顶端的两侧皆活动连接有塑料透气窗（8），且透气窗（8）的顶端固定连接有第二把手（801）。

2. 根据权利要求1所述的一种新型雏鸡培育箱，其特征在于：所述长方形木板盒（1）内部底端的一侧设置有入口（101），且长方形木板盒（1）内部的底端设置有通槽（103），所述长方形木板盒（1）外部靠近入口（101）的两侧皆设置有滑槽（102），且长方木板盒（1）内部的顶端设置有通气口（106）。

3. 根据权利要求1所述的一种新型雏鸡培育箱，其特征在于：所述长方形木板盒（1）底端的两侧皆固定连接有铁腿（104），且长方形木板盒（1）内部的底端固定连接有塑料网格底板（105）。

4. 根据权利要求1所述的一种新型雏鸡培育箱，其特征在于：所述声控开关（2）通过导线与保温片（7）连接，且温度传感器（6）也通过导线与保温片（7）连接。

5. 根据权利要求1所述的一种新型雏鸡培育箱，其特征在于：所述上下活动门（3）一侧的中间位置固定连接有收卷箱（304），且收卷箱（304）的内部活动连接有收卷轮（302）。

6. 根据权利要求5所述的一种新型雏鸡培育箱，其特征在于：所述收卷轮（302）的一侧安装有电机（303），且收卷轮（302）的外部活动连接有连接绳（301），所述连接绳（301）的顶端与长方形木板盒（1）固定连接。