1. 一种公路工程用多功能安全警示路障，包括壳体（1），其特征在于：所述壳体（1）内部设置有调节机构（4），所述壳体（1）正面设置有信息展示窗（5），所述壳体（1）顶部固定连接有展示板（2），所述展示板（2）顶部固定连接有辅助机构（3）；

所述调节机构（4）包括传动杆（401），所述传动杆（401）左右两端均通过轴承与壳体（1）内左右两侧活动连接，所述传动杆（401）左端贯穿于壳体（1）左侧，所述传动杆（401）左端固定连接有旋转把手（402），所述传动杆（401）表面固定连接有齿轮（405），所述壳体（1）内底部固定连接有弹簧（408），所述弹簧（408）顶端固定连接有安装板（406），所述安装板（406）底部固定连接有支撑杆（407），所述弹簧（408）套接在支撑杆（407）表面，所述安装板（406）顶部固定连接有齿板（404），所述齿板（404）前侧与齿轮（405）后侧相啮合，所述支撑杆（407）底端贯穿于壳体（1）底部，所述支撑杆（407）底端固定连接有支撑座（410）。

2. 根据权利要求1所述的一种公路工程用多功能安全警示路障，其特征在于：所述支撑座（410）顶部开设有螺孔，所述螺孔内部设置有固定杆（409）。

3. 根据权利要求1所述的一种公路工程用多功能安全警示路障，其特征在于：所述壳体（1）底部固定连接有万向轮（403），所述万向轮（403）设置有四个，四个万向轮（403）均匀分布在壳体（1）底部。

4. 根据权利要求2所述的一种公路工程用多功能安全警示路障，其特征在于：所述固定杆（409）设置有八根，八根固定杆（409）底端均为锥形设置。

5. 根据权利要求1所述的一种公路工程用多功能安全警示路障，其特征在于：所述辅助机构（3）包括太阳能板（302），所述太阳能板（302）固定连接于展示板（2）顶部，所述展示板（2）左右两侧均固定连接有警示灯（304），所述展示板（2）正面设置有方向指示标（303），所述展示板（2）正面开设有安装槽（306），所述安装槽（306）内顶部和内底部固定连接有同一块反光板（305），所述壳体（1）内底部固定连接有移动电源（301），所述移动电源（301）与警示灯（304）电连接，所述移动电源（301）与太阳能板（302）电连接。

6. 根据权利要求5所述的一种公路工程用多功能安全警示路障，其特征在于：所述反光板（305）设置有四块，四块反光板（305）均匀分布在安装槽（306）内。

7. 根据权利要求5所述的一种公路工程用多功能安全警示路障，其特征在于：所述方向指示标（303）材料为反光材料，所述太阳能板（302）为斜面设置。