本实用新型公开了一种粮油检测用分样装置，包括框体，所述框体顶部固定连接有进料筒，所述进料筒底部固定连接有进料斗，所述框体底部固定连接有箱体，所述箱体内部设有辅助机构，所述辅助机构延伸至箱体外部，所述辅助机构包括电机，所述电机固定连接于箱体一侧，所述电机通过输出轴固定连接有螺纹杆。该粮油检测用分样装置，通过辅助机构的设计，可以使电机转动带动螺纹杆转动，螺纹杆转动带动螺纹块移动，螺纹块移动带动L形板移动，L形板移动带动竖板移动，竖板移动带动调节板移动，调节板移动箱体内部的容积进行调节，从而达到对粮油进行精确分量收集的效果，避免了以往装置大多为固定式，并不方便对粮油进行精确合理收集的缺点。