一种粮油检测用分样装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及粮油技术领域，具体为一种粮油检测用分样装置。

背景技术

[0002] 粮油是对谷类、豆类等粮食和油料及其加工成品和半成品的统称，是人类主要食物的统称，所谓民以食为天，粮食是我们人类赖以生存的必需品，是关系国计民生的特殊商品，对于粮食作物和粮油认识已是众所周知的事情。粮食作物的种子、果实以及块根、块茎及其加工产品统称为粮食，粮食按是否经过加工分为原粮、成品粮。

[0003] 目前，粮油产品在检测过程中需要用到分样装置对其进行分类放置，然而原有的粮油检测用分样装置空间大多数为固定式，对于占用空间较大的粮油产品会导致存放空间狭小，对于占用空间较小的粮油产品就会产生多余的空隙，易导致粮油在放置时发生晃动，给使用者带来不便，同时以往的设备都是靠粮油的流动进行收集的，无法对粮油进行流速的控制。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种粮油检测用分样装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种粮油检测用分样装置，包括框体，所述框体顶部固定连接有进料筒，所述进料筒底部固定连接有进料斗，所述框体底部固定连接有箱体，所述箱体内部设有辅助机构，所述辅助机构延伸至箱体外部。

[0006] 所述辅助机构包括电机，所述电机固定连接于箱体一侧，所述电机通过输出轴固定连接有螺纹杆，所述螺纹杆延伸至箱体内部，所述螺纹杆外部连接有螺纹块，所述螺纹杆与螺纹块通过螺纹连接，所述螺纹块顶部固定连接有L形板，所述L形板一侧固定连接有竖板，所述竖板一侧连接有调节板。

[0007] 优选的，所述螺纹杆与箱体通过轴承连接，所述箱体内腔底部一侧固定连接有支撑板，所述螺纹杆延伸至支撑板内部并与支撑板通过轴承连接，便于通过支撑板的设计对螺纹杆进行支撑，便于螺纹杆受到支撑后正常转动，便于后续的工作内容。

[0008] 优选的，所述进料筒内部固定连接有固定板，所述固定板内部固定连接有进料管，所述进料管底部固定连接有油泵，所述油泵延伸至框体内部，所述油泵底部固定连接有出料管，便于固定板的固定连接，便于进料管的连接，便于进料管的设计将粮油输入油泵内部，便于油泵工作将粮油从出料管内部进行输出。

[0009] 优选的，所述出料管底部固定连接有U形管，所述U形管延伸至箱体内部，所述U形管顶部两侧均固定连接有三个连接块，六个所述连接块顶部均与框体内腔顶部固定连接，便于通过U形管的设计对粮油进行收集，便于通过连接块的设计对U形管进行固定连接和支撑。

[0010] 优选的，所述调节板顶部与底部均固定连接有调节块，所述框体底部与箱体内腔底部均开设有调节槽，两个所述调节块分别延伸至两个调节槽内部，便于通过调节板移动带动调节块移动，便于通过调节板的设计对箱体内部的空间进行改变。

[0011] 优选的，所述箱体底部两侧均嵌设有出油管，两个所述出油管外部均连接有连接阀，所述箱体底部四角均固定连接有支撑杆，四个所述支撑杆底部均固定连接有万向轮，所述箱体正面嵌设有观察窗，便于出油管出油，便于推动此装置进行移动，便于通过观察窗的设计对箱体的内部进行观察。

[0012] 优选的，所述竖板与调节板之间连接有两个螺栓，两个所述螺栓均贯穿竖板并延伸至调节板内部，两个所述螺栓与竖板和调节板均通过螺纹连接，便于通过螺栓的设计对竖板和调节板进行固定连接，便于竖板移动带动调节板移动。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种粮油检测用分样装置。具备以下有益效果：

1、该粮油检测用分样装置，通过辅助机构的设计，可以使电机转动带动螺纹杆转动，螺纹杆转动带动螺纹块移动，螺纹块移动带动L形板移动，L形板移动带动竖板移动，竖板移动带动调节板移动，调节板移动箱体内部的容积进行调节，从而达到对粮油进行精确分量收集的效果，避免了以往装置大多为固定式，并不方便对粮油进行精确合理收集的缺点。

[0014] 2、该粮油检测用分样装置，通过油泵的设计，可以使油泵工作使粮油进行流速的加快，防止以往都是靠自然流速的速度影响工作效率。不仅加快了工作进度，而且也为企业创造更加可观的利润。

附图说明

[0015] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

图1为本实用新型结构正视示意图；

图2为本实用新型结构正视剖视图；

图3为图2中的A处放大图；

图4为图2中的B处放大图；

图5为图2中的C处放大图。

[0016] 图中：1、框体；2、进料筒；3、进料斗；4、箱体；5、辅助机构；501、电机；502、螺纹杆；503、螺纹块；504、L形板；505、竖板；506、调节板；6、固定板；7、油泵；8、出料管；9、U形管；10、调节块；11、出油管；12、万向轮；13、观察窗。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅图1-5，本实用新型提供一种技术方案：一种粮油检测用分样装置，包括框体1，框体1顶部固定连接有进料筒2，进料筒2底部固定连接有进料斗3，框体1底部固定连接有箱体4，箱体4内部设有辅助机构5，辅助机构5延伸至箱体4外部。

[0019] 辅助机构5包括电机501，电机501固定连接于箱体4一侧，电机501通过输出轴固定连接有螺纹杆502，螺纹杆502延伸至箱体4内部，螺纹杆502外部连接有螺纹块503，螺纹杆502与螺纹块503通过螺纹连接，螺纹块503顶部固定连接有L形板504，L形板504一侧固定连接有竖板505，竖板505一侧连接有调节板506，螺纹杆502与箱体4通过轴承连接，箱体4内腔底部一侧固定连接有支撑板，螺纹杆502延伸至支撑板内部并与支撑板通过轴承连接，便于通过支撑板的设计对螺纹杆502进行支撑，便于螺纹杆502受到支撑后正常转动，便于后续的工作内容，进料筒2内部固定连接有固定板6，固定板6内部固定连接有进料管，进料管底部固定连接有油泵7，油泵7延伸至框体1内部，油泵7底部固定连接有出料管8，便于固定板6的固定连接，便于进料管的连接，便于进料管的设计将粮油输入油泵7内部，便于油泵7工作将粮油从出料管8内部进行输出，出料管8底部固定连接有U形管9，U形管9延伸至箱体4内部，U形管9顶部两侧均固定连接有三个连接块，六个连接块顶部均与框体1内腔顶部固定连接，便于通过U形管9的设计对粮油进行收集，便于通过连接块的设计对U形管9进行固定连接和支撑，调节板506顶部与底部均固定连接有调节块10，框体1底部与箱体4内腔底部均开设有调节槽，两个调节块10分别延伸至两个调节槽内部，便于通过调节板506移动带动调节块10移动，便于通过调节板506的设计对箱体4内部的空间进行改变，箱体4底部两侧均嵌设有出油管11，两个出油管11外部均连接有连接阀，箱体4底部四角均固定连接有支撑杆，四个支撑杆底部均固定连接有万向轮12，箱体4正面嵌设有观察窗13，便于出油管11出油，便于推动此装置进行移动，便于通过观察窗13的设计对箱体4的内部进行观察，竖板505与调节板506之间连接有两个螺栓，两个螺栓均贯穿竖板505并延伸至调节板506内部，两个螺栓与竖板505和调节板506均通过螺纹连接，便于通过螺栓的设计对竖板505和调节板506进行固定连接，便于竖板505移动带动调节板506移动。

[0020] 在实际操作过程中，当此装置使用时，首先本实用新型连接外部电源，当粮油通过进料斗3渗透至油泵7内部时，将油泵7打开，油泵7工作使粮油进行流速的加快，防止以往都是靠自然流速的速度影响工作效率，然后粮油通过U形管9流动至箱体4内部，由于并不是精确的分量设备，所以在收集粮油的过程中会产生不均匀的状况，此时将电机501打开，电机501转动带动螺纹杆502转动，螺纹杆502转动带动螺纹块503移动，螺纹块503移动带动L形板504移动，L形板504移动带动竖板505移动，竖板505移动带动调节板506移动，调节板506移动箱体4内部的容积进行调节，从而达到对粮油进行精确分量收集的效果。

[0021] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。