1. 一种粮油检测用分样装置，包括框体（1），其特征在于：所述框体（1）顶部固定连接有进料筒（2），所述进料筒（2）底部固定连接有进料斗（3），所述框体（1）底部固定连接有箱体（4），所述箱体（4）内部设有辅助机构（5），所述辅助机构（5）延伸至箱体（4）外部；

所述辅助机构（5）包括电机（501），所述电机（501）固定连接于箱体（4）一侧，所述电机（501）通过输出轴固定连接有螺纹杆（502），所述螺纹杆（502）延伸至箱体（4）内部，所述螺纹杆（502）外部连接有螺纹块（503），所述螺纹杆（502）与螺纹块（503）通过螺纹连接，所述螺纹块（503）顶部固定连接有L形板（504），所述L形板（504）一侧固定连接有竖板（505），所述竖板（505）一侧连接有调节板（506）。

2. 根据权利要求1所述的一种粮油检测用分样装置，其特征在于：所述螺纹杆（502）与箱体（4）通过轴承连接，所述箱体（4）内腔底部一侧固定连接有支撑板，所述螺纹杆（502）延伸至支撑板内部并与支撑板通过轴承连接。

3. 根据权利要求1所述的一种粮油检测用分样装置，其特征在于：所述进料筒（2）内部固定连接有固定板（6），所述固定板（6）内部固定连接有进料管，所述进料管底部固定连接有油泵（7），所述油泵（7）延伸至框体（1）内部，所述油泵（7）底部固定连接有出料管（8）。

4. 根据权利要求3所述的一种粮油检测用分样装置，其特征在于：所述出料管（8）底部固定连接有U形管（9），所述U形管（9）延伸至箱体（4）内部，所述U形管（9）顶部两侧均固定连接有三个连接块，六个所述连接块顶部均与框体（1）内腔顶部固定连接。

5. 根据权利要求1所述的一种粮油检测用分样装置，其特征在于：所述调节板（506）顶部与底部均固定连接有调节块（10），所述框体（1）底部与箱体（4）内腔底部均开设有调节槽，两个所述调节块（10）分别延伸至两个调节槽内部。

6. 根据权利要求1所述的一种粮油检测用分样装置，其特征在于：所述箱体（4）底部两侧均嵌设有出油管（11），两个所述出油管（11）外部均连接有连接阀，所述箱体（4）底部四角均固定连接有支撑杆，四个所述支撑杆底部均固定连接有万向轮（12），所述箱体（4）正面嵌设有观察窗（13）。

7. 根据权利要求1所述的一种粮油检测用分样装置，其特征在于：所述竖板（505）与调节板（506）之间连接有两个螺栓，两个所述螺栓均贯穿竖板（505）并延伸至调节板（506）内部，两个所述螺栓与竖板（505）和调节板（506）均通过螺纹连接。