1. 一种硅胶缠绕管的内切式切割机，包括底座（9），其特征在于，还包括管体（1）、切割刀（13）和夹持件（18），所述底座（9）顶部的两侧均设置有凹槽（8），且所述凹槽（8）的内部均设置有丝杆（10），所述丝杆（10）均套设有活动套（12），且所述活动套（12）的顶端均设置有支撑板（2），所述支撑板（2）之间设置有管体（1），且所述支撑板（2）靠近管体（1）的一侧均通过缓冲座（19）设置有夹持件（18），所述所述夹持件（18）的一端均与管体（1）相抵触，所述支撑板（2）远离管体（1）的一侧均固定有第二气缸（17），且所述第二气缸（17）的输出端均通过伸缩柱与缓冲座（19）连接，所述底座（9）的一侧固定有架体（6），且所述架体（6）的顶端固定有第一气缸（4），所述第一气缸（4）的输出端通过伸缩柱设置有连接件（5），且所述连接件（5）的内部固定有固定架（15），所述固定架（15）的一端固有定固定座（3），且所述固定座（3）的一侧固定有第二电机（16），所述固定座（3）的另一侧设置有切割刀（13），所述第二电机（16）的输出端通过滚轴与切割刀（13）连接。

2. 根据权利要求1所述的一种硅胶缠绕管的内切式切割机，其特征在于：所述固定座（3）延伸至管体（1）的内部，且所述固定座（3）的两端均设置有微型摄像头（14）。

3. 根据权利要求1所述的一种硅胶缠绕管的内切式切割机，其特征在于：所述凹槽（8）一侧的底座（9）内均设置有第一电机（7），且所述第一电机（7）的输出端均与丝杆（10）固定连接。

4. 根据权利要求1所述的一种硅胶缠绕管的内切式切割机，其特征在于：所述凹槽（8）内部的底端均固定有导向杆（11），所述活动套（12）的底部开设有与导向杆（11）相匹配的导向孔，且所述活动套（12）的顶部开设有与丝杆（10）相匹配的螺纹孔。

5. 根据权利要求1所述的一种硅胶缠绕管的内切式切割机，其特征在于：所述切割刀（13）的外侧均匀分布有切割齿（1301），且所述切割齿（1301）的端部均设置有合金加强部（1302）。

6. 根据权利要求1所述的一种硅胶缠绕管的内切式切割机，其特征在于：所述缓冲座（19）一侧的中央位置处均开设有预留槽（21），且所述预留槽（21）的内部均通过缓冲弹簧（22）设置有连接柱（20），所述连接柱（20）的一端均与夹持件（18）固定连接。

7. 根据权利要求1所述的一种硅胶缠绕管的内切式切割机，其特征在于：所述缓冲座（19）一侧的两端均开设有限位槽（23），所述夹持件（18）一侧的两端均设置有与限位槽（23）滑动套接的限位杆（24）。