1. 一种内镜下使用的适用于硅酮支架的痰痂清除器，其特征在于，所述内镜下使用的适用于硅酮支架的痰痂清除器设置有：

固定杆；

所述固定杆上端外侧固定有固定环，所述固定环外周通过转轴连接有多个等距分布的支撑骨架，多个支撑骨架外端通过环状的钢丝圈连接；

所述支撑骨架中间下侧通过转轴连接有弹性片，所述弹性片下端通过转轴连接在支撑环外侧，所述支撑环外侧套设在固定杆外侧。

2. 如权利要求1所述的内镜下使用的适用于硅酮支架的痰痂清除器，其特征在于，所述固定杆外侧嵌装有多个不同高度的卡块，所述支撑环通过卡块支撑固定。

3. 如权利要求2所述的内镜下使用的适用于硅酮支架的痰痂清除器，其特征在于，所述固定杆外侧开设有通孔，所述卡块里端通过弹簧与通孔底部抵触。

4. 如权利要求1所述的内镜下使用的适用于硅酮支架的痰痂清除器，其特征在于，多个支撑骨架的两端之间还固定连接有多个连接环。