1. 一种散热效果好的耦合器底座，包括放置框（1）、底座（2）和耦合器（3），所述放置框（1）固定连接于底座（2）的顶部，其特征在于：所述放置框（1）的前部和后部均开设有通口（4），位于前部所述通口（4）的内部设置有扇框（5），所述扇框（5）的内部通过连接架固定连接有电动风扇（101），所述底座（2）的顶部且位于放置框（1）的内部固定连接有伸缩筒机构（6），所述伸缩筒机构（6）有两个，两个所述伸缩筒机构（6）之间通过固定件固定连接有气体存储筒（7），所述气体存储筒（7）的内腔滑动连接有活塞（8），所述活塞（8）的顶部固定连接有活塞杆（9），所述活塞杆（9）的一端贯穿气体存储筒（7）并延伸至气体存储筒（7）的顶部，所述活塞杆（9）延伸至气体存储筒（7）外部的一端固定连接有横板（10），所述伸缩筒机构（6）的顶端固定连接于横板（10）的底部，所述放置框（1）内腔的顶部且位于横板（10）的正上方固定连接有套筒（11），所述套筒（11）内腔的两侧均开设有第一滑槽（12），所述第一滑槽（12）的内部滑动连接有第一滑块（13），所述第一滑块（13）的顶部固定有第一弹簧（14），所述第一弹簧（14）的顶端固定连接于第一滑槽（12）内腔的顶部，两个所述第一滑块（13）之间固定连接有伸缩块（15），所述伸缩块（15）的底部贯穿套筒（11）并延伸至套筒（11）的底部，所述套筒（11）内腔的顶部固定连接有与电动风扇（101）相配合使用的触发按钮（16）。

2. 根据权利要求1所述的一种散热效果好的耦合器底座，其特征在于：所述放置框（1）内腔两侧的前部和后部均开设有第二滑槽（17），所述第二滑槽（17）的内部滑动连接有第二滑块（18），两个所述第二滑块（18）之间固定连接有挡板（19），所述挡板（19）的一侧通过开口固定连接有散热片（20），所述散热片（20）有若干个。

3. 根据权利要求2所述的一种散热效果好的耦合器底座，其特征在于：所述散热片（20）的一侧贯穿放置框（1）并延伸至放置框（1）的外部，所述底座（2）的顶部且位于放置框（1）的内部开设有凹槽（21），所述耦合器（3）放置于凹槽（21）内腔的底部，所述耦合器（3）的两侧均开设有与散热片（20）相适配的卡槽（22），所述耦合器（3）的顶部贯穿放置框（1）并延伸至放置框（1）的顶部。

4. 根据权利要求2所述的一种散热效果好的耦合器底座，其特征在于：所述放置框（1）两侧均通过支架固定连接有电动伸缩杆（23），所述电动伸缩杆（23）的一端贯穿放置框（1）并延伸至放置框（1）的内部，所述电动伸缩杆（23）延伸至放置框（1）内部的一端固定连接于挡板（19）的侧面。

5. 根据权利要求1所述的一种散热效果好的耦合器底座，其特征在于：所述伸缩筒机构（6）包括伸缩套（24）和伸缩杆（25），所述伸缩套（24）的内腔的两侧均开设有限位槽（26），所述限位槽（26）的内部滑动连接有限位块（27），所述限位块（27）的一侧与伸缩杆（25）固定连接，所述伸缩杆（25）的底部固定连接有第二弹簧（28）。

6. 根据权利要求5所述的一种散热效果好的耦合器底座，其特征在于：所述第二弹簧（28）底端固定连接于伸缩套（24）内腔的底部，所述伸缩杆（25）的一端贯穿伸缩套（24）并延伸至伸缩套（24）的顶部，所述伸缩杆（25）延伸至伸缩套（24）顶部的一端固定连接于横板（10）的底部。