1. 一种信息显示装置，其特征在于，包括底座（1）、显示装置主体（4）、升降座（7）和太阳能电池板（8），所述底座（1）的顶端固定有升降座（7），且所述升降座（7）内部的中央位置处设置有主动轮（13），所述升降座（7）内部的两端均设置有从动轮（14），且从动轮（14）与主动轮（13）之间通过皮带连接，所述从动轮（13）的顶端均设置有丝杆（2），且所述丝杆（2）的顶端均延伸至升降座（7）的外部，所述丝杆（2）上均套设有升降套（23），且所述升降套（23）之间设置有显示装置主体（4），所述显示装置主体（4）的一侧设置有显示屏（3），且所述显示装置主体（4）的另一侧设置有散热机构（20），所述显示装置主体（4）的顶端设置有蓄电池（5），且所述蓄电池（5）顶部的中央位置处通过支撑柱（9）设置有转轴（10），所述转轴（10）的两侧均通过转动套转动连接有太阳能电池板（8）。

2. 根据权利要求1所述的一种信息显示装置，其特征在于：所述底座（1）内部的两侧均通过转动轴转动连接有第一传动件（15），且所述第一传动件（15）的底端均设置有万向轮（19），所述底座（1）底部的四个拐角处均设置有支撑脚。

3. 根据权利要求1所述的一种信息显示装置，其特征在于：所述底座（1）内部的顶端固定有气缸（16），且所述气缸（16）的输出端通过伸缩杆设置有升降板（17），所述升降板（17）底部的两侧均通过转动轴转动连接有第二传动件（18），且所述第二传动件（18）的一端均通过转动轴与第一传动件（15）转动连接。

4. 根据权利要求1所述的一种信息显示装置，其特征在于：所述底座（1）顶侧的内部设置有电机（12），且所述电机（12）的输出端通过滚轴与主动轮（13）连接。

5. 根据权利要求1所述的一种信息显示装置，其特征在于：所述升降座（7）顶部的两端均固定有导向架（6），所述升降套（23）的一侧均通过导向套与导向架（6）滑动套接。

6. 根据权利要求1所述的一种信息显示装置，其特征在于：所述支撑柱（9）的两侧均通过万向节转动连接有电动推杆（11），且所述电动推杆（11）的输出端均与太阳能电池板（8）的底部转动连接。

7. 根据权利要求1的一种信息显示装置，其特征在于：所述散热机构（20）内部的边缘处均匀分布有散热翅（21），且所述散热机构（20）内部的中央位置处设置有风扇（22）。