一种信息显示装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及显示装置技术领域，具体为一种信息显示装置。

背景技术

[0002] 随着计算机的出现和逐步的普及，信息对整个社会的影响逐步提高到一种绝对重要的地位，信息量、信息传播的速度、信息处理的速度以及应用信息的程度等都以几何级数的方式在增长，而信息显示装置是一种将一定的电子文件通过特定的传输设备显示到屏幕上再反射到人眼的显示工具。

[0003] 信息显示装置通过电脑控制，可以展现各种图文动画，利用各种形式进行广告和其他信息展示，应用非常广泛，但是现有的多数信息显示装置的结构较为简单，不具备自动供电的功能，在户外进行信息显示时存在接电不便的现象，也不利于节能环保。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种信息显示装置，以解决上述背景技术中提出的存在供电不便的问题。

[0005]     为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种信息显示装置，包括底座、显示装置主体、升降座和太阳能电池板，所述底座的顶端固定有升降座，且所述升降座内部的中央位置处设置有主动轮，所述升降座内部的两端均设置有从动轮，且从动轮与主动轮之间通过皮带连接，所述从动轮的顶端均设置有丝杆，且所述丝杆的顶端均延伸至升降座的外部，所述丝杆上均套设有升降套，且所述升降套之间设置有显示装置主体，所述显示装置主体的一侧设置有显示屏，且所述显示装置主体的另一侧设置有散热机构，所述显示装置主体的顶端设置有蓄电池，且所述蓄电池顶部的中央位置处通过支撑柱设置有转轴，所述转轴的两侧均通过转动套转动连接有太阳能电池板。

[0006] 优选的，所述底座内部的两侧均通过转动轴转动连接有第一传动件，且所述第一传动件的底端均设置有万向轮，所述底座底部的四个拐角处均设置有支撑脚。

[0007] 优选的，所述底座内部的顶端固定有气缸，且所述气缸的输出端通过伸缩杆设置有升降板，所述升降板底部的两侧均通过转动轴转动连接有第二传动件，且所述第二传动件的一端均通过转动轴与第一传动件转动连接。

[0008] 优选的，所述底座顶侧的内部设置有电机，且所述电机的输出端通过滚轴与主动轮连接。

[0009] 优选的，所述升降座顶部的两端均固定有导向架，所述升降套的一侧均通过导向套与导向架滑动套接。

[0010] 优选的，所述支撑柱的两侧均通过万向节转动连接有电动推杆，且所述电动推杆的输出端均与太阳能电池板的底部转动连接。

[0011] 优选的，所述散热机构内部的边缘处均匀分布有散热翅，且所述散热机构内部的中央位置处设置有风扇。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该信息显示装置通过安装有显示装置主体、显示屏、太阳能电池板、蓄电池、电动推杆、支撑柱以及转轴，太阳能电池板将光能转变成电能，电流通过光伏控制器传输至蓄电池内，可为该显示装置主体供电，有利于节能减排，同时通过电动推杆可带动太阳能电池板绕转轴旋转，进而根据太阳照射方向来调节太阳能电池板的倾斜角度，充分吸收太阳光。

[0013] （2）该信息显示装置通过安装有底座、气缸、升降板、第一传动件、第二传动件以及万向轮，万向轮利于该显示装置主体的移动，移动到信息展示区域后，气缸通过伸缩杆带动升降板上移，拉动第一传动件和第二传动件上抬，使得万向轮收缩至底座的内部，底座底部的四个拐角处均设置有支撑脚，对显示装置主体进行支撑，提高信息显示时的稳定性。

[0014] （3）该信息显示装置通过安装有升降座、电机、主动轮、从动轮、丝杆以及升降套，电机通过滚轴带动主动轮转动，主动轮与从动轮之间通过皮带连接，使得从动轮与丝杆转动，进而升降套可沿丝杆上下移动，带动显示装置主体升降进行高度位置的调节，满足不同的信息显示需求。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型一种信息显示装置的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种信息显示装置的太阳能电池板结构示意图；

图3为本实用新型一种信息显示装置的底座剖面结构示意图；

图4为本实用新型一种信息显示装置的显示装置主体后视结构示意图；

图5为本实用新型一种信息显示装置的图1中A处放大结构示意图。

[0016] 图中：1、底座；2、丝杆；3、显示屏；4、显示装置主体；5、蓄电池；6、导向架；7、升降座；8、太阳能电池板；9、支撑柱；10、转轴；11、电动推杆；12、电机；13、主动轮；14、从动轮；15、第一传动件；16、气缸；17、升降板；18、第二传动件；19、万向轮；20、散热机构；21、散热翅；22、风扇；23、升降套。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅说明书附图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种信息显示装置，包括底座1、显示装置主体4、升降座7和太阳能电池板8，底座1的顶端固定有升降座7，且升降座7内部的中央位置处设置有主动轮13，升降座7内部的两端均设置有从动轮14，且从动轮14与主动轮13之间通过皮带连接，底座1顶侧的内部设置有电机12，且电机12的输出端通过滚轴与主动轮13连接；

电机12通过滚轴带动主动轮13转动，主动轮13与从动轮14之间通过皮带连接，使得从动轮14转动；

从动轮14的顶端均设置有丝杆2，且丝杆2的顶端均延伸至升降座7的外部，丝杆2上均套设有升降套23，且升降套23之间设置有显示装置主体4；

升降套23与丝杆2螺纹连接，丝杆2转动时升降套23可沿丝杆2上下移动，带动显示装置主体4升降进行高度位置的调节，满足不同的信息显示需求；

升降座7顶部的两端均固定有导向架6，升降套23的一侧均通过导向套与导向架6滑动套接，升降时进行导向和限位；

显示装置主体4的一侧设置有显示屏3，且显示装置主体4的另一侧设置有散热机构20，散热机构20内部的边缘处均匀分布有散热翅21，散热翅21为铜合金材质，且散热机构20内部的中央位置处设置有风扇22；

信息显示过程中产生的热量通过散热翅21吸附，风扇22运行，将热量散出，延长该显示装置主体4的使用寿命；

显示装置主体4的顶端设置有蓄电池5，且蓄电池5顶部的中央位置处通过支撑柱9设置有转轴10，转轴10的两侧均通过转动套转动连接有太阳能电池板8；

太阳能电池板8将光能转变成电能，电流通过光伏控制器传输至蓄电池5内，可为该显示装置主体4供电，有利于节能减排；

支撑柱9的两侧均通过万向节转动连接有电动推杆11，且电动推杆11的输出端均与太阳能电池板8的底部转动连接；

通过电动推杆11可带动太阳能电池板8绕转轴10旋转，进而根据太阳照射方向来调节太阳能电池板8的倾斜角度，充分吸收太阳光；

底座1内部的两侧均通过转动轴转动连接有第一传动件15，且第一传动件15的底端均设置有万向轮19，底座1底部的四个拐角处均设置有支撑脚，利用万向轮19将该显示装置主体4移动到信息展示区域；

底座1内部的顶端固定有气缸16，且气缸16的输出端通过伸缩杆设置有升降板17，升降板17底部的两侧均通过转动轴转动连接有第二传动件18，且第二传动件18的一端均通过转动轴与第一传动件15转动连接；

移动到信息展示区域，气缸16通过伸缩杆带动升降板17上移，拉动第一传动件15和第二传动件18上抬，使得万向轮19收缩至底座1的内部，底座1底部的四个拐角处均设置有支撑脚，对显示装置主体4进行支撑，提高信息显示时的稳定性；

电机12、气缸16、电动推杆11以及显示屏3的具体型号规格需根据该装置的规格参数等选型计算确定，其选型计算方法为现有技术，故不再详细赘述。

[0019]     工作原理：本申请实施例在使用时，利用万向轮19将该显示装置主体4移动到信息展示区域，气缸16通过伸缩杆带动升降板17上移，拉动第一传动件15和第二传动件18上抬，使得万向轮19收缩至底座1的内部，底座1底部的四个拐角处均设置有支撑脚，对显示装置主体4进行支撑，提高信息显示时的稳定性，太阳能电池板8将光能转变成电能，电流通过光伏控制器传输至蓄电池5内，可为该显示装置主体4供电，有利于节能减排，同时通过电动推杆11可带动太阳能电池板8绕转轴10旋转，进而根据太阳照射方向来调节太阳能电池板8的倾斜角度，充分吸收太阳光，之后电机12通过滚轴带动主动轮13转动，主动轮13与从动轮14之间通过皮带连接，使得从动轮14与丝杆2转动，进而升降套23可沿丝杆2上下移动，带动显示装置主体4升降进行高度位置的调节，满足不同的信息显示需求，之后信息通过显示屏3进行显示，展示过程中产生的热量通过散热翅21吸附，风扇22运行，将热量散出，延长该显示装置主体4的使用寿命。