一种适用于野外监测设备固定的支架装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及监测设备支架技术领域，具体为一种适用于野外监测设备固定的支架装置。

背景技术

[0002] 为了实时获得野生动物资源的确切信息且，一般需要进行野外监测。传统的野生动物监测方法，如人工野外调查、GPS定位项圈等方法监测效率低且需要耗费大量的人力物力财力，而较智能化的监测手段如航拍无人机监测范围有限且无法保证长时间的工作，基于遥感卫星技术的监测方法成本较高，利用率低。

[0003] 为了节约成本且对环境产生的影响降到最低，一般使用红外线相机作为野外监测设备。为了方便对监测设备进行固定，一般会使用到只用固定用的支架，但是现有的对监测设备进行固定的支架一般设置在地上，不具备隐蔽性，容易遭到野生动物的破坏，导致造成了支架与监测设备的损坏，因此需要设计一种新型的野外监测设备用支架来解决以上问题。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种适用于野外监测设备固定的支架装置，解决了现有的野外监测设备用支架设置在地面，从而导致支架与监测设备容易受到野生动物的破坏的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种适用于野外监测设备固定的支架装置，包括位于联动框下部的监测设备本体，所述联动框的底部且位于监测设备本体的后部固定连接有放置板，所述联动框内腔的两侧之间通过轴承件转动连接有双向螺纹杆，所述双向螺纹杆表面的两侧均螺纹连接有螺纹套，所述螺纹套的表面固定连接有牵引杆，所述牵引杆的顶部贯穿联动框并延伸至联动框的上方，两个所述牵引杆相对的一侧且位于联动框的上方均固定连接有弧形夹板，所述联动框顶部的两侧均开设有与牵引杆相配合使用的第一活动口，所述双向螺纹杆的右端贯穿联动框并延伸至联动框的右侧。

[0006] 优选的，所述牵引杆的底部固定连接有滑板，所述滑板的底部贯穿联动框并延伸至联动框的下方，所述滑板延伸至联动框下方的一侧开设有滑槽，所述滑槽的内部滑动连接有滑块。

[0007] 优选的，所述滑块的底部固定连接有L型插杆，所述联动框的底部开设有与滑板相配合使用的滑口，所述监测设备本体的后部固定连接有限位底座，所述限位底座的两侧均开设有与L型插杆相配合使用的限位槽。

[0008] 优选的，两个所述L型插杆之间的上方固定连接有连接板，所述放置板的后部固定连接有电动伸缩杆，所述电动伸缩杆的前端贯穿放置板并延伸至放置板的前部。

[0009] 优选的，所述电动伸缩杆延伸至放置板前部的一端固定连接于连接板的后部。

[0010] 优选的，两个所述弧形夹板相对的一侧均固定连接有橡胶垫。

[0011] 有益效果

本实用新型提供了一种适用于野外监测设备固定的支架装置。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该适用于野外监测设备固定的支架装置，通过将监测设备本体放置在限位底座的顶部，并转动双向螺纹杆，使双向螺纹杆驱动两侧的弧形夹板移动并对树干进行夹持，达到了将支架固定在树干上的效果，同时两个牵引杆在移动时驱动两个L型插杆移动，通过L型插杆插入至限位槽的内部达到对限位底座顶部的监测设备本体进行固定的效果，此结构既能达到对不同直径大小的树干进行夹持固定的效果，同时可以达到快速对监测设备进行固定的效果。

[0012] （2）该适用于野外监测设备固定的支架装置，通过启动电动伸缩杆，使电动伸缩杆伸出或缩回，达到使电动伸缩杆带动连接板进行移动的效果，此时连接板移动带动两侧的L型插杆进行移动，此时L型插杆通过滑槽与滑块跟随连接板进行移动，达到对正在拍摄的监测设备本体进行上下移动的效果，避免了拍摄时镜头视角受阻，导致拍摄画面不清楚的情况发生。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种适用于野外监测设备固定的支架装置的结构示意图；

图2为本实用新型联动框、滑槽与限位底座结构的剖视图；

图3为本实用新型图2中A处的局部放大图；

图4为本实用新型检测设备本体、限位底座与限位槽结构的仰视图；

图5为本实用新型滑口、电动伸缩杆与滑槽结构的仰视图。

[0014] 图中：1、联动框；2、监测设备本体；3、放置板；4、双向螺纹杆；5、螺纹套；6、牵引杆；7、弧形夹板；8、第一活动口；9、滑板；10、滑槽；11、滑块；12、L型插杆；13、滑口；14、限位底座；15、限位槽；16、连接板；17、电动伸缩杆；18、橡胶垫。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-5，本实用新型提供以下技术方案：一种适用于野外监测设备固定的支架装置，包括位于联动框1下部的监测设备本体2，监测设备本体2用于对野外的环境进行拍摄和监测，联动框1的底部且位于监测设备本体2的后部固定连接有放置板3，监测设备本体2可放置于放置板3的顶部，联动框1内腔的两侧之间通过轴承件转动连接有双向螺纹杆4，双向螺纹杆4表面的两侧均螺纹连接有螺纹套5，螺纹套5的表面固定连接有牵引杆6，牵引杆6的顶部贯穿联动框1并延伸至联动框1的上方，两个牵引杆6相对的一侧且位于联动框1的上方均固定连接有弧形夹板7，联动框1顶部的两侧均开设有与牵引杆6相配合使用的第一活动口8，双向螺纹杆4的右端贯穿联动框1并延伸至联动框1的右侧。

[0017] 作为一个可选的实施例，牵引杆6的底部固定连接有滑板9，滑板9的底部贯穿联动框1并延伸至联动框1的下方，滑板9延伸至联动框1下方的一侧开设有滑槽10，滑槽10的内部滑动连接有滑块11，滑块11的底部固定连接有L型插杆12，两个L型插杆12为交错设置，右侧的L型插杆12比左侧的L型插杆12略长，联动框1的底部开设有与滑板9相配合使用的滑口13，监测设备本体2的后部固定连接有限位底座14，限位底座14的两侧均开设有与L型插杆12相配合使用的限位槽15，两个限位槽15为上下交错设置，通过在滑板9的底部设置L型插杆12与在限位底座14的两侧开设限位槽15达到在弧形夹板7向中间移动的过程中可联动两个L型插杆对限位底座14进行固定的效果。

[0018] 进一步的，为了达到对监测设备本体2进行上下移动，两个L型插杆12之间的上方固定连接有连接板16，放置板3的后部固定连接有电动伸缩杆17，电动伸缩杆17的前端贯穿放置板3并延伸至放置板3的前部，电动伸缩杆17延伸至放置板3前部的一端固定连接于连接板16的后部。

[0019] 其中，为了避免弧形夹板7在对树干夹持时对树干造成破坏，两个弧形夹板7相对的一侧均固定连接有橡胶垫18，同时橡胶垫18可增大树干与弧形夹板7之间的摩擦力。

[0020] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0021] 使用时，通过将监测设备本体2放置在限位底座14的顶部，此时寻找一颗直径不大于两个弧形夹板7之间距离的树干，并将两个弧形夹板7放置在树干的表面，此时通过转动双向螺纹杆4带动双向螺纹杆4表面的两个螺纹套5向中间移动，螺纹套5移动带动两个牵引杆6向中间移动，牵引杆6移动带动弧形夹板7移动并对树干进行夹持，达到了将支架固定在树干上的效果，同时两个牵引杆6在移动时带动两个滑板9进行移动，滑板9移动带动两个L型插杆12移动，通过L型插杆12插入至限位槽15的内部达到对限位底座14顶部的监测设备本体2进行固定的效果，在进行监视过程中，拍摄视角不佳时可通过启动电动伸缩杆17，使电动伸缩杆17伸出或缩回，达到使电动伸缩杆17带动连接板16进行移动的效果，此时连接板16移动带动两侧的L型插杆12进行移动，此时L型插杆12通过滑槽10与滑块11跟随连接板16进行移动，达到对正在拍摄的监测设备本体2进行移动的效果。

[0022] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。