微震监测传感器防塌孔保护装置、控制方法、介质及应用

技术领域

[0001] 本发明属于防塌孔保护技术领域，尤其涉及一种微震监测传感器防塌孔保护装置、控制方法、介质及应用。

背景技术

[0002] 目前，微震监测技术是通过布置在岩体区域的多个传感器记录岩石破裂释放出的震动波，对围岩损伤时空演化规律、损伤机制和微破裂的强弱等情况进行评价及研究的技术。微震监测技术广泛应用于矿山、石油、水电等工程领域。微震监测时，现场传感器的安装质量是微震监测工作顺利开展的前提，为了保证微震监测设备能持续和准确地采集现场数据，要求传感器稳固地安装在指定位置，但随着现场工程施工进度的推进，为了满足监测需要，又需要及时挪动传感器的空间位置，而为了节约监测成本，往往需要对已安装的传感器进行回收利用。

[0003] 现有的微震监测技术在安装岩体内的传感器时基本将其进行注浆处理，使其永久的保留在岩体内进行监测而无法进行回收和检修，或者直接将其放在岩体安装安装孔孔内固定，防塌孔保护装置简陋，甚至无法进行防塌孔保护，此外，有些直接将传感器安装在工作面附近的临空面上进行监测，虽然这种方法可以进行传感器回收，但其效果没有岩体内安装的使用效果更加明显，总体来说，暂时没有比较合适的能适应不同应力水平围岩条件而完全回收传感器的相关装置。

[0004] 通过上述分析，现有技术存在的问题及缺陷为：现有的微震监测技术在安装岩体内的传感器时基本将其进行注浆处理，使其永久的保留在岩体内进行监测而无法进行回收和检修，或者直接将其放在岩体安装安装孔孔内固定，防塌孔保护装置简陋，甚至无法进行防塌孔保护，此外，有些直接将传感器安装在工作面附近的临空面上进行监测，虽然这种方法可以进行传感器回收，但其效果没有岩体内安装的使用效果更加明显，总体来说，暂时没有比较合适的能适应不同应力水平围岩条件而完全回收传感器的相关装置。

[0005] 解决以上问题及缺陷的难度为：不同工程具有不同的为岩应力条件和地质环境，且开挖卸载后，围岩变形程度和变形速率等都无法准确掌控，因此导致工程环境复杂多变，这对微震监测传感器的使用、保护和回收带来了极大地困难，极易造成传感器的损坏和掩埋，因为传感器价格昂贵，传感器的损失意味着财产损失，但目前有没有十分方便的集安装、使用和回收于一体的传感器保护装置，有时只能在监测效果一般的条件下进行监测，因此就急需一种适应各种塌孔程度的传感器保护装置的出现。

[0006] 解决以上问题及缺陷的意义为：该种装置解决了不同围岩应力、不同地质条件和不同围岩变形程度条件下均可安全保证微震监测传感器正常持续运行的的问题，并实现了传感器再不同塌孔程度下的回收，减少了财产损失，同时安装无需专业人士，也不用考虑打孔过程中的遇到地质条件较差时考虑是否更换设计安装位置的问题。

发明内容

[0007] 针对现有技术存在的问题，本发明提供了一种微震监测传感器防塌孔保护装置、控制方法、介质及应用。尤其涉及一种岩体内基于保护壳的微震监测传感器（可回收型）防塌孔保护装置及其使用方法。

[0008] 本发明是这样实现的，一种微震监测传感器防塌孔保护装置，所述微震监测传感器防塌孔保护装置设置有：

传感器；

所述传感器头部设置有螺纹孔，尾部连接有电缆线；所述螺栓设置有螺栓杆和螺母底座，整体连接，螺纹与传感器头部螺纹匹配；

所述固定头顶部为光滑流线型，尾部边缘设置有螺纹，尾部整体为凹型圆桶状，凹进去的部分底端有一定距离的螺纹；

所述可回收型安装内芯顶部为圆形凸起状，凸起部分顶端设置有螺纹，螺纹与固定头凹进去的螺纹匹配，且两部分凹凸长度和直径均相同，彼此无缝匹配，可回收型安装内芯中部为正六边体状，尾部为圆形，直径小于中部，且设置有螺纹和六边形螺母底座孔；所述可回收型安装内芯的突出部分可拧入固定头的凹进部分；

所述六边形固定盖底面设置有过螺栓杆孔，孔直径与螺栓杆直径相同，周边外围为六边形，内边为圆形，并设置有螺纹，螺纹与可回收型安装内芯螺纹匹配。

[0009] 所述所有材料均为钢铁材质，可以适应高温，高热，高地应力环境，同时刚度较大，可以较少材料变形，从而实现对复杂环境中的传感器的保护；

所述固定头为实心，安装时通过锚固剂连接基岩，可以保证弹性波的传播质量，更利于传感器对信号的接收；

所述安装内芯与固定头螺纹连接，并实现无缝连接，同时中部设置为六边形，既实现了安装内芯可通过六边形螺丝刀回收，又保证了固-固连接，可以更好地实现传感器接收高质量波形；

所述安装内芯设置有六边形螺母底座孔，和六边形固定盖共同固定螺栓，可以实现对正反螺纹螺栓的更换，从而可以进一步适应正反螺纹的传感器的安装，提高了该装置对不同传感器的的适用范围；此外，六边形螺母底座孔的高度与螺母母线长度相等，固定盖的过螺栓杆孔直径和螺栓杆直径相同，可以保证螺栓的充分固定，以防止螺栓晃动引起传感器的非正常工作。

[0010] 所述连接管设置为不同长度规格，可以适应不同的安装孔的长度，从而保证传感器的安装能与基岩接触，并更好的保证弹性波的接收质量；连接管设置有不同直径的规格，可以实现不同构件之间的组合使用，减少配件，提高安装和使用效率；

所述多功能连接盖有握把和三种直径连接环，可以实现对三种直径的连接管使用；

所述内六边形长杆螺丝刀B，头部直径大于安装部分，可以适应不同塌孔条件下的使用；

所述环管切刀顶端尖锐且坚硬，可以刺穿保护壳周围的岩块，可以增大岩块与保护壳之间的空间，减少岩块与保护壳之间的挤压摩擦力，从而进一步保证保护壳的顺利取出。

[0011] 所述填压器的设置，可以顺利将打湿的锚固剂推入安装孔，此外，可以将安装安装孔孔内的岩块残渣与锚固剂混合，减少安装孔周围的岩块残渣存留，填压器顶端平整光滑，可以减少填压器与锚固剂的黏连，可以更好地将锚固剂捣实，使其充分与基岩黏连，从而进一步保证固定头与基岩的连接。

[0012] 进一步，所述微震监测传感器防塌孔保护装置还设置有：

连接管；

所述连接管有三种直径型号和不同长度规格，结构相同，均设置有螺纹，连接管直径B＞A＞C＞传感器直径，连接管A螺纹与固定头、保护盖的螺纹匹配，连接管B螺纹与填压头、环管切刀头的螺纹匹配，连接管C螺纹与内六边形长杆螺丝刀螺纹匹配；

所述保护盖设置有过线孔和螺纹，内螺纹与连接管A螺纹匹配；

所述多功能盖设置有握把、过线孔和内中外连接环，外连接环与连接管B螺纹和直径匹配，中连接环与连接管A螺纹和直径匹配，内连接环与连接管C螺纹和直径匹配。

[0013] 进一步，所述微震监测传感器防塌孔保护装置还设置有：

填压头；

所述填压头设置有螺纹，为圆筒状，顶部平坦；

所述环管切刀头为圆管状，设置有螺纹，底部厚度较大，从中间往顶部逐渐变尖。

[0014] 进一步，所述微震监测传感器防塌孔保护装置还设置有：

内六边形螺丝刀A、内六边形螺丝刀B；

所述内六边形螺丝刀A、B整体形状相似，外形为圆形，内部为六边形，底部均设置有凸出的螺纹连接环，连接环外径尺寸相同，螺纹和直径均与连接管C匹配，螺丝刀A的内部六边形尺寸略大于六边形固定盖尺寸，彼此相匹配，可将其转动拧出，螺丝刀B的内部六边形尺寸略大于可回收型安装内芯的中部尺寸，但小于连接管C的内径，彼此相互匹配，可将其转动拧出。

[0015] 本发明的另一目的在于提供一种应用所述的微震监测传感器防塌孔保护装置的微震监测传感器防塌孔保护装置的控制方法，所述微震监测传感器防塌孔保护装置的控制方法包括以下步骤：

步骤一，将螺栓底座放入可回收型安装内芯的六边形螺母孔，将螺栓杆穿过六边形固定盖的过螺栓杆孔，顺次将六边形固定盖拧紧，将螺栓固定于可回收型安装内芯的尾部。

[0016] 步骤二，将可回收型安装内芯突出部分拧入固定头的凹进部分，并拧紧固定；将传感器头部和螺栓杆连接固定。

[0017] 步骤三，将连接管A套过传感器，并拧紧于固定头尾部，并顺次连接多段连接管A，使长度达到需要。

[0018] 步骤四，将传感器的电缆线穿过保护盖的过线孔，并顺次将保护盖拧入连接管A固定，保护壳安装完成。

[0019] 步骤五，将连接管B拧紧到多功能盖的外连接环，拧紧多段当长度达到需要时拧紧填压头，组装成填压器，然后用填压器将打湿的锚固剂推入安装孔孔底。

[0020] 步骤六，将固定头抹上黄油，并将其推入安装孔孔内，挤压锚固剂，直到固定头顶端进入锚固剂内，待锚固剂硬固，安装完成。

[0021] 步骤七，采用与步骤五相似步骤安装环管切刀头，组装成环管切刀，用环管切刀套入安装孔孔内的保护壳，多次转动，使周边无塌孔碎石挤压，取出环管切刀。

[0022] 步骤八，取下保护盖，将多功能盖的中连接环与保护壳连接，顺次将保护壳取出，回收完成。

[0023] 步骤九，如果保护壳在安装孔孔内挤压力度过大，无法取出，但挤压变形较小，则连接多功能盖的内连接环和连接管C，当达到长度需要时，将内六边形长杆螺丝刀B与其连接，然后将组装好的螺丝刀伸入保护壳内，直至套入可回收型安装内芯中部，顺次将可回收型安装内芯拧下，然后取出组装螺丝刀，并轻拽电缆线，将传感器和可回收型安装内芯一起取下，实现传感器和内芯的回收。

[0024] 步骤十，如果安装孔孔内应力较大，塌孔严重，使保护壳变形较大，则采用与步骤九相似步骤安装内六边形长杆螺丝刀A，并伸入至六边形固定盖处，将六边形固定盖拧下，然后取出组装螺丝刀，并轻拽电缆线，将传感器和六边形固定盖一起取下，实现传感器和六边形固定盖的回收。

[0025] 本发明的另一目的在于提供一种计算机设备，所述计算机设备包括存储器和处理器，所述存储器存储有计算机程序，所述计算机程序被所述处理器执行时，使得所述处理器执行所述的控制方法。

[0026] 本发明的另一目的在于提供一种计算机可读存储介质，存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时，使得所述处理器执行所述的控制方法。

[0027] 本发明的另一目的在于提供一种信息数据处理终端，所述信息数据处理终端用于实现所述方法。

[0028] 本发明的另一目的在于提供一种搭载所述微震监测传感器防塌孔保护装置用于矿山、石油、水电等工程领域微震监测的仪器。

[0029] 结合上述的所有技术方案，本发明所具备的优点及积极效果为：本发明提供的微震监测传感器防塌孔保护装置，结构形式简单、安装拆卸方便、快捷，降低外界施工对微震监测的干扰，防止塌孔现象发生后掩埋或损坏传感器，可使传感器重复有效利用。本发明提供的微震监测传感器防塌孔保护装置的控制方法，操作简便、工作效率高，省时省力、长久耐用，节约成本。

[0030] 该装置可以保证传感器在不同地应力导致的塌孔和不利的地质条件中的持续有效工作，同时保证传感器能够与岩体进行固体接触，中间没有空气间隙，可以充分防止干扰信号的影响，并保证了接收到的有效信号的质量，此外，可以实现传感器在任何不利条件下的无损害回收，节约成本，比传统传感器保护装置和安装方法更加有效和牢靠。

附图说明

[0031] 为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案，下面将对本发明实施例中所需要使用的附图做简单的介绍，显而易见地，下面所描述的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0032] 图1是本发明实施例提供的微震监测传感器防塌孔保护装置的控制方法流程图。

[0033] 图2是本发明实施例提供的微震监测传感器防塌孔保护装置各部件及整体图。

[0034] 图3是本发明实施例提供的微震监测传感器防塌孔保护装置的环管切刀和填压器组装图。

[0035] 图4是本发明实施例提供的微震监测传感器防塌孔保护装置的安装效果图。

[0036] 图中：1、传感器；2、电缆线；3、螺栓；4、可回收型安装内芯；5、螺母底座孔；6、过螺栓杆孔；7、连接管A；8、固定头；9、六边形固定盖；10、过线孔；11、保护盖；12、多功能盖；13、连接管B；14、环管切刀头；15、填压头；16、连接管C；17、内六边形长杆螺丝刀A；18、内六边形长杆螺丝刀B；19、填压器；20、环管切刀；21、安装孔；22、岩体。

具体实施方式

[0037] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合实施例，对本发明进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。

[0038] 针对现有技术存在的问题，本发明提供了一种微震监测传感器防塌孔保护装置及其控制方法，下面结合附图对本发明作详细的描述。

[0039] 如图1所示，本发明实施例提供的微震监测传感器防塌孔保护装置的控制方法包括以下步骤：

S101，将螺栓底座放入可回收型安装内芯的六边形螺母孔，将螺栓杆穿过六边形固定盖的过螺栓杆孔，顺次将六边形固定盖拧紧，将螺栓固定于可回收型安装内芯的尾部。

[0040] S102，将可回收型安装内芯突出部分拧入固定头的凹进部分，并拧紧固定；将传感器头部和螺栓杆连接固定。

[0041] S103，将连接管A套过传感器，并拧紧于固定头尾部，并顺次连接多段连接管A，使长度达到需要。

[0042] S104，将传感器的电缆线穿过保护盖的过线孔，并顺次将保护盖拧入连接管A固定，保护壳安装完成。

[0043] S105，将连接管B拧紧到多功能盖的外连接环，拧紧多段当长度达到需要时拧紧填压头，组装成填压器，然后用填压器将打湿的锚固剂推入安装孔孔底。

[0044] S106，将固定头抹上黄油，并将其推入安装孔孔内，挤压锚固剂，直到固定头顶端进入锚固剂内，待锚固剂硬固，安装完成。

[0045] S107，采用与S105相似步骤安装环管切刀头，组装成环管切刀，用环管切刀套入安装孔孔内的保护壳，多次转动，使周边无塌孔碎石挤压，取出环管切刀。

[0046] S108，取下保护盖，将多功能盖的中连接环与保护壳连接，顺次将保护壳取出，回收完成。

[0047] S109，如果保护壳在安装孔孔内挤压力度过大，无法取出，但挤压变形较小，则连接多功能盖的内连接环和连接管C，当达到长度需要时，将内六边形长杆螺丝刀B与其连接，然后将组装好的螺丝刀伸入保护壳内，直至套入可回收型安装内芯中部，顺次将可回收型安装内芯拧下，然后取出组装螺丝刀，并轻拽电缆线，将传感器和可回收型安装内芯一起取下，实现传感器和内芯的回收。

[0048] S110，如果安装孔周围应力较大，致使塌孔严重，使保护壳变形较大，则采用与步骤S109相似步骤安装内六边形长杆螺丝刀A，并在电缆线穿过过线孔后伸入至六边形固定盖处，将六边形固定盖拧下，然后取出组装螺丝刀，并轻拽电缆线，将传感器和六边形固定盖一起取下，实现传感器和六边形固定盖的回收，至此，所有塌孔情况下均可实现传感器的保护和回收利用。

[0049] 如图2-4所示，本发明实施例提供的微震监测传感器防塌孔保护装置设置有：

传感器（1）；

所述传感器（1）头部设置有螺纹孔，尾部连接有电缆线（2）；所述螺栓（3）设置有螺栓杆和螺母底座，整体连接，螺纹与传感器（1）头部螺纹匹配；

所述固定头（8）顶部为光滑流线型，尾部边缘设置有螺纹，尾部整体为凹型圆桶状，凹进去的部分底端有一定距离的螺纹；

所述可回收型安装内芯（4）顶部为圆形凸起状，凸起部分顶端设置有螺纹，螺纹与固定头凹进去的螺纹匹配，且两部分凹凸长度和直径均相同，彼此无缝匹配，可回收型安装内芯（4）中部为正六边体状，尾部为圆形，直径小于中部，且设置有螺纹和六边形螺母底座孔（5）；所述可回收型安装内芯（4）的突出部分可拧入固定头（8）的凹进部分；

所述六边形固定盖（9）底面设置有过螺栓杆孔（6），孔直径与螺栓杆直径相同，周边外围为六边形，内边为圆形，并设置有螺纹，螺纹与可回收型安装内芯（4）螺纹匹配；

所述连接管有三种直径型号和不同长度规格，结构相同，均设置有螺纹，连接管直径B＞A＞C＞传感器直径，连接管A（7）螺纹与固定头（8）、保护盖（11）的螺纹匹配，连接管B（13）螺纹与填压头（15）、环管切刀头（14）的螺纹匹配，连接管C（16）螺纹与内六边形长杆螺丝刀螺纹匹配；

所述保护盖（11）设置有过线孔和螺纹，内螺纹与连接管A（7）螺纹匹配；

所述多功能盖（12）设置有握把、过线孔（10）和内中外连接环，外连接环与连接管B（13）螺纹和直径匹配，中连接环与连接管A（7）螺纹和直径匹配，内连接环与连接管C（16）螺纹和直径匹配；

所述填压头（15）设置有螺纹，为圆筒状，顶部平坦；

所述环管切刀头（14）为圆管状，设置有螺纹，底部厚度较大，从中间往顶部逐渐变尖；

所述内六边形螺丝刀A（17）、内六边形螺丝刀B（18）整体形状相似，外形为圆形，内部为六边形，底部均设置有凸出的螺纹连接环，连接环外径尺寸相同，螺纹和直径均与连接管C（16）匹配，A（17）的内部六边形尺寸略大于六边形固定盖（9）尺寸，彼此相匹配，可将其转动拧出，B（18）的内部六边形尺寸略大于可回收型安装内芯（4）的中部尺寸，但小于连接管B（13）的内径，彼此相互匹配，可将其转动拧出。

[0050] 下面结合实施例对本发明作进一步描述。

[0051] 本发明实施例提供的岩体内基于保护壳的微震监测传感器（可回收型）防塌孔保护装置包括：传感器、螺栓、固定头，可回收型安装内芯、六边形固定盖、连接管（A、B、C），保护盖、多功能盖、填压头、环管切刀头、内六边形长杆螺丝刀（A、B）。所述传感器头部设置有螺纹孔，尾部连接有电缆线；所述螺栓设置有螺栓杆和螺母底座，整体连接，螺纹与传感器头部螺纹匹配；所述固定头顶部为光滑流线型，尾部边缘设置有螺纹，尾部整体为凹型圆桶状，凹进去的部分底端有一定距离的螺纹；所述可回收型安装内芯顶部为圆形凸起状，凸起部分顶端设置有螺纹，螺纹与固定头凹进去的螺纹匹配，且两部分凹凸长度和直径均相同，彼此无缝匹配，可回收型安装内芯中部为正六边体状，尾部为圆形，直径小于中部，且设置有螺纹和六边形螺母底座孔；六边形固定盖底面设置有过螺栓杆孔，孔直径与螺栓杆直径相同，周边外围为六边形，内边为圆形，并设置有螺纹，螺纹与可回收型安装内芯螺纹匹配；所述连接管有三种直径型号和不同长度规格，结构相同，均设置有螺纹，连接管直径B＞A＞C＞传感器直径，连接管A螺纹与固定头、保护盖的螺纹匹配，连接管B螺纹与填压头、环管切刀头的螺纹匹配，连接管C螺纹与内六边形长杆螺丝刀螺纹匹配；所述保护盖设置有过线孔和螺纹，内螺纹与连接管A螺纹匹配；所述多功能盖设置有握把、过线孔和内中外连接环，外连接环与连接管B螺纹和直径匹配，中连接环与连接管A螺纹和直径匹配，内连接环与连接管C螺纹和直径匹配；所述填压头设置有螺纹，为圆筒状，顶部平坦；所述环管切刀头为圆管状，设置有螺纹，底部厚度较大，从中间往顶部逐渐变尖；所述内六边形螺丝刀A、B整体形状相似，外形为圆形，内部为六边形，底部均设置有凸出的螺纹连接环，连接环外径尺寸相同，螺纹和直径均与连接管C匹配，A的内部六边形尺寸略大于六边形固定盖尺寸，彼此相匹配，可将其转动拧出，B的内部六边形尺寸略大于可回收型安装内芯的中部尺寸，但小于连接管B的内径，彼此相互匹配，可将其转动拧出。本发明实施例提供的岩体内基于保护壳的微震监测传感器防塌孔保护装置的使用方法，包括以下步骤：

第一步，将螺栓（3）底座放入可回收型安装内芯（4）的六边形螺母孔（5），将螺栓杆穿过六边形固定盖（9）的过螺栓杆孔（6），顺次将六边形固定盖（9）拧紧，将螺栓（3）固定于可回收型安装内芯（4）的尾部。

[0052] 第二步，将可回收型安装内芯（4）突出部分拧入固定头（8）的凹进部分，并将其拧紧固定。

[0053] 第三步，将传感器（1）头部和螺栓杆连接固定。

[0054] 第四步，将连接管A（7）套过传感器（1），并将其拧紧于固定头（8）尾部，并顺次连接多段连接管A（7），使其长度达到需要。

[0055] 第五步，将传感器（1）的电缆线（2）穿过保护盖（11）的过线孔（10），并顺次将保护盖（11）拧入连接管A(7)固定，保护壳安装完成。

[0056] 第六步，将连接管B（13）拧紧到多功能盖（12）的外连接环，拧紧多段当长度达到需要时拧紧填压头（15），组装成填压器（19），然后用其将打湿的锚固剂推入安装孔（21）安装孔孔底。

[0057] 第七步，将固定头（8）抹上黄油，并将其推入安装孔（21）内，挤压锚固剂，直到固定头（8）顶端进入锚固剂内，带锚固剂硬固，安装完成。

[0058] 第八步，采用与第六步相似步骤安装环管切刀头（14），组装成环管切刀（20），用其套入孔（21）内的保护壳，多次转动，使其周边无塌孔碎石挤压，然后取出环管切刀（20）。

[0059] 第九步，取下保护盖（11），将多功能盖（12）的中连接环与保护壳连接，顺次将保护壳取出，回收完成。

[0060] 第十步，如果保护壳在孔（21）内挤压力度过大，无法取出，但挤压变形较小，则连接多功能盖（12）的内连接环和连接管C（16），当达到长度需要时，将内六边形长杆螺丝刀B（18）与其连接，然后将组装好的螺丝刀伸入保护壳内，直至其套入可回收型安装内芯（4）中部，顺次将可回收型安装内芯（4）拧下，然后取出组装螺丝刀，并轻拽电缆线（2），将传感器（1）和可回收型安装内芯（4）一起取下，实现传感器（1）和内芯（4）的回收。

[0061] 第十一步，如果安装孔孔内应力较大，塌孔严重，使保护壳变形较大，则采用与第十步相似步骤安装内六边形长杆螺丝刀A（17），并将其伸入至六边形固定盖（9）处，将六边形固定盖（9）拧下，然后取出组装螺丝刀，并轻拽电缆线（2），将传感器（1）和六边形固定盖（9）一起取下，实现传感器（1）和六边形固定盖（9）的回收，至此，所有塌孔情况下均可实现传感器的保护和回收利用。

[0062] 下面结合工作原理对本发明作进一步描述。

[0063] 本发明工作时，将螺栓（3）底座放入可回收型安装内芯（4）的六边形螺母底座孔（5），将螺栓杆穿过六边形固定盖（9）的过螺栓杆孔（6），顺次将六边形固定盖（9）拧紧，将螺栓（3）固定于可回收型安装内芯（4）的尾部；将可回收型安装内芯（4）突出部分拧入固定头（8）的凹进部分，并将其拧紧固定；将传感器（1）头部和螺栓杆连接固定；将连接管A（7）套过传感器（1），并将其拧紧于固定头（8）尾部，并顺次连接多段连接管A（7），使其长度达到需要；将传感器（1）的电缆线（2）穿过保护盖（11）的过线孔（10），并顺次将保护盖（11）拧入连接管A(7)固定，保护壳安装完成；将连接管B（13）拧紧到多功能盖（12）的外连接环，拧紧多段当长度达到需要时拧紧填压头（15），组装成填压器（19），然后用其将打湿的锚固剂推入安装孔孔底；将固定头（8）抹上黄油，并将其推入孔（21）内，挤压锚固剂，直到固定头（8）顶端进入锚固剂内，安装完成；采用与第六步相似步骤安装环管切刀头（14），组装成环管切刀（20），用其套入孔（21）内的保护壳，多次转动，使其周边无塌孔碎石挤压，然后取出环管切刀（20）；取下保护盖（11），将多功能盖（12）的中连接环与保护壳连接，顺次将保护壳取出，回收完成；如果保护壳在孔（21）内挤压力度过大，无法取出，但挤压变形较小，则连接多功能盖（12）的内连接环和连接管C（16），当达到长度需要时，将内六边形长杆螺丝刀B（18）与其连接，然后将组装好的螺丝刀伸入保护壳内，直至其套入可回收型安装内芯（4）中部，顺次将可回收型安装内芯（4）拧下，然后取出组装螺丝刀，并轻拽电缆线（2），将传感器（1）和可回收型安装内芯（4）一起取下，实现传感器（1）和内芯（4）的回收；如果安装孔孔内应力较大，塌孔严重，使保护壳变形较大，则采用与第十步相似步骤安装内六边形长杆螺丝刀A（17），并将其伸入至六边形固定盖（9）处，将六边形固定盖（9）拧下，然后取出组装螺丝刀，并轻拽电缆线（2），将传感器（1）和六边形固定盖（9）一起取下，实现传感器（1）和六边形固定盖（9）的回收，至此，所有塌孔情况下均可实现传感器的保护和回收利用。

[0064] 本发明提供的岩体内基于保护壳的微震监测传感器（可回收型）防塌孔保护装置结构形式简单、安装拆卸方便、快捷，降低外界施工对微震监测的干扰，防止塌孔现象发生后掩埋或损坏传感器，可使传感器重复有效利用；其使用方法操作简便、工作效率高，省时省力、长久耐用，节约成本。

[0065] 以下结合实例及附图2、3对本发明进行详细说明：

如图2、3所示，包括传感器（1）、螺栓（3）、可回收型安装内芯（4）、固定头（8）、六边形固定盖（9）、连接管A（7）、连接管B（13）、连接管C（16），保护盖（11）、多功能盖（12）、填压头（15）、环管切刀头（14）、内六边形长杆螺丝刀A（17）、内六边形长杆螺丝刀B（18），所采用的材料均为钢铁材质。

[0066] 上述传感器直径30mm，长度120mm。

[0067] 上述固定头（8）顶部圆锥高100mm，中部外径（直径）45mm，长度300mm，尾部外径（直径）40mm，长度50mm，内凹部分直径20mm，长度160mm，螺纹长度30mm。

[0068] 上述可回收型安装内芯（4）凸出部分与固定头内凹部分匹配，中部外径（直径）40mm，长度50mm，尾部外径（直径）35mm，长度40mm，螺纹长度30mm，螺纹处有内陷，六边形固定盖（9）拧入后，其外径表面（指对角线长度）与可回收型安装内芯（4）尾部外径表面齐平，六边形螺母孔高度8mm。

[0069] 上述六边形固定盖（9）外径35mm，高度30mm，过螺杆安装孔孔内径15mm。

[0070] 上述连接管A（7）外径45mm，螺纹处有内陷，连接管拧入后，连接管表面与固定头（8）表面齐平；连接管B（13）内径47mm，长度有100mm、300mm、500mm三种，螺纹部分长度30mm；连接管C（16）内径（直径）32mm，螺纹部分长度30mm。

[0071] 保护盖（11）高度30mm，过线孔5内径15mm。

[0072] 多功能盖（12）过线安装孔孔内径15mm，内中外连接环螺纹分别为高度30mm、30mm、50mm，直径分别于连接管C（16）、A（7）、B（13）匹配。

[0073] 上述内六边形长杆螺丝刀A（17）的内径35mm，高度40mm，其凸出的螺纹连接环长度30mm，直径和螺纹与连接管C（16）匹配；内六边形长杆螺丝刀B（18）的内径40mm，高度50mm，其凸出的螺纹连接环长度30mm，直径和螺纹与连接管C（16）匹配。

[0074] 以上所述，仅为本发明的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，都应涵盖在本发明的保护范围之内。