1. 一种微震监测传感器防塌孔保护装置，其特征在于，所述微震监测传感器防塌孔保护装置设置有：

传感器；

所述传感器头部设置有螺纹孔，尾部连接有电缆线；所述螺栓设置有螺栓杆和螺母底座，整体连接，螺纹与传感器头部螺纹匹配；

所述固定头顶部为光滑流线型，尾部边缘设置有螺纹，尾部整体为凹型圆桶状，凹进去的部分底端有一定距离的螺纹；

所述可回收型安装内芯顶部为圆形凸起状，凸起部分顶端设置有螺纹，螺纹与固定头凹进去的螺纹匹配，且两部分凹凸长度和直径均相同，彼此无缝匹配，可回收型安装内芯中部为正六边体状，尾部为圆形，直径小于中部，且设置有螺纹和六边形螺母底座孔；

所述可回收型安装内芯的突出部分拧入固定头的凹进部分；

所述六边形固定盖底面设置有过螺栓杆孔，孔直径与螺栓杆直径相同，周边外围为六边形，内边为圆形，并设置有螺纹，螺纹与可回收型安装内芯螺纹匹配。

2. 如权利要求1所述的微震监测传感器防塌孔保护装置，其特征在于，所述固定头为实心，安装时通过锚固剂连接基岩；

所述安装内芯与固定头螺纹连接，并实现无缝连接，同时中部设置为六边形；

所述安装内芯设置有六边形螺母底座孔，和六边形固定盖共同固定螺栓，用于实现对正反螺纹螺栓的更换；六边形螺母底座孔的高度与螺母母线长度相等，固定盖的过螺栓杆孔直径和螺栓杆直径相同；

所述连接管设置为不同长度规格，适应不同的安装孔的长度；连接管设置有不同直径的规格，用于实现不同构件之间的组合使用，所述多功能连接盖有握把和三种直径连接环，用于实现对三种直径的连接管使用；

所述内六边形长杆螺丝刀B，头部直径大于安装部分，适应不同塌孔条件下的使用；

所述填压器用于将打湿的锚固剂推入安装孔，将安装安装孔孔内的岩块残渣与锚固剂混合；

所述微震监测传感器防塌孔保护装置还设置有：

连接管；

所述连接管有三种直径型号和不同长度规格，结构相同，均设置有螺纹，连接管直径B＞A＞C＞传感器直径，连接管A螺纹与固定头、保护盖的螺纹匹配，连接管B螺纹与填压头、环管切刀头的螺纹匹配，连接管C螺纹与内六边形长杆螺丝刀螺纹匹配；

所述保护盖设置有过线孔和螺纹，内螺纹与连接管A螺纹匹配；

所述多功能盖设置有握把、过线孔和内中外连接环，外连接环的螺纹和直径与连接管B螺纹和直径匹配，中连接环的螺纹和直径与连接管A螺纹和直径匹配，内连接环的螺纹和直径与连接管C螺纹和直径匹配。

3. 如权利要求1所述的微震监测传感器防塌孔保护装置，其特征在于，所述微震监测传感器防塌孔保护装置还设置有：

填压头；

所述填压头设置有螺纹，为圆筒状，顶部平坦；

所述环管切刀头为圆管状，设置有螺纹，底部厚度较大，从中间往顶部逐渐变尖。

4. 如权利要求1所述的微震监测传感器防塌孔保护装置，其特征在于，所述微震监测传感器防塌孔保护装置还设置有：

内六边形螺丝刀A、内六边形螺丝刀B；

所述内六边形螺丝刀A、B整体形状相似，外形为圆形，内部为六边形，底部均设置有凸出的螺纹连接环，连接环外径尺寸相同，螺纹和直径均与连接管C匹配，螺丝刀A的内部六边形尺寸略大于六边形固定盖尺寸，彼此相匹配;螺丝刀B的内部六边形尺寸略大于可回收型安装内芯的中部尺寸，但小于连接管C的内径，彼此相互匹配。

5. 一种微震监测传感器防塌孔保护装置的控制方法，其特征在于，所述微震监测传感器防塌孔保护装置的控制方法包括以下步骤：

步骤一，将螺栓底座放入可回收型安装内芯的六边形螺母孔，将螺栓杆穿过六边形固定盖的过螺栓杆孔，顺次将六边形固定盖拧紧，将螺栓固定于可回收型安装内芯的尾部；

步骤二，将可回收型安装内芯突出部分拧入固定头的凹进部分，并拧紧固定；将传感器头部和螺栓杆连接固定；

步骤三，将连接管A套过传感器，并拧紧于固定头尾部，并顺次连接多段连接管A，使长度达到需要；

步骤四，将传感器的电缆线穿过保护盖的过线孔，并顺次将保护盖拧入连接管A固定，保护壳安装完成；

步骤五，将连接管B拧紧到多功能盖的外连接环，拧紧多段当长度达到需要时拧紧填压头，组装成填压器，然后用填压器将打湿的锚固剂推入安装孔孔底；

步骤六，将固定头抹上黄油，并将其推入安装孔孔内，挤压锚固剂，直到固定头顶端进入锚固剂内，待锚固剂硬固，安装完成；

步骤七，采用与步骤五相似步骤安装环管切刀头，组装成环管切刀，用环管切刀套入安装孔孔内的保护壳，多次环绕安装壳转动，使其周边无塌孔碎石挤压后，取出环管切刀；

步骤八，取下保护盖，将多功能盖的中连接环与保护壳连接，顺次将保护壳取出，回收完成；

步骤九，如果保护壳在安装孔孔内挤压力度过大，无法取出，但挤压变形较小，则连接多功能盖的内连接环和连接管C，当达到长度需要时，将内六边形长杆螺丝刀B与其连接，然后将传感器的电缆线穿过多功能盖的过线孔，顺次组装好的螺丝刀伸入保护壳内，直至套入可回收型安装内芯中部，顺次将可回收型安装内芯拧下，然后取出组装螺丝刀，并轻拽电缆线，将传感器和可回收型安装内芯一起取下，实现传感器和内芯的回收；

步骤十，如果安装孔周围应力较大，致使塌孔严重，使保护壳变形较大，则采用与步骤九相似步骤安装内六边形长杆螺丝刀A，并在电缆线穿过过线孔后伸入至六边形固定盖处，将六边形固定盖拧下，然后取出组装螺丝刀，并轻拽电缆线，将传感器和六边形固定盖一起取下，实现传感器和六边形固定盖的回收，至此，所有塌孔情况下均可实现传感器的保护和回收利用。

6. 一种计算机设备，其特征在于，所述计算机设备包括存储器和处理器，所述存储器存储有计算机程序，所述计算机程序被所述处理器执行时，使得所述处理器执行权利要求5所述的控制方法。

7. 一种计算机可读存储介质，存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时，使得所述处理器执行权利要求5所述的控制方法。

8. 一种信息数据处理终端，其特征在于，所述信息数据处理终端用于实现权利要求5任意一项所述方法。

9. 一种搭载权利要求1~4任意一项所述微震监测传感器防塌孔保护装置用于矿山、石油、水电等工程领域微震监测的仪器。