1. 一种银行用服务终端，其特征在于，包括红外摄像头（1）、触摸屏（3）、机柜（4）和伺服电机（8），所述机柜（4）的一侧焊接有操作板（10），且所述操作板（10）的顶部安装有指纹识别器（13）和读卡器（14），所述伺服电机（8）安装于机柜（4）一端的顶部，所述伺服电机（8）的输出端安装有驱动轴（11），所述驱动轴（11）的一侧固定有基板（7），所述驱动轴（11）远离伺服电机（8）的一端设置有限位盘（2），所述触摸屏（3）安装于基板（7）远离驱动轴（11）的一侧，所述红外摄像头（1）安装于触摸屏（3）上方的基板（7）上，所述触摸屏（3）下方的基板（7）上安装有扬声器（9），所述基板（7）下方的机柜（4）上安装有所述检修盖板（12），所述检修盖板（12）上安装有风机（16），所述风机（16）下方的检修盖板（12）上焊接有散热板（17）。

2.   2.根据权利要求1的一种银行用服务终端，其特征在于：所述限位盘（2）和驱动轴（11）焊接连接，所述驱动轴（11）和基板（7）焊接连接。

3. 根据权利要求1的一种银行用服务终端，其特征在于：所述限位盘（2）靠近伺服电机（8）一端的边缘处均匀焊接有导向滑块（15），所述机柜（4）上设置有与导向滑块（15）相匹配的环形导向滑槽。

4. 根据权利要求1的一种银行用服务终端，其特征在于：所述机柜（4）远离触摸屏（3）一侧的两端皆安装有脚轮（5），所述机柜（4）上焊接有操作把手。

5. 根据权利要求1的一种银行用服务终端，其特征在于：所述机柜（4）底部的四个拐角处皆安装有防滑支脚（6），所述防滑支脚（6）和机柜（4）之间构成卡合连接，所述防滑支脚（6）的材料为橡胶。

6. 根据权利要求1所述的一种银行用服务终端，其特征在于：所述检修盖板（12）上均匀焊接有预留卡块（18），所述机柜（4）上均匀设置有与预留卡块（18）相匹配的预留卡槽，所述预留卡块（18）上设置有与机柜（4）连接的螺丝。

7. 根据权利要求1的一种银行用服务终端，其特征在于：所述指纹识别器（13）和读卡器（14）顶部的操作板（10）上固定有透明防尘罩，所述散热板（17）上均匀设置有通气孔。