一种银行用服务终端

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种银行用设备，具体涉及一种银行用服务终端。

背景技术

[0002] 银行用服务终端因其可以实现消费者自助取号、基础修改等功能而在银行应用广泛，银行用服务终端减轻了银行业务员的压力，然而现存的银行用服务终端在具体操作时还是存在不易调节使用角度、不易移动、便捷性差以及散热效果差的弊端，这导致装置的实用性低下。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种银行用服务终端，以解决上述背景技术中提出的不易调节使用角度、不易移动、便捷性差以及散热效果差的问题。

[0004]     为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种银行用服务终端，包括红外摄像头、触摸屏、机柜和伺服电机，所述机柜的一侧焊接有操作板，且所述操作板的顶部安装有指纹识别器和读卡器，所述伺服电机安装于机柜一端的顶部，所述伺服电机的输出端安装有驱动轴，所述驱动轴的一侧固定有基板，所述驱动轴远离伺服电机的一端设置有限位盘，所述触摸屏安装于基板远离驱动轴的一侧，所述红外摄像头安装于触摸屏上方的基板上，所述触摸屏下方的基板上安装有扬声器，所述基板下方的机柜上安装有检修盖板，且所述检修盖板上安装有风机，所述风机下方的检修盖板上焊接有散热板。

[0005] 优选的，所述限位盘和驱动轴焊接连接，所述驱动轴和基板焊接连接，使其通过焊接提升了触摸屏和其角度调节机构的牢固性能。

[0006] 优选的，所述限位盘靠近伺服电机一端的边缘处均匀焊接有导向滑块，所述机柜上设置有与导向滑块相匹配的环形导向滑槽，使其提升了触摸屏使用角度调节时的平稳效果。

[0007] 优选的，所述机柜远离触摸屏一侧的两端皆安装有脚轮，所述机柜上焊接有操作把手，使其提升了装置的便捷性。

[0008] 优选的，所述机柜底部的四个拐角处皆安装有防滑支脚，所述防滑支脚和机柜之间构成卡合连接，所述防滑支脚的材料为橡胶，使其可以对防滑支脚进行拆装更换。

[0009] 优选的，所述检修盖板上均匀焊接有预留卡块，所述机柜上均匀设置有与预留卡块相匹配的预留卡槽，所述预留卡块上设置有与机柜连接的螺丝，使其便于使用者对机柜内部电器元件进行检修，。

[0010] 优选的，所述指纹识别器和读卡器顶部的操作板上固定有透明防尘罩，所述散热板上均匀设置有通气孔，使其可以对指纹识别器和读卡器实现了较好的防尘保护效果。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）、该银行用服务终端通过安装有伺服电机、驱动轴和基板，使得装置优化了自身的性能，使用时，一方面启动伺服电机，可以带动驱动轴和基板旋转，实现对于基板上安装的红外摄像头和触摸屏的使用角度的自动化调节，提升了使用效果，另一方面基板旋转时，和驱动轴连接的限位盘上的导向滑块会在机柜上对应的环形导向滑槽内部滑动，进而利用该滑动导向结构，提升了触摸屏使用角度调节时的平稳效果；

（2）、该银行用服务终端通过安装有脚轮、防滑支脚和预留卡块，使得装置优化了自身的结构，使用时，使用者可以抓住操作把手，将两个脚轮着地，进而便于推动装置移动，提升了其便捷性，然后将装置放平，利用四个材料为橡胶的防滑支脚的作用，可以提升装置静置时的平稳效果，并且利用防滑支脚和机柜的卡合连接结构，可以对防滑支脚进行拆装更换，并且，使用者可以利用预留卡块和预留卡槽构成的卡合连接结构，配合螺丝的锁紧固定作用，将检修盖板在机柜上进行拆装，从而便于使用者对机柜内部电器元件进行检修；

（3）、该银行用服务终端通过安装有操作板、指纹识别器和读卡器，使得装置具体操作时，一方面通过在操作板上安装有指纹识别器和读卡器，使得装置实现了指纹识别和对于身份证、银行卡的读卡功能，并且通过在基板上安装有红外摄像头和扬声器，既便于进行人脸扫描，又便于装置进行声音播报指导使用者进行操作，再配合机柜内部中央处理设备的作用，可以实现银行自助取号和预存号码修改等操作，增强了装置的功能性，另一方面利用风机和散热板可以实现较好的风冷散热效果，减轻了机柜内部电器元件的热损耗。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种银行用服务终端的正视结构示意图；

图2为本实用新型一种银行用服务终端的后视结构示意图；

图3为本实用新型一种银行用服务终端的操作板俯视结构示意图；

图4为本实用新型一种银行用服务终端的限位盘后视结构示意图；

图5为本实用新型一种银行用服务终端的检修盖板正视局部剖面结构示意图。

[0013] 图中：1、红外摄像头；2、限位盘；3、触摸屏；4、机柜；5、脚轮；6、防滑支脚；7、基板；8、伺服电机；9、扬声器；10、操作板；11、驱动轴；12、检修盖板；13、指纹识别器；14、读卡器；15、导向滑块；16、风机；17、散热板；18、预留卡块。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015]      请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种银行用服务终端，包括红外摄像头1、触摸屏3、机柜4和伺服电机8，机柜4的一侧焊接有操作板10，且操作板10的顶部安装有指纹识别器13和读卡器14；

伺服电机8安装于机柜4一端的顶部，伺服电机8的输出端安装有驱动轴11，驱动轴11的一侧固定有基板7，驱动轴11远离伺服电机8的一端设置有限位盘2；

触摸屏3安装于基板7远离驱动轴11的一侧，红外摄像头1安装于触摸屏3上方的基板7上，触摸屏3下方的基板7上安装有扬声器9；

基板7下方的机柜4上安装有检修盖板12，且检修盖板12上安装有风机16，风机16下方的检修盖板12上焊接有散热板17；

限位盘2和驱动轴11焊接连接，驱动轴11和基板7焊接连接；

使其通过焊接提升了触摸屏3和其角度调节机构的牢固性能；

限位盘2靠近伺服电机8一端的边缘处均匀焊接有导向滑块15，机柜4上设置有与导向滑块15相匹配的环形导向滑槽；

使用时，一方面启动伺服电机8，可以带动驱动轴11和基板7旋转，实现对于基板7上安装的红外摄像头1和触摸屏3的使用角度的自动化调节，提升了使用效果，另一方面基板7旋转时，和驱动轴11连接的限位盘2上的导向滑块15会在机柜4上对应的环形导向滑槽内部滑动，进而利用该滑动导向结构，提升了触摸屏3使用角度调节时的平稳效果；

机柜4远离触摸屏3一侧的两端皆安装有脚轮5，机柜4上焊接有操作把手；

使用时，使用者可以抓住操作把手，将两个脚轮5着地，进而便于推动装置移动，提升了其便捷性；

机柜4底部的四个拐角处皆安装有防滑支脚6，防滑支脚6和机柜4之间构成卡合连接，防滑支脚6的材料为橡胶；

使用时，使用者可以利用四个材料为橡胶的防滑支脚6的作用，提升装置静置时的平稳效果，并且利用防滑支脚6和机柜4的卡合连接结构，可以对防滑支脚6进行拆装更换；

检修盖板12上均匀焊接有预留卡块18，机柜4上均匀设置有与预留卡块18相匹配的预留卡槽，预留卡块18上设置有与机柜4连接的螺丝；

使用时，使用者可以利用预留卡块18和预留卡槽构成的卡合连接结构，配合螺丝的锁紧固定作用，将检修盖板12在机柜4上进行拆装，从而便于使用者对机柜4内部电器元件进行检修；

指纹识别器13和读卡器14顶部的操作板10上固定有透明防尘罩，散热板17上均匀设置有通气孔；

使用时，通过在指纹识别器13和读卡器14上皆固定有透明防尘罩，可以对指纹识别器13和读卡器14实现了较好的防尘保护效果。

[0016]     本申请实施例在使用时：外接电源，使用者可以抓住操作把手，将两个脚轮5着地，进而便于推动装置移动，提升了其便捷性，然后将装置放平，利用四个材料为橡胶的防滑支脚6的作用，提升了装置静置时的平稳效果，并且利用防滑支脚6和机柜4的卡合连接结构，可以对防滑支脚6进行拆装更换，具体操作时，一方面启动伺服电机8，可以带动驱动轴11和基板7旋转，实现对于基板7上安装的红外摄像头1和触摸屏3的使用角度的自动化调节，提升了使用效果，另一方面基板7旋转时，和驱动轴11连接的限位盘2上的导向滑块15会在机柜4上对应的环形导向滑槽内部滑动，进而利用该滑动导向结构，提升了触摸屏3使用角度调节时的平稳效果，此外，通过在操作板10上安装有指纹识别器13和读卡器14，使得装置实现了指纹识别和对于身份证、银行卡的读卡功能，并且通过在基板7上安装有红外摄像头1和扬声器9，既便于进行人脸扫描，又便于装置进行声音播报指导使用者进行操作，再配合机柜4内部中央处理设备的作用，可以实现银行自助取号和预存号码修改等操作，增强了装置的功能性，并且装置运行时，利用风机16和散热板17可以实现较好的风冷散热效果，减轻了机柜4内部电器元件的热损耗。