1. 一种无牙颌导航装置，包括手机定位器，所述手机定位器设置有手机，所述手机前端设置有种植钻，所述手机后端通过手机连接件设置有种植马达，所述手机连接件一侧设置有定位器，所述定位器上设置有第二红外LED组，其特征在于， 所述手机定位器下侧配合有无牙颌跟踪器，所述无牙颌跟踪器和手机定位器无线连接有工作站。

2. 如权利要求1所述的无牙颌导航装置，其特征在于，所述无牙颌跟踪器设置有种植组件，所述种植组件设置有植入体组，所述植入体组上部通过第二螺丝设置有植体帽，所述植体帽一侧焊接有支架，所述支架末端通过第一螺丝固定有参考板。

3. 如权利要求1所述的无牙颌导航装置，其特征在于，所述支架的一侧设有凹槽，所述凹槽通过机械焊接与植体帽固定连接。

4. 如权利要求1所述的无牙颌导航装置，其特征在于，所述参考板上设置有第一红外LED组。