本发明属于医疗器械技术领域，公开了一种无牙颌导航系统及方法，包括：无牙颌跟踪模块，与工作站模块相连接，用于与患者口腔相互配合以跟踪患者活动；手机定位模块，与工作站模块相连接，用于在患者口腔进行种植窝的钻孔、释放冷却水等操作。工作站模块，与手机定位模块和无牙颌跟踪模块相连接，用于接收无牙颌跟踪模块和手机定位模块的红外信号，通过计算得出定位器和参考板在实际坐标系中的位置，并进行实时跟踪。本发明不需要技工所制作额外的配件，有效缩短种植治疗周期；导航用连接组件由植入于颌骨内的植入体进行纯刚性支持，而非导板所采用的黏膜支持，定位精度更高，无牙颌病例成功率更高。