1. 一种便于造口病人使用的清洁护理装置，其特征在于：包括相配合地、对造口及造口周围皮肤进行清洁护理的第一清洁体（1）和第二清洁体（2）；

所述第一清洁体（1）包括用于将造口扣合在其内部的罩体（11），所述罩体（11）的背面延伸设置有连接罩（12），通过所述连接罩（12）与第二清洁体（2）进行拆卸连接；所述罩体（11）的上端设置有进水口（13），罩体（11）的下端设置有出水口（14），并在所述出水口（14）处设置有阀门（141）；

所述第二清洁体（2）包括清洁块（21）和设置在清洁块（21）背面的旋转块（22），所述清洁块（21）的清洁面（211）上设置有一清洁棉层（23），且在所述清洁面（211）上设置有一凹部（24）。

2. 根据权利要求1所述的便于造口病人使用的清洁护理装置，其特征在于：所述连接罩（12）的内壁上设置有内螺纹（121），所述清洁块（21）的外壁上环设有与所述内螺纹（121）相配合的外螺纹（212）。

3. 根据权利要求1所述的便于造口病人使用的清洁护理装置，其特征在于：所述罩体（11）的端部连接有用于黏贴皮肤的粘贴层（3），所述粘贴层（3）从罩体（11）的端部向罩体（11）外围进行延伸，在所述罩体（11）的端部还设置有一密封圈（4）。

4. 根据权利要求1所述的便于造口病人使用的清洁护理装置，其特征在于：所述罩体（11）的内壁上均匀布置有对位于罩体（11）内的水流进行扰动的扰动件（5）。

5. 根据权利要求4所述的便于造口病人使用的清洁护理装置，其特征在于：所述扰动件（5）为均匀布置在所述罩体（11）内壁上的超声振子。

6. 根据权利要求1所述的便于造口病人使用的清洁护理装置，其特征在于：所述罩体（11）的罩壁内嵌设有加热部（6），通过加热部（6）对位于罩体（11）内的水进行加热，且在所述罩体（11）的外表面上设置有一隔热层（7）。

7. 根据权利要求1所述的便于造口病人使用的清洁护理装置，其特征在于：所述第一清洁体（1）设置为透明状，所述清洁块（21）为圆环形结构，且在清洁块（21）的外侧上设置有凹凸纹（8）。

8. 根据权利要求1所述的便于造口病人使用的清洁护理装置，其特征在于：所述凹部（24）呈弧形结构。