一种银行用移动式咨询台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及移动式柜台的技术领域，具体为一种银行用移动式咨询台。

背景技术

[0002] 银行是依法成立的经营货币信贷业务的金融机构，银行内一般都设有咨询台，以便为人们提供咨询服务，如解答人们的各种问题、引导人们正确办理各项业务。

[0003] 现今市场上的此类咨询台种类繁多，基本可以满足使用方的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，现有的此类咨询台一般都是固定的，无法随着布局变化或使用需求而灵活移动，给使用者的使用造成了不便，因此亟待改进。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种银行用移动式咨询台，以解决上述背景技术中提出咨询台一般都无法灵活移动的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种银行用移动式咨询台，包括咨询台本体、万向轮、定位机构、储物箱和U型桌，所述U型桌安装在咨询台本体顶部的内壁上，所述储物箱安装在U型桌下方的咨询台本体两内壁上，且所述储物箱一侧的外壁上通过合页安装有箱门，所述万向轮皆安装在咨询台本体底端的两侧，所述定位机构设置在咨询台本体底部的内壁上，所述咨询台本体顶端的一侧镶嵌有扬声器。

[0006] 优选的，所述咨询台本体顶部的外壁上安装有红外人体传感器，红外人体传感器与扬声器相互配合，便于对咨询台本体前的人体进行感应。

[0007] 优选的，所述咨询台本体一侧的内壁上安装有储物盒，且所述储物盒的内部皆设置有等间距的储物屉，便于对文件类物品进行存储。

[0008] 优选的，所述定位机构的内部依次设置有支撑板、气缸、立柱、定位板，所述咨询台本体底部的两内壁上皆固定有支撑板，且所述气缸的底端皆安装有气缸，便于驱动立柱和定位板使其上下移动。

[0009] 优选的，所述气缸的底端固定有立柱，且所述立柱的底端固定有定位板，不仅起到了增大咨询台本体与地面之间摩擦力的作用，而且可以对咨询台本体提供支撑力。

[0010] 优选的，所述储物盒下方的咨询台本体内部设置有空腔，且所述空腔的内部安装有蓄电池，为扬声器、红外人体传感器等电子元件提供电源。

[0011] 优选的，所述储物屉两侧的内壁上皆安装有LED灯条，且所述储物屉顶端的一侧安装有开关，可照亮储物屉的内部，便于工作人员找寻物品。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该银行用移动式咨询台不仅使得咨询台可以灵活移动，便于对不同种类的物品进行存放、存储，而且提升了服务的质量；

（1）通过设置有万向轮、支撑板、气缸、立柱、定位板，由于咨询台本体的底端安装有万向轮，推动咨询台本体使其在万向轮的作用下移动，即可调整咨询台本体的摆放位置，再启动支撑板底端的气缸使其驱动立柱并带动定位板下移，定位板抵在地面上，不仅起到了增大咨询台本体与地面之间摩擦力的作用，而且可以对咨询台本体提供支撑力，使得咨询台本体不易发生位移，从而使得咨询台可以灵活移动；

（2）通过设置有储物箱、箱门、储物盒、储物屉、LED灯条、开关，由于咨询台本体的内壁上分别安装有储物箱和储物盒，打开储物箱外壁上的箱门，可将大件物品摆放在储物箱的内部，将储物屉抽出，可摆放文件类物品，并且，打开开关使得空腔内部的蓄电池给LED灯条供电，即可照亮储物屉的内部，便于工作人员找寻物品，从而便于对不同种类的物品进行存放、存储；

（3）通过设置有扬声器、红外人体传感器、空腔、蓄电池，当人们停留在咨询台本体的面前时，红外人体传感器感应到人体的存在并将电信号传递至扬声器的内部，扬声器播放“欢迎咨询”等话语，也可以设置播放其他话语，从而提升了服务的质量。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种银行用移动式咨询台的后视结构示意图；

图2为本实用新型一种银行用移动式咨询台的俯视结构示意图；

图3为本实用新型一种银行用移动式咨询台的正视结构示意图；

图4为本实用新型一种银行用移动式咨询台的定位机构侧视放大结构示意图；

图5为本实用新型一种银行用移动式咨询台的储物屉俯视放大结构示意图。

[0014] 图中：1、咨询台本体；2、空腔；3、蓄电池；4、万向轮；5、定位机构；501、支撑板；502、气缸；503、立柱；504、定位板；6、储物箱；7、箱门；8、U型桌；9、储物盒；10、储物屉；11、扬声器；12、红外人体传感器；13、LED灯条；14、开关。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种银行用移动式咨询台，包括咨询台本体1、万向轮4、定位机构5、储物箱6和U型桌8，U型桌8安装在咨询台本体1顶部的内壁上，储物箱6安装在U型桌8下方的咨询台本体1两内壁上，且储物箱6一侧的外壁上通过合页安装有箱门7，万向轮4皆安装在咨询台本体1底端的两侧；

定位机构5设置在咨询台本体1底部的内壁上；

定位机构5的内部依次设置有支撑板501、气缸502、立柱503、定位板504，咨询台本体1底部的两内壁上皆固定有支撑板501，且气缸502的底端皆安装有气缸502；

气缸502的底端固定有立柱503，且立柱503的底端固定有定位板504；

启动支撑板501底端的气缸502使其驱动立柱503并带动定位板504下移，定位板504抵在地面上，不仅起到了增大咨询台本体1与地面之间摩擦力的作用，而且可以对咨询台本体1提供支撑力；

咨询台本体1顶端的一侧镶嵌有扬声器11；

咨询台本体1顶部的外壁上安装有红外人体传感器12，红外人体传感器12与扬声器11相互配合，便于对咨询台本体1前的人体进行感应；

咨询台本体1一侧的内壁上安装有储物盒9，且储物盒9的内部皆设置有等间距的储物屉10，便于对文件类物品进行存储；

储物盒9下方的咨询台本体1内部设置有空腔2，且空腔2的内部安装有蓄电池3，为扬声器11、红外人体传感器12等电子元件提供电源；

储物屉10两侧的内壁上皆安装有LED灯条13，且储物屉10顶端的一侧安装有开关14，可照亮储物屉10的内部，便于工作人员找寻物品。

[0017] 本申请实施例在使用时：首先，当银行内布局变化或使用需求需要移动该咨询台时，由于咨询台本体1的底端安装有万向轮4，推动咨询台本体1使其在万向轮4的作用下移动，即可调整咨询台本体1的摆放位置，再启动支撑板501底端的气缸502使其驱动立柱503并带动定位板504下移，定位板504抵在地面上，不仅起到了增大咨询台本体1与地面之间摩擦力的作用，而且可以对咨询台本体1提供支撑力，使得咨询台本体1不易发生位移，从而使得咨询台可以灵活移动，然后，由于咨询台本体1的内壁上分别安装有储物箱6和储物盒9，打开储物箱6外壁上的箱门7，可将大件物品摆放在储物箱6的内部，将储物屉10抽出，可摆放文件类物品，并且，打开开关14使得空腔2内部的蓄电池3给LED灯条13供电，即可照亮储物屉10的内部，便于工作人员找寻物品，从而便于对不同种类的物品进行存放、存储，最后，当人们停留在咨询台本体1的面前时，红外人体传感器12感应到人体的存在并将电信号传递至扬声器11的内部，扬声器11播放“欢迎咨询”等话语，也可以设置播放其他话语，从而提升了服务的质量，完成银行用移动式咨询台的工作。