1. 一种银行用移动式咨询台，其特征在于，包括咨询台本体（1）、万向轮（4）、定位机构（5）、储物箱（6）和U型桌（8），所述U型桌（8）安装在咨询台本体（1）顶部的内壁上，所述储物箱（6）安装在U型桌（8）下方的咨询台本体（1）两内壁上，且所述储物箱（6）一侧的外壁上通过合页安装有箱门（7），所述万向轮（4）皆安装在咨询台本体（1）底端的两侧，所述定位机构（5）设置在咨询台（1）底部的内壁上，所述咨询台（1）顶端的一侧镶嵌有扬声器（11）。

2. 根据权利要求1所述的一种银行用移动式咨询台，其特征在于：所述咨询台（1）顶部的外壁上安装有红外人体传感器（12），红外人体传感器（12）与扬声器（11）相互配合。

3. 根据权利要求1所述的一种银行用移动式咨询台，其特征在于：所述咨询台本体（1）一侧的内壁上安装有储物盒（9），且所述储物盒（9）的内部皆设置有等间距的储物屉（10）。

4. 根据权利要求1所述的一种银行用移动式咨询台，其特征在于：所述定位机构（5）的内部依次设置有支撑板（501）、气缸（502）、立柱（503）、定位板（504），所述咨询台本体（1）底部的两内壁上皆固定有支撑板（501），且所述气缸（502）的底端皆安装有气缸（502）。

5. 根据权利要求4所述的一种银行用移动式咨询台，其特征在于：所述气缸（502）的底端固定有立柱（503），且所述立柱（503）的底端固定有定位板（504）。

6. 根据权利要求1所述的一种银行用移动式咨询台，其特征在于：所述储物盒（9）下方的咨询台本体（1）内部设置有空腔（2），且所述空腔（2）的内部安装有蓄电池（3）。

7. 根据权利要求3所述的一种银行用移动式咨询台，其特征在于：所述储物屉（10）两侧的内壁上皆安装有LED灯条（13），且所述储物屉（10）顶端的一侧安装有开关（14）。