1. 一种建筑施工用移动式路面铺浆器，其特征在于，包括机架（2）、固定座（3）、铺浆辊（5）和限位板（6），所述机架（2）的两端皆固定有操作把手（1），且所述机架（2）的底部安装有固定座（3），所述固定座（3）的顶部均匀焊接有预留插条（12），所述机架（2）上均匀设置有与预留插条（12）相匹配的预留插槽（11），且所述固定座（3）内部的两侧皆安装有铺浆辊（5），所述铺浆辊（5）一端的固定座（3）上安装有驱动电机（7），且所述铺浆辊（5）另一端的固定座（3）上安装有连接轴承（10），所述固定座（3）两端的加固条（4）底部均匀焊接有调节柱（14），且所述调节柱（14）的底部安装有支撑柱（13），所述支撑柱（13）的下方安装有限位板（6），且所述限位板（6）的内部设置有限位滑槽（17），所属支撑柱（13）底部的中间位置处焊接有与限位滑槽（17）相匹配的限位滑块（16），所述限位板（6）底部的两侧皆焊接有安装脚（15）。

2. 根据权利要求1所述的一种建筑施工用移动式路面铺浆器，其特征在于：所述操作把手（1）上包裹有海绵舒适层，且所述操作把手（1）和机架（2）之间构成一体化焊接结构。

3. 根据权利要求1所述的一种建筑施工用移动式路面铺浆器，其特征在于：所述机架（2）的材料为不锈钢，且所述机架（2）上均匀焊接有加固条（4）。

4. 根据权利要求1所述的一种建筑施工用移动式路面铺浆器，其特征在于：所述铺浆辊（5）设置有2个，相邻的所述铺浆辊（5）关于固定座（3）的垂直中心线构成对称分布。

5. 根据权利要求1所述的一种建筑施工用移动式路面铺浆器，其特征在于：所述铺浆辊（5）的外侧壁设置有纳米陶瓷抗粘层，且所述铺浆辊（5）呈空心结构。

6. 根据权利要求1所述的一种建筑施工用移动式路面铺浆器，其特征在于：所述铺浆辊（5）两端的中间位置处皆焊接有第一安装盘（8），所述驱动电机（7）的输出端安装有转轴，所述转轴和连接轴承（10）上皆固定有与第一安装盘（8）相匹配的第二安装盘（9），且所述第一安装盘（8）和第二安装盘（9）之间均匀设置有螺丝。

7. 根据权利要求1所述的一种建筑施工用移动式路面铺浆器，其特征在于：所述支撑柱（13）的内部设置有与调节柱（14）相匹配的调节槽（18），且所述调节槽（18）的内侧壁设置有内螺纹，并且所述调节柱（14）的外侧壁设置有与内螺纹相匹配的外螺纹。

8. 根据权利要求1所述的一种建筑施工用移动式路面铺浆器，其特征在于：所述安装脚（15）和限位板（6）之间构成一体化焊接结构，且所述安装脚（15）上均匀设置有螺纹安装孔。