1. 一种新型采样试管，包括塑料试管本体（1），其特征在于：所述塑料试管本体（1）的表面设置有螺纹（2），所述塑料试管本体（1）的顶部套设有试管盖（3），所述试管盖（3）的表面设置有条纹槽（4），所述条纹槽（4）设置有若干个，所述试管盖（3）内腔的表面开设有与螺纹（2）相适配的螺纹槽（5），所述试管盖（3）的顶部通过开孔套设有棉签杆（6），所述棉签杆（6）的一端依次贯穿试管盖（3）和塑料试管本体（1）并延伸至塑料试管本体（1）的内部，所述棉签杆（6）延伸至塑料试管本体（1）内部的一端固定连接有棉签头（7），所述试管盖（3）内腔的顶部固定连接有与塑料试管本体（1）相适配的密封圈垫（8）。

2. 根据权利要求1所述的一种新型采样试管，其特征在于：所述塑料试管本体（1）内部的上方开设有凹槽（9），所述凹槽（9）内腔的一侧通过转动件转动连接有双向螺纹杆（10），所述双向螺纹杆（10）表面的两侧均螺纹连接有螺纹套（11），所述螺纹套（11）的前部固定连接有与棉签杆（6）相适配的夹板（12），所述双向螺纹杆（10）的一端贯穿试管盖（3）并延伸至试管盖（3）的外部，所述凹槽（9）内腔底部的两侧均开设有所述限位槽（13），所述限位槽（13）的内部滑动连接有限位块（14），同侧所述限位块（14）的顶部通过固定件固定连接于夹板（12）的底部。

3. 根据权利要求1所述的一种新型采样试管，其特征在于：所述双向螺纹杆（10）延伸至试管盖（3）外部的一端固定连接有旋钮（15）。

4. 根据权利要求2所述的一种新型采样试管，其特征在于：所述夹板（12）的一侧固定连接有橡胶垫（16）。

5. 根据权利要求1所述的一种新型采样试管，其特征在于：所述塑料试管本体（1）的两侧均固定连接有挡块（17）。

6. 根据权利要求1所述的一种新型采样试管，其特征在于：所述塑料试管本体（1）的前部设置有刻度线（18）。