一种新型采样试管

技术领域

[0001] 本实用新型涉及试管技术领域，具体为一种新型采样试管。

背景技术

[0002] 试管是化学实验室常用的仪器，用作于少量试剂的反应容器，现有采样试管为单独收集试管，由玻璃试管，盖子组成。在采样过程中，我们需要提前准备好棉签，用棉签先将样品提前刮拭，在将棉签头放入试管中的保存液中，将样品留在保存液中，再将棉签抽离，盖上试管盖。现有的采样试管在采样前准备工序过多较为不便，而且棉签在插入试管保存过程中，长时间不关盖子可能存在污染可能，且棉签还会因自身上浮致使样品无法充分浸入保存液情况，并且玻璃材质的采样试管易碎，不方便运输。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种新型采样试管，解决了工序繁杂、采样不便和棉签样品无法在保存液中充分浸泡的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种新型采样试管，包括塑料试管本体，所述塑料试管本体的表面设置有螺纹，所述塑料试管本体的顶部套设有试管盖，所述试管盖的表面设置有条纹槽，所述条纹槽设置有若干个，所述试管盖内腔的表面开设有与螺纹相适配的螺纹槽，所述试管盖的顶部通过开孔套设有棉签杆，所述棉签杆的一端依次贯穿试管盖和塑料试管本体并延伸至塑料试管本体的内部，所述棉签杆延伸至塑料试管本体内部的一端固定连接有棉签头，所述试管盖内腔的顶部固定连接有与塑料试管本体相适配的密封圈垫。

[0005] 优选的，所述塑料试管本体内部的上方开设有凹槽，所述凹槽内腔的一侧通过转动件转动连接有双向螺纹杆，所述双向螺纹杆表面的两侧均螺纹连接有螺纹套，所述螺纹套的前部固定连接有与棉签杆相适配的夹板，所述双向螺纹杆的一端贯穿试管盖并延伸至试管盖的外部，所述凹槽内腔底部的两侧均开设有限位槽，所述限位槽的内部滑动连接有限位块，同侧所述限位块的顶部通过固定件固定连接于夹板的底部。

[0006] 优选的，所述双向螺纹杆延伸至试管盖外部的一端固定连接有旋钮。

[0007] 优选的，所述夹板的一侧固定连接有橡胶垫。

[0008] 优选的，所述塑料试管本体的两侧均固定连接有挡块。

[0009] 优选的，所述塑料试管本体的前部设置有刻度线。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种新型采样试管。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该新型采样试管，通过将采样试管的材质更换为塑料材质，能够方便试管运输不易损坏，同时将棉签试管一体式设计，使得在采样过程中操作更加便利，不用额外准备干净棉签，同时通过在将一体式棉签设计在盖子上，采样结束可以将棉签及样品直接盖到试管中，大大减少盖子揭开时间，可以尽可能减少外界带来的污染，且可以使得样品完全充分的浸入保存液中充分保存。

[0011] （2）该新型采样试管，通过在试管盖的内部设置凹槽和双向螺纹杆，使得采样试管在使用完成后，能够通过转动旋钮使得双向螺纹杆进行转动，进而使得夹板与棉签杆脱离配合，通过将夹板与棉签杆脱离配合能够便于更换新的棉签杆，方便采样下次使用。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种新型采样试管的外部结构示意图；

图2为本实用新型一种新型采样试管的塑料试管本体结构的剖视图；

图3为本实用新型一种新型采样试管的试管盖结构的剖视图；

图4为本实用新型图3中A处的局部放大图；

图5为本实用新型双向螺纹杆和夹板结构的俯视图。

[0013] 图中：1、塑料试管本体；2、螺纹；3、试管盖；4、条纹槽；5、螺纹槽；6、棉签杆；7、棉签头；8、密封圈垫；9、凹槽；10、双向螺纹杆；11、螺纹套；12、夹板；13、限位槽；14、限位块；15、旋钮；16、橡胶垫；17、挡块；18、刻度线。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅说明书附图1-5，本实用新型提供一种技术方案：一种新型采样试管，包括塑料试管本体1，塑料试管本体1为透明状，塑料试管本体1的表面设置有螺纹2，塑料试管本体1的顶部套设有试管盖3，试管盖3的表面设置有条纹槽4，条纹槽4设置有若干个，条纹槽4可以增加手掌和试管盖3之间的摩擦力，便于拧动试管盖3，试管盖3内腔的表面开设有与螺纹2相适配的螺纹槽5，试管盖3的顶部通过开孔套设有棉签杆6，所述试管盖3的顶部开设有与棉签杆6相适配的通孔，棉签杆6的一端依次贯穿试管盖3和塑料试管本体1并延伸至塑料试管本体1的内部，棉签杆6延伸至塑料试管本体1内部的一端固定连接有棉签头7，试管盖3内腔的顶部固定连接有与塑料试管本体1相适配的密封圈垫8。

[0016] 进一步的，为了方便更换棉签杆6，塑料试管本体1内部的上方开设有凹槽9，凹槽9内腔的一侧通过转动件转动连接有双向螺纹杆10，双向螺纹杆10表面的两侧均设置螺纹，且两段螺纹纹路相反，双向螺纹杆10表面的两侧均螺纹连接有螺纹套11，螺纹套11的前部固定连接有与棉签杆6相适配的夹板12，双向螺纹杆10的一端贯穿试管盖3并延伸至试管盖3的外部，凹槽9内腔底部的两侧均开设有限位槽13，限位槽13的内部滑动连接有限位块14，同侧限位块14的顶部通过固定件固定连接于夹板12的底部。

[0017] 进一步的，为了方便转动双向螺纹杆10，双向螺纹杆10延伸至试管盖3外部的一端固定连接有旋钮15。

[0018] 进一步的，为了增加夹板12和棉签杆6之间的摩擦力，夹板12的一侧固定连接有橡胶垫16。

[0019] 进一步的，为了避免塑料试管本体1从工作人员手中滑落，塑料试管本体1的两侧均固定连接有挡块17。

[0020] 进一步的，为了方便向塑料试管本体1内注入适量的保存液，塑料试管本体1的前部设置有刻度线18。

[0021] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0022] 采样使用时，工作人员一手握着塑料试管本体1，另一只手反向拧动试管盖3，试管盖3拧动后，会进行螺旋上升，直至试管盖3完全脱离塑料试管本体1，试管盖3螺旋上升的同时会带动棉签杆6和棉签头7从塑料试管本体1的内部进行上升，当试管盖3完全脱离塑料试管本体1时，可以直接将试管盖3拔出，通过试管盖3的拔出，棉签杆6和棉签头7能够从塑料试管本体1的内部完整取出，然后利用棉签杆6底端的棉签头7对样品进行擦拭采样，采样完成后，将棉签杆6和棉签头7放入塑料试管本体1的内部然后对准试管盖3和塑料试管本体1，对准后顺时针拧动试管盖3，通过螺纹槽5和螺纹2的配合能够将试管盖3进行螺旋下降，试管盖3下降后会通过对棉签杆6推动使得棉签头7完全浸没在塑料试管本体1内部的保存液中，当需要对塑料试管本体1清洗和对棉签杆6置换时，首先将试管盖3从塑料试管本体1的顶部拧出，然后在对塑料试管本体1进行清洗，随后工作人员可以拧动旋钮15，旋钮15拧动后其表面的两个螺纹套11会分别向两侧移动，通过螺纹套11带动夹板12移动，使得夹板12与棉签杆6脱离固定配合，最后工作人员从试管盖3的下部将棉签杆6抽出即可。

[0023] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。