1. 一种打印机用快速进纸机构，其特征在于,包括主机体（1）、进料仓（3）、清洁刷（7）和限位辊（9），所述主机体（1）内部的一侧固定连接有固定块（4），所述固定块（4）内部的一侧固定连接有弹簧（401），所述弹簧（401）的一侧固定连接有第一活动块（402），所述第一活动块（402）的外部活动连接有固定块（4），所述第一活动块（402）的一侧固定连接有连接杆（403），所述连接杆（403）的一侧固定连接有固定臂（5），所述固定臂（5）一侧的底端固定连接有卡块（501），所述固定块（4）的底端设置有连接块（6）。

2. 根据权利要求1所述的一种打印机用快速进纸机构，其特征在于：所述主机体（1）外部的一侧活动连接有活动轴（101），所述主机体（1）内部的底端固定安装有第一传动辊（102），所述第一传动辊（102）的顶端设置有第二传动辊（103）。

3. 根据权利要求1所述的一种打印机用快速进纸机构，其特征在于：所述活动轴（101）的一侧活动连接有隔板（2），所述隔板（2）的顶端固定连接有进料仓（3）。

4. 根据权利要求1所述的一种打印机用快速进纸机构，其特征在于：所述进料仓（3）的一侧固定安装有第一旋转传动装置（301），所述第一旋转传动装置（301）的一侧固定连接有第三传动辊（302），所述第三传动辊（302）的外部活动连接有进料仓（3），所述进料仓（3）内部的两侧固定连接有摩擦垫（303）。

5. 根据权利要求1所述的一种打印机用快速进纸机构，其特征在于：所述连接块（6）的两侧固定设置有卡槽（601），所述卡槽（601）的内部活动连接有卡块（501），所述连接块（6）的底端固定连接有清洁刷（7）。

6. 根据权利要求1所述的一种打印机用快速进纸机构，其特征在于：所述主机体（1）内部的一侧固定连接有空心筒（8），所述空心筒（8）的顶端固定安装有第二旋转传动装置（801），所述空心筒（8）的内部活动连接有螺旋杆（802）。

7. 根据权利要求6所述的一种打印机用快速进纸机构，其特征在于：所述螺旋杆（802）的顶端固定连接有第二旋转传动装置（801），所述螺旋杆（802）外部的一侧活动连接有第二活动块（803），所述第二活动块（803）的一侧固定连接有限位辊（9）。