本发明属于新型的催化剂技术领域，公开了一种复合载体催化剂、制备方法及应用，采用浸渍法将硝酸铈附着在三氧化二铝载体上，通过煅烧形成二氧化铈-三氧化二铝复合载体，并在此载体上负载镍和稀土元素形成双活性金属，新型的催化剂体系在能够应用于液体燃料水蒸气重整领域，在抗积碳和抗硫性能方面表现优异。本发明中稀土元素和镍双金属协同效应改善了催化剂的催化性能。含铈复合载体能够在反应过程中减少催化剂载体表面上的积碳。复合活性金属和复合载体相互作用能抑制硫中毒，维持催化活性。催化剂制备过程简单易行，易在实际工业中应用。催化剂为非贵金属催化剂，成本低。