1. 一种复印机用防堵塞压纸装置，其特征在于，包括设备本体（1）、限位顶板（4）、滑座（6）和送纸辊排轮（8），所述设备本体（1）的内部连接设置有内置工作台（2），所述内置工作台（2）顶部的一端连接设置有纸槽（201），所述纸槽（201）的内部设置有纸堆（3），所述纸堆（3）顶部的两端皆设置有限位顶板（4），所述限位顶板（4）的底部皆连接设置有压轮（5），所述纸堆（3）的上方设置有滑座（6），所述滑座（6）的底部连接设置有第一伸缩驱动机构（601），所述第一伸缩驱动机构（601）的底部连接设置有吸附设备（602），所述滑座（6）的一侧安装有第二伸缩驱动机构（7）。

2. 根据权利要求1的一种复印机用防堵塞压纸装置，其特征在于：所述设备本体（1）顶部的一端连接设置有折叠盖（11），所述折叠盖（11）的一端与设备本体（1）的顶部活动连接。

3. 根据权利要求1的一种复印机用防堵塞压纸装置，其特征在于：所述内置工作台（2）的顶部以及靠近纸堆（3）的一侧设置有送纸辊排轮（8），所述内置工作台（2）顶部的另一端连接安装有复印装置（9），所述复印装置（9）固定连接于设备本体（1）内部的一侧位置。

4. 根据权利要求1所述的一种复印机用防堵塞压纸装置，其特征在于：所述限位顶板（4）的一端固定连接有伸缩设备（401），所述伸缩设备（401）的底部连接设置有滑杆（402），所述内置工作台（2）的顶部靠近滑杆（402）的底部连接设置有滑动槽（202），所述滑杆（402）与滑动槽（202）属于滑动连接。

5. 根据权利要求1一种复印机用防堵塞压纸装置，其特征在于：所述滑座（6）一端的顶部以及设备本体（1）内部的顶部连接设置有滑槽（14），所述滑座（6）通过与滑槽（14）滑动连接的作用并在第二伸缩驱动机构（7）的驱动带动下在设备本体（1）内部顶部位置进行左右移动工作，所述设备本体（1）外部的顶部安装有控制面板（15）。

6. 根据权利要求1的一种复印机用防堵塞压纸装置，其特征在于：所述复印装置（9）的一侧连接设置有导向进纸辊轮（901），所述复印装置（9）的底部连接设置有出纸口（10）。

7. 根据权利要求2的一种复印机用防堵塞压纸装置，其特征在于：所述折叠盖（11）的另一端固定连接有卡块（12），所述卡块（12）的底部以及设备本体（1）一侧的内部连接设置有卡槽（13）。