一种复印机用防堵塞压纸装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及复印机技术领域，具体为一种复印机用防堵塞压纸装置。

背景技术

[0002] 复印机是指静电复印机，它是一种利用静电技术进行文书复制的设备。复印机属模拟方式，只能如实进行文献的复印。数字式复印机将使图像的存储、传输以及编辑排版（图像合成、信息追加或删减、局部放大或缩小、改错）等成为可能。它可以通过接口与计算机、文字处理机和其他微处理机相连，成为地区网络的重要组成部分。多功能化、彩色化、廉价和小型化、高速仍然是重要的发展方向。

[0003] 现有的复印机，需要人工送纸，时长出现进纸数量过多，导致出现堵塞等问题，由此带来降低复印效率，严重时候还可能损坏复印设备，因此需要一种防堵塞压纸装置，以解决上述问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种复印机用防堵塞压纸装置，以解决上述背景技术中提出的现有的复印机，需要人工送纸，导致出现进纸数量过多导致出现堵塞等问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种复印机用防堵塞压纸装置，包括设备本体、限位顶板、滑座和送纸辊排轮，所述设备本体的内部连接设置有内置工作台，所述内置工作台顶部的一端连接设置有纸槽，所述纸槽的内部设置有纸堆，所述纸堆顶部的两端皆设置有限位顶板，所述限位顶板的底部皆连接设置有压轮，所述纸堆的上方设置有滑座，所述滑座的底部连接设置有第一伸缩驱动机构，所述第一伸缩驱动机构的底部连接设置有吸附设备，所述滑座的一侧安装有第二伸缩驱动机构。

[0006] 优选的，所述设备本体顶部的一端连接设置有折叠盖，所述折叠盖的一端与设备本体的顶部活动连接。

[0007] 优选的，所述内置工作台的顶部以及靠近纸堆的一侧设置有送纸辊排轮，所述内置工作台顶部的另一端连接安装有复印装置，所述复印装置固定连接于设备本体内部的一侧位置。

[0008] 优选的，所述限位顶板的一端固定连接有伸缩设备，所述伸缩设备的底部连接设置有滑杆，所述内置工作台的顶部靠近滑杆的底部连接设置有滑动槽，所述滑杆与滑动槽属于滑动连接。

[0009] 优选的，所述滑座一端的顶部以及设备本体内部的顶部连接设置有滑槽，所述滑座通过与滑槽滑动连接的作用并在第二伸缩驱动机构的驱动带动下在设备本体内部顶部位置进行左右移动工作，所述设备本体外部的顶部安装有控制面板。

[0010] 优选的，所述复印装置的一侧连接设置有导向进纸辊轮，所述复印装置的底部连接设置有出纸口。

[0011] 优选的，所述折叠盖的另一端固定连接有卡块，所述卡块的底部以及设备本体一侧的内部连接设置有卡槽。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种复印机用防堵塞压纸装置，通过在内置工作台和限位顶板等配件，开启折叠盖后将纸堆整体放置于纸槽内部后，利用滑杆与滑动槽滑动连接的作用移动限位顶板，实现两个限位顶板以及压轮可移动至纸堆两端顶部位置，起到限位压制作用，避免纸张松散影响后期的吸附纸张工作，则设置的压轮对纸堆压制时并不会妨碍吸附设备的吸附抽纸工作；

（2）该种复印机用防堵塞压纸装置，通过在滑座、第二伸缩驱动机构和滑槽等配件，第一伸缩驱动机构对吸附设备起到上下伸缩工作，便于对纸张进行单个吸取工作，滑座与滑槽配合在第二伸缩驱动机构的驱动下带动吸附的纸张移动至送纸辊排轮顶部位置，单个抽纸，避免多余纸张一同使用的问题出现；

（3）该种复印机用防堵塞压纸装置，通过在送纸辊排轮、复印装置和出纸口等配件，送纸辊排轮的启动可实现顶部单个的纸张运输至导向进纸辊轮处，并通过导向进纸辊轮的导向移动至复印装置底部位于出纸口内部处进行复印工作，最后通过出纸口处出纸即可。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型复印机用防堵塞压纸装置的正视结构示意图；

图2为本实用新型纸槽与内置工作台连接俯视结构示意图；

图3为本实用新型内置工作台与送纸辊排轮连接俯视结构示意图；

图4为本实用新型复印机用防堵塞压纸装置的整体俯视结构示意图。

[0014] 图中：1、设备本体；2、内置工作台；201、纸槽；202、滑动槽；3、纸堆；4、限位顶板；401、伸缩设备；402、滑杆；5、压轮；6、滑座；601、第一伸缩驱动机构；602、吸附设备；7、第二伸缩驱动机构；8、送纸辊排轮；9、复印装置；901、导向进纸辊轮；10、出纸口；11、折叠盖；12、卡块；13、卡槽；14、滑槽；15、控制面板。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种复印机用防堵塞压纸装置，包括设备本体1、限位顶板4、滑座6和送纸辊排轮8，设备本体1的内部连接设置有内置工作台2，内置工作台2顶部的一端连接设置有纸槽201，纸槽201的内部设置有纸堆3，纸堆3顶部的两端皆设置有限位顶板4，限位顶板4的底部皆连接设置有压轮5，纸堆3的上方设置有滑座6，纸槽201具体用来放置纸堆3，通过开启折叠盖11接口实现；

滑座6一端的顶部以及设备本体1内部的顶部连接设置有滑槽14，滑座6通过与滑槽14滑动连接的作用并在第二伸缩驱动机构7的驱动带动下在设备本体1内部顶部位置进行左右移动工作，设备本体1外部的顶部安装有控制面板15，控制面板15用于控制第一伸缩驱动机构601、第二伸缩驱动机构7、送纸辊排轮8和复印装置9启动；

滑座6的底部连接设置有第一伸缩驱动机构601，第一伸缩驱动机构601的底部连接设置有吸附设备602，滑座6的一侧安装有第二伸缩驱动机构7；

设备本体1顶部的一端连接设置有折叠盖11，折叠盖11的一端与设备本体1的顶部活动连接；

内置工作台2的顶部以及靠近纸堆3的一侧设置有送纸辊排轮8，内置工作台2顶部的另一端连接安装有复印装置9，复印装置9固定连接于设备本体1内部的一侧位置；

限位顶板4的一端固定连接有伸缩设备401，伸缩设备401的底部连接设置有滑杆402，内置工作台2的顶部靠近滑杆402的底部连接设置有滑动槽202，滑杆402与滑动槽202属于滑动连接；

复印装置9的一侧连接设置有导向进纸辊轮901，复印装置9的底部连接设置有出纸口10；

折叠盖11的另一端固定连接有卡块12，卡块12的底部以及设备本体1一侧的内部连接设置有卡槽13，卡块12与卡槽13卡接实现折叠盖11的固定工作。

[0017] 本申请实施例在使用时：使用时通过开启折叠盖11，将纸张放置纸槽201内部位置，利用滑杆402与滑动槽202滑动连接的作用移动限位顶板4，实现两个限位顶板4以及压轮5可移动至纸堆3两端顶部位置，起到限位压制作用，避免纸张松散影响后期的吸附纸张工作，第一伸缩驱动机构601使吸附设备602下压接触到纸堆3，吸附成功后利用第二伸缩驱动机构7右移放置于送纸辊排轮8顶部位置，通过送纸辊排轮8运输纸张移动至导向进纸辊轮901处，再次移动至复印装置9底部位置进行复印工作，最后通过出纸口10出纸。