1. 一种装配式人行过街通道结构，包括U字型底板块（1）、N字型顶板块（2）、横向精轧螺纹钢（4）、遇水膨胀胶条（11）和纵向精轧螺纹钢（15），其特征在于：所述U字型底板块（1）的上方设置有N字型顶板块（2），N字型顶板块（2）与U字型底板块（1）相互配合，且U字型底板块（1）和N字型顶板块（2）一侧的外壁上皆设置有横向凸榫（3），并且U字型底板块（1）和N字型顶板块（2）另一侧的外壁上皆设置有横向凹榫（12），所述横向凹榫（12）与横向凸榫（3）相互配合，所述横向凸榫（3）的表面皆设置有等间距的横向精轧螺纹钢（4），且横向精轧螺纹钢（4）位置处的横向凹榫（12）内部设置有横向插孔（13），横向插孔（13）与横向精轧螺纹钢（4）相互配合。

2. 根据权利要求1所述的一种装配式人行过街通道结构，其特征在于：所述U字型底板块（1）和N字型顶板块（2）连接处的外壁上粘贴有防水卷材（7），且U字型底板块（1）和N字型顶板块（2）连接处的内壁上皆设置有嵌缝槽（16），且嵌缝槽（16）的内部填充有嵌缝剂（17）。

3. 根据权利要求1所述的一种装配式人行过街通道结构，其特征在于：所述U字型底板块（1）的顶端设置有纵向凸榫（9），且纵向凸榫（9）位置处的N字型顶板块（2）底端设置有纵向凹榫（8），纵向凹榫（8）与纵向凸榫（9）相互卡合。

4. 根据权利要求1所述的一种装配式人行过街通道结构，其特征在于：所述横向精轧螺纹钢（4）之间的横向凸榫（3）表面设置有拼装槽（5），且拼装槽（5）的内部设置有拼装胶（6）。

5. 根据权利要求3所述的一种装配式人行过街通道结构，其特征在于：所述纵向凸榫（9）的顶端设置有纵向精轧螺纹钢（15），且纵向精轧螺纹钢（15）位置处的N字型顶板块（2）底端设置有纵向插孔（14），纵向插孔（14）与纵向精轧螺纹钢（15）相互配合。

6. 根据权利要求5所述的一种装配式人行过街通道结构，其特征在于：所述纵向精轧螺纹钢（15）之间的纵向凸榫（9）顶端设置有密封槽（10），且密封槽（10）的内部设置有遇水膨胀胶条（11）。