1. 一种豆禾混播草地的种子补播装置，其特征在于：包括把手（1）、连接件（2）、车头（6）和车体（7），所述车体（7）顶部的右侧设置有车头（6），所述车体（7）靠近车头（6）的一侧设置有固定板（10），所述固定板（10）的顶部设置有第一气缸（5），所述第一气缸（5）的一端连接有移动板（22），所述移动板（22）上通过轴与播种轮（9）相互连接，所述播种轮（9）外部的一侧通过轴连接有传动电机。

2. 根据权利要求1所述的一种豆禾混播草地的种子补播装置，其特征在于：所述车体（7）顶部固定安装有水箱（4），所述水箱（4）上连接有水管（14），所述水管（14）上通过泵体连接有喷头（17）。

3. 根据权利要求1所述的一种豆禾混播草地的种子补播装置，其特征在于：所述车体（7）的底部固定安装有支撑块（12），所述支撑块（12）上活动设置有犁土板（11），喷头（17）固定在犁土板（11）上。

4. 根据权利要求1所述的一种豆禾混播草地的种子补播装置，其特征在于：所述车体（7）外部的一侧活动设置有第二气缸（15），所述第二气缸（15）的一端活动设置有第一连接杆（16），所述第一连接杆（16）的一端与犁土板（11）活动连接，所述第一连接杆（16）的一端通过轴与车体（7）相互连接。

5. 根据权利要求1所述的一种豆禾混播草地的种子补播装置，其特征在于：所述车体（7）顶部的左侧固定有种子箱（3），所述种子箱（3）的底部连接有种子管道（13）。

6. 根据权利要求1所述的一种豆禾混播草地的种子补播装置，其特征在于：所述车体（7）顶部靠近种子箱（3）的一侧固定安装有连接件（2），所述连接件（2）的顶部固定安装有把手（1），所述车体（7）的底部活动设置有传动轴（20），所述传动轴（20）的外部设置有行走轮（8），所述传动轴（20）上固定有第一带轮（19），所述车体（7）的底部固定有电机本体（18），所述电机本体（18）的一端连接有第二带轮（21），所述第一带轮（19）与第二带轮（21）通过皮带相互连接。