一种柔性多功能辊压式水稻秸秆切段机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及秸秆加工技术领域，具体为一种柔性多功能辊压式水稻秸秆切段机。

背景技术

[0002] 秸秆切段机可切段水稻、小麦、玉米、薯类、油菜、棉花、甘蔗和其它农作物秸秆等能燃烧的农作物废料秆，避免了这些农作物秸秆白白燃烧，很好地保护了环境，有效地开发了再生能源。秸秆切段机具有性能可靠、操作简单、方便等特点，主要用于作物秸秆、树枝直径等植物秸秆的切段加工，也可用于各种农作物秸秆及牧草的切段加工，将长长的秸秆放进机器中绞碎，成为巨细、尺度均匀的物料，这些秸秆制作成的物料能够作为密度板的材料，也能够用作有机培育的土壤成分。

[0003] 现今市场上的此类秸秆切段机种类很多，基本可以满足人们的使用需求，但是依然存在一定的问题，现有的此类水稻秸秆切段机在使用时一般不便于对秸秆自动快速的切段加工，大大的影响了秸秆切段机使用时内部结构传动的稳定性，从而给切段机的使用寿命带来了很大的影响。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种柔性多功能辊压式水稻秸秆切段机，以解决上述背景技术中提出秸秆切段机不便于对秸秆自动快速的切段加工的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种柔性多功能辊压式水稻秸秆切段机，包括多功能切段机、辊压式输送箱、进料箱、基座和主动轮，所述多功能切段机的顶端安装有两组辊压式输送箱，所述辊压式输送箱下方的多功能切段机外壁上安装有基座，所述基座的顶端安装有切段箱，所述切段箱的外壁上安装有进料箱，所述切段箱的内部安装有驱动架，所述驱动架的外壁上安装有等间距的多组刀盘架，且刀盘架的外壁皆与驱动架固定连接。

[0006] 优选的，所述刀盘架的外壁上皆安装有切段刀，且切段刀的顶端与刀盘架固定连接。

[0007] 优选的，所述辊压式输送箱下方的多功能切段机外壁上安装有控制面板，且控制面板的外壁与多功能切段机固定连接。

[0008] 优选的，所述驱动架的外壁上安装有从动轮，所述基座的顶端安装有伺服电机。

[0009] 优选的，所述伺服电机的外壁上安装有主动轮，且主动轮的表面设有皮带，且皮带的顶端延伸至从动轮的表面。

[0010] 优选的，所述切段箱的顶端设有防护罩，所述防护罩的底端设有铰接轴，且防护罩通过铰接轴与切段箱相连接。

[0011] 优选的，所述防护罩远离铰接轴的一端设有锁紧螺栓，且防护罩通过锁紧螺栓与切段箱相连接。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该秸秆切段机不仅实现了柔性多功能辊压式水稻秸秆切段机对秸秆自动快速的切段加工，加快了秸秆切段的速度，而且提高了柔性多功能辊压式水稻秸秆切段机运行时的稳定性；

（1）通过从动轮带动驱动架转动，驱动架带动刀盘架旋转，刀盘架驱动切段刀转动，由切段刀对秸秆进行切段加工，实现了柔性多功能辊压式水稻秸秆切段机对秸秆自动快速的切段加工，加快了秸秆切段的速度；

（2）通过伺服电机驱动主动轮旋转，主动轮驱动皮带移动，由皮带带动从动轮旋转，从而由从动轮带动驱动架转动，由切段刀对秸秆进行切段，实现了柔性多功能辊压式水稻秸秆切段机稳定的传动驱动，提高了柔性多功能辊压式水稻秸秆切段机运行时的稳定性；

（3）通过将防护罩与切段箱安装一起，防护罩以铰接轴为轴可进行自由的转动，锁紧螺栓对防护罩和切段箱进行固定，实现了柔性多功能辊压式水稻秸秆切段机便捷的打开，方便了柔性多功能辊压式水稻秸秆切段机后期的拆卸维护。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种柔性多功能辊压式水稻秸秆切段机的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种柔性多功能辊压式水稻秸秆切段机的切段箱侧视剖面结构示意图；

图3为本实用新型一种柔性多功能辊压式水稻秸秆切段机的切段箱侧视结构示意图；

图4为本实用新型一种柔性多功能辊压式水稻秸秆切段机的切段刀侧视结构示意图；

图5为本实用新型一种柔性多功能辊压式水稻秸秆切段机的切段刀正视结构示意图。

[0014] 图中：1、多功能切段机；2、辊压式输送箱；3、进料箱；4、切段箱；5、基座；6、控制面板；7、切段刀；8、铰接轴；9、刀盘架；10、驱动架；11、防护罩；12、锁紧螺栓；13、从动轮；14、皮带；15、伺服电机；16、主动轮。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅说明书附图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种柔性多功能辊压式水稻秸秆切段机，包括多功能切段机1、辊压式输送箱2、进料箱3、基座5和主动轮16，多功能切段机1的顶端安装有两组辊压式输送箱2，辊压式输送箱2用来对秸秆进行输送，辊压式输送箱2下方的多功能切段机1外壁上安装有基座5，基座5的顶端安装有切段箱4，切段箱4的外壁上安装有进料箱3，切段箱4的内部安装有驱动架10，驱动架10的外壁上安装有等间距的多组刀盘架9，刀盘架9起到结构支撑的作用，且刀盘架9的外壁皆与驱动架10固定连接，刀盘架9的外壁上皆安装有切段刀7，切段刀7用来对秸秆进行切段，且切段刀7的顶端与刀盘架9固定连接，辊压式输送箱2下方的多功能切段机1外壁上安装有控制面板6，且控制面板6的外壁与多功能切段机1固定连接；

使用时通过将秸秆放置在辊压式输送箱2的内部，由辊压式输送箱2进行驱动，秸秆经过进料箱3进入切段箱4的内部，在从动轮13的驱动下，从动轮13带动驱动架10转动，驱动架10带动刀盘架9旋转，刀盘架9驱动切段刀7转动，由切段刀7对秸秆进行切段加工，实现了柔性多功能辊压式水稻秸秆切段机对秸秆自动快速的切段加工，加快了秸秆切段的速度；

驱动架10的外壁上安装有从动轮13，基座5的顶端安装有伺服电机15，伺服电机15起到动力驱动的作用，伺服电机15的外壁上安装有主动轮16，且主动轮16的表面设有皮带14，皮带14起到动力传动的作用，且皮带14的顶端延伸至从动轮13的表面；

使用时通过操作控制面板6打开伺服电机15，在基座5的支撑下，伺服电机15驱动主动轮16旋转，主动轮16驱动皮带14移动，在皮带14的传动下，由皮带14带动从动轮13旋转，从而由从动轮13带动驱动架10转动，由切段刀7对秸秆进行切段，实现了柔性多功能辊压式水稻秸秆切段机稳定的传动驱动，提高了柔性多功能辊压式水稻秸秆切段机运行时的稳定性；

切段箱4的顶端设有防护罩11，防护罩11来方便切段箱4打开，防护罩11的底端设有铰接轴8，且防护罩11通过铰接轴8与切段箱4相连接，铰接轴8起到铰接支撑的作用，防护罩11远离铰接轴8的一端设有锁紧螺栓12，且防护罩11通过锁紧螺栓12与切段箱4相连接，锁紧螺栓12起到连接固定的作用；

使用时通过将防护罩11与切段箱4安装一起，防护罩11通过铰接轴8与切段箱4进行连接，防护罩11以铰接轴8为轴可进行自由的转动，将锁紧螺栓12插入防护罩11和切段箱4的内部，锁紧螺栓12对防护罩11和切段箱4进行固定，实现了柔性多功能辊压式水稻秸秆切段机便捷的打开，方便了柔性多功能辊压式水稻秸秆切段机后期的拆卸维护。

[0017] 本申请实施例在使用时：外接电源，首先通过将秸秆放置在辊压式输送箱2的内部，由辊压式输送箱2进行驱动，秸秆经过进料箱3进入切段箱4的内部，在从动轮13的驱动下，从动轮13带动驱动架10转动，驱动架10带动刀盘架9旋转，刀盘架9驱动切段刀7转动，由切段刀7对秸秆进行切段加工，之后通过操作控制面板6打开伺服电机15，在基座5的支撑下，伺服电机15驱动主动轮16旋转，主动轮16驱动皮带14移动，在皮带14的传动下，由皮带14带动从动轮13旋转，从而由从动轮13带动驱动架10转动，由切段刀7对秸秆进行切段，再通过将防护罩11与切段箱4安装一起，防护罩11通过铰接轴8与切段箱4进行连接，防护罩11以铰接轴8为轴可进行自由的转动，将锁紧螺栓12插入防护罩11和切段箱4的内部，锁紧螺栓12对防护罩11和切段箱4进行固定，来完成秸秆切段机的使用工作。