1. 一种柔性多功能辊压式水稻秸秆切段机，包括基座（5）、进料箱（3），其特征在于：还包括多功能切段机（1）、辊压式输送箱（2）和主动轮（16），所述多功能切段机（1）的顶端安装有两组辊压式输送箱（2），所述辊压式输送箱（2）下方的多功能切段机（1）外壁上安装有基座（5），所述基座（5）的顶端安装有切段箱（4），所述切段箱（4）的外壁上安装有所述进料箱（3），所述切段箱（3）的内部安装有驱动架（10），所述驱动架（10）的外壁上安装有等间距的多组刀盘架（9），且刀盘架（9）的外壁皆与驱动架（10）固定连接。

2. 根据权利要求1所述的一种柔性多功能辊压式水稻秸秆切段机，其特征在于：所述刀盘架（9）的外壁上皆安装有切段刀（7），且切段刀（7）的顶端与刀盘架（9）固定连接。

3. 根据权利要求1所述的一种柔性多功能辊压式水稻秸秆切段机，其特征在于：所述辊压式输送箱（2）下方的多功能切段机（1）外壁上安装有控制面板（6），且控制面板（6）的外壁与多功能切段机（1）固定连接。

4. 根据权利要求1所述的一种柔性多功能辊压式水稻秸秆切段机，其特征在于：所述驱动架（10）的外壁上安装有从动轮（13），所述基座（5）的顶端安装有伺服电机（15）。

5. 根据权利要求4所述的一种柔性多功能辊压式水稻秸秆切段机，其特征在于：所述伺服电机（15）的外壁上安装有主动轮（16），所述所主动轮（16）的表面设有皮带（14），且皮带（14）的顶端延伸至从动轮（13）的表面。

6. 根据权利要求1所述的一种柔性多功能辊压式水稻秸秆切段机，其特征在于：所述切段箱（4）的顶端设有防护罩（11），所述防护罩（11）的底端设有铰接轴（8），且防护罩（11）通过铰接轴（8）与切段箱（4）相连接。

7. 根据权利要求1所述的一种柔性多功能辊压式水稻秸秆切段机，其特征在于：所述防护罩（11）远离铰接轴（8）的一端设有锁紧螺栓（12），且防护罩（11）通过锁紧螺栓（12）与切段箱（4）相连接。