1. 一种方便病人排便的专用护理病床，包括病床本体（1）和设置于病床本体（1）底部的接便盒（2），其特征在于：所述病床本体（1）顶部的一侧开设有与接便盒（2）相适配的落便孔（3），所述病床本体（1）底部的一侧通过连接板固定连接有电动伸缩杆（4），并且电动伸缩杆（4）的一端固定安装有定位套筒（5），所述接便盒（2）的一侧固定安装有与定位套筒（5）相配合使用的定位板（6），所述电动伸缩杆（4）伸缩柱表面的上部固定连接有竖杆（7），并且竖杆（7）的顶端固定安装有与落便孔（3）相适配的盖板（8），所述病床本体（1）底部的一侧开设有与盖板（8）相配合使用的容纳槽（9）。

2. 根据权利要求1所述的一种方便病人排便的专用护理病床，其特征在于：所述接便器（2）的底部通过转动件转动连接有转动杆（10），所述接便器（2）底部的两侧均固定连接有弹簧管（11），并且弹簧管（11）的底端与转动杆（10）的表面固定连接，所述转动杆（10）的一端通过连接块固定连接有稳定块（12），所述定位筒（5）的底部通过连接杆固定连接有与稳定块（12）相配合使用的稳定框（13）。

3. 根据权利要求1所述的一种方便病人排便的专用护理病床，其特征在于：所述盖板（8）的一侧固定连接有凸块（14），所述落便孔（3）的一侧开设有与凸块（14）相配合使用的凹槽（15）。

4. 根据权利要求1所述的一种方便病人排便的专用护理病床，其特征在于：所述接便器（2）内壁上部的前部与后部均开设有滑槽（16），两个所述滑槽（16）之间滑动连接有遮味板（17）。

5. 根据权利要求1所述的一种方便病人排便的专用护理病床，其特征在于：所述接便盒（2）的另一侧固定安装有把手（18）。