一种方便病人排便的专用护理病床

技术领域

[0001] 本实用新型涉及护理床技术领域，具体为一种方便病人排便的专用护理病床。

背景技术

[0002] 护理病床即专为病人而设计使用的床，现有的病床可以进行灵活的移动，以及后床板抬起，以方便病人去检查室进行检查和方便吃饭，但是现有的病床没有方便病人排便的功能，对有些不方便下床的病人需要排便时，是将接便壶进行排便，采用接便壶进行排便十分的不方便，病人排便时的舒适性也很低，为此急需一种带排便功能的护理病床来解决上述问题。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种方便病人排便的专用护理病床，解决了病人下床或在床上排便不方便的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种方便病人排便的专用护理病床，包括病床本体和设置于病床本体底部的接便盒，所述病床本体顶部的一侧开设有与接便盒相适配的落便孔，所述病床本体底部的一侧通过连接板固定连接有电动伸缩杆，并且电动伸缩杆的一端固定安装有定位套筒，所述接便盒的一侧固定安装有与定位套筒相配合使用的定位板，所述电动伸缩杆伸缩柱表面的上部固定连接有竖杆，并且竖杆的顶端固定安装有与落便孔相适配的盖板，所述病床本体底部的一侧开设有与盖板相配合使用的容纳槽。

[0005] 优选的，所述接便盒的底部通过转动件转动连接有转动杆，所述接便盒底部的两侧均固定连接有弹簧管，并且弹簧管的底端与转动杆的表面固定连接，所述转动杆的一端通过连接块固定连接有稳定块，所述定位套筒的底部通过连接杆固定连接有与稳定块相配合使用的稳定框。

[0006] 优选的，所述盖板的一侧固定连接有凸块，所述落便孔的一侧开设有与凸块相配合使用的凹槽。

[0007] 优选的，所述接便盒内壁上部的前部与后部均开设有滑槽，两个所述滑槽之间滑动连接有遮味板。

[0008] 优选的，所述接便盒的另一侧固定安装有把手。

[0009] 有益效果

本实用新型提供了一种方便病人排便的专用护理病床。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该方便病人排便的专用护理病床，通过电动伸缩杆、落便孔、接便盒和盖板的设置，使得不方便下床的病人在需要排便时，无需下床即可进行排便，在排便时只需小幅度挪动臀部到落便孔上方，提高了病人排便时的舒适性，操作方便，排便完毕后，能够将落便孔盖住，保证了病床的正常使用。

[0010] （2）该方便病人排便的专用护理病床，通过定位套筒、定位板、转动杆、弹簧管、稳定块和稳定框的设置，在病人排便完毕后，能够非常方便的将接便盒取下进行清洗，同时在需要使用时，能够快速的对接便盒进行安装，方便了操作人员的使用。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型一种方便病人排便的专用护理病床的结构示意图；

图2为本实用新型图1中A处的局部放大图；

图3为本实用新型接便盒、滑槽和遮味板结构的俯视图；

图4为本实用新型病床本体和接便盒结构的侧视图。

[0012] 图中：1、病床本体；2、接便盒；3、落便孔；4、电动伸缩杆；5、定位套筒；6、定位板；7、竖杆；8、盖板；9、容纳槽；10、转动杆；11、弹簧管；12、稳定块；13、稳定框；14、凸块；15、凹槽；16、滑槽；17、遮味板；18、把手。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种方便病人排便的专用护理病床，包括病床本体1和设置于病床本体1底部的接便盒2，病床本体1顶部的一侧开设有与接便盒2相适配的落便孔3，病床本体1底部的一侧通过连接板固定连接有电动伸缩杆4，电动伸缩杆4可连接外部电源，并且电动伸缩杆4的一端固定安装有定位套筒5，接便盒2的一侧固定安装有与定位套筒5相配合使用的定位板6，电动伸缩杆4伸缩柱表面的上部固定连接有竖杆7，并且竖杆7的顶端固定安装有与落便孔3相适配的盖板8，病床本体1底部的一侧开设有与盖板8相配合使用的容纳槽9，病床本体1的床头部位设置有控制电动伸缩杆4的控制按钮，电动伸缩杆4在使用前已经设定好预定行程，每个控制按钮控制固定的行程。

[0015] 进一步的，为了使得接便盒2进行稳定的固定，接便盒2的底部通过转动件转动连接有转动杆10，接便盒2底部的两侧均固定连接有弹簧管11，弹簧管11的外部为橡胶皮套，橡胶皮套的内部设置有弹簧，并且弹簧管11的底端与转动杆10的表面固定连接，转动杆10的一端通过连接块固定连接有稳定块12，定位套筒5的底部通过连接杆固定连接有与稳定块12相配合使用的稳定框13。

[0016] 进一步的，为了使得盖板8使用时更加的稳固，盖板8的一侧固定连接有凸块14，落便孔3的一侧开设有与凸块14相配合使用的凹槽15。

[0017] 进一步的，为了防止接便盒2散发臭味，接便盒2内壁上部的前部与后部均开设有滑槽16，两个滑槽16之间滑动连接有遮味板17。

[0018] 进一步的，为了方便拿放，接便盒2的另一侧固定安装有把手18。

[0019] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0020] 使用时，当病人需要排便时，可以先将落便孔3上部的床单掀开，病人将臀部移动到落便孔3的上方，然后启动电动伸缩杆4，电动伸缩杆4会带动接便盒2移动到落便孔3的正下方，与此同时盖板8会移动到容纳槽9内的内部，此时落便孔3也打开，病人可以进行排便，排便完毕后，可以反向启动电动伸缩杆4，电动伸缩杆4会带动盖板8和接便盒2进行移动，盖板8会将落便孔3遮盖，同时接便盒2会移动至病床本体1的外部，当需要对粪便进行处理时，操作人员可以向上拉动转动杆10，转动杆10会进行旋转，从而使得稳定块12脱离稳定框13，此时操作人员，可以将接便盒2取下，当需要安装接便盒2时，可以提前拉动转动杆10，然后将接便盒2上的定位板6插入定位套筒5内，此时可以送开转动杆10，稳定块12与稳定框13对接后即可。

[0021] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0022] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。