一种安全性高的老年人康养锻炼设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及老年康养技术领域，具体为一种安全性高的老年人康养锻炼设备。

背景技术

[0002] 在当前社会中，随着经济的发展，生活品质的提高，社会公益性的老年康养配套越来越完善，老年人自身也越来越注重身体上的锻炼，而在公园内最受欢迎的锻炼器械当属于漫步机，漫步机虽然能够起到锻炼效果，但是人们在使用时两腿需要前后晃动，年轻人身体灵活性高能够很快的适应，但是老年人在使用时，容易因重心不稳而发生摔倒的情况，从而会发生严重的后果，所以需要设计一种适用于老人安全性高的锻炼器械。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种安全性高的老年人康养锻炼设备，解决了当前公园漫步机锻炼器械，对于老人来说过于危险，没有很好的安全保障的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种安全性高的老年人康养锻炼设备，包括底板，所述底板顶部的两侧均通过固定板固定连接有支撑柱，两个所述支撑柱相对的一侧均通过固定块固定连接有连接柱，所述连接柱的表面转动套接有转动套，所述转动套的底部固定连接有承重杆，所述承重杆的底端固定连接有L型板，所述L型板的顶部通过固定板固定连接有踏板，所述底板的顶部开设有收纳槽，所述收纳槽内腔底部的两侧均通过固定块固定连接有第一电动伸缩杆，所述第一电动伸缩杆的顶端固定连接有与收纳槽相配合使用的第一磁性板。

[0005] 优选的，所述L型板的底部通过开设开口固定安装有与第一磁性板相配合使用的第二磁性板，两个所述支撑柱相对一侧的下方均开设有联动槽，所述联动槽内腔距离承重杆较远的一侧通过固定板固定连接有第二电动伸缩杆，所述承重杆靠近支撑柱的一侧开设有限位槽。

[0006] 优选的，所述第二电动伸缩杆靠近承重杆的一端固定连接有与限位槽相配合使用的限位块，两个所述支撑柱相对一侧的上部均通过固定块固定连接有连接绳。

[0007] 优选的，两个所述连接绳之间通过连接件固定连接有护腰带，所述护腰带表面的两侧均固定连接有安全绳。

[0008] 优选的，左侧所述安全绳的底端固定连接有卡框，所述卡框内腔的顶部通过连接块固定安装有按钮。

[0009] 优选的，右侧所述安全绳的底端固定连接有与卡框和按钮相配合使用的插销。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种安全性高的老年人康养锻炼设备，与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该安全性高的老年人康养锻炼设备，通过在两个承重杆的内部开设有第二电动伸缩杆，并在第二电动伸缩杆的内部使用联动槽连接限位块对承重杆进行固定限位，再通过卡框内部的按钮进行联动，使得在按钮没有被触发时，承重杆始终保持固定，保证了老人在登上器械以及做准备工作时能够更加安全，而在运动的过程中由于插销和卡框已经卡接，再配合护腰带能够保证老人在失去重心后不会摔倒，这些结构的设置极大的提高了老人锻炼时的安全性，满足于当前老人的使用需求。

[0011] （2）、该安全性高的老年人康养锻炼设备，通过在底板的内部开设有收纳槽，并在收纳槽的内部放置有与第二磁性板相配合使用的第一磁性板，此结构的设置能够在老人锻炼结束离开时，快速将承重杆从动态转化为静态，从方便对其进行固定与限位，为老人的下次使用做出准备，提高了设备的实用性与功能性。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种安全性高的老年人康养锻炼设备的结构示意图；

图2为本实用新型一种安全性高的老年人康养锻炼设备的底板和支撑柱结构的剖视图；

图3为本实用新型图2中A处的局部放大图；

图4为本实用新型图2中B处的局部放大图。

[0013] 图中：1、底板；2、支撑柱；3、连接柱；4、转动套；5、承重杆；6、L型板；7、踏板；8、收纳槽；9、第一电动伸缩杆；10、第一磁性板；11、第二磁性板；12、联动槽；13、第二电动伸缩杆；14、限位槽；15、限位块；16、连接绳；17、护腰带；18、安全绳；19、卡框；20、按钮；21、插销。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种安全性高的老年人康养锻炼设备，包括底板1，底板1顶部的两侧均通过固定板固定连接有支撑柱2，两个支撑柱2相对的一侧均通过固定块固定连接有连接柱3，连接柱3的表面转动套接有转动套4，转动套4的底部固定连接有承重杆5，承重杆5的底端固定连接有L型板6，L型板6的顶部通过固定板固定连接有踏板7，底板1的顶部开设有收纳槽8，收纳槽8内腔底部的两侧均通过固定块固定连接有第一电动伸缩杆9，第一电动伸缩杆9的顶端固定连接有与收纳槽8相配合使用的第一磁性板10。

[0016] 作为可选的实施例，为了能够对承重杆5进行限位，L型板6的底部通过开设开口固定安装有与第一磁性板10相配合使用的第二磁性板11，两个支撑柱2相对一侧的下方均开设有联动槽12，联动槽12内腔距离承重杆5较远的一侧通过固定板固定连接有第二电动伸缩杆13，第二电动伸缩杆13通过预先设置在第一电动伸缩杆9启动后的一段时间后才会启动，承重杆5靠近支撑柱2的一侧开设有限位槽14。

[0017] 进一步的，为了能够保证老人的安全，第二电动伸缩杆13靠近承重杆5的一端固定连接有与限位槽14相配合使用的限位块15，两个支撑柱2相对一侧的上部均通过固定块固定连接有连接绳16。

[0018] 其中，为了防止老人摔倒，两个连接绳16之间通过连接件固定连接有护腰带17，护腰带17表面的两侧均固定连接有安全绳18。

[0019] 其中，为了保护腰带17固定在人体表面，左侧安全绳18的底端固定连接有卡框19，卡框19内腔的顶部通过连接块固定安装有按钮20，右侧安全绳18的底端固定连接有与卡框19和按钮20相配合使用的插销21。

[0020] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0021] 使用时，当老人需要进行锻炼时，首先双脚站在踏板7的顶部，此时由于限位块15和第二电动伸缩杆13的作用，两个承重杆5无法移动，增加了老人的安全性，这时老人将护腰带17放置在腰后部，然后用过前部的插销21插入卡框19的内部，当插销21插入后会按压到按钮20，当按钮20被按压后，首先第一电动伸缩杆9会启动，带动第一磁性板10下降至收纳槽8的内部让第一磁性板10和第二磁性板11分离，随后第二电动伸缩杆13在启动带动限位块15从限位槽14内部抽离，此时老人可通过承重杆5进行锻炼，在活动的过程中护腰带17和安全绳18会保护老人安全防止摔倒，当老人解开插销21并离去时，由于按钮20不再触发，第一电动伸缩杆9会推动第一磁性板10升起，在第一磁性板10和第二磁性板11的吸力下，两个承重杆5会被停止，然后再过一段时间第二电动伸缩杆13会再进行启动推动限位块15插入限位槽14内进行限位与固定。

[0022] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。