1. 一种安全性高的老年人康养锻炼设备，包括底板（1），其特征在于：所述底板（1）顶部的两侧均通过固定板固定连接有支撑柱（2），两个所述支撑柱（2）相对的一侧均通过固定块固定连接有连接柱（3），所述连接柱（3）的表面转动套接有所述转动套（4），所述转动套（4）的底部固定连接有承重杆（5），所述承重杆（5）的底端固定连接有L型板（6），所述L型板（6）的顶部通过固定板固定连接有踏板（7），所述底板（1）的顶部开设有收纳槽（8），所述收纳槽（8）内腔底部的两侧均通过固定块固定连接有第一电动伸缩杆（9），所述第一电动伸缩杆（9）的顶端固定连接有与收纳槽（8）相配合使用的第一磁性板（10）。

2. 根据权利要求1的一种安全性高的老年人康养锻炼设备，其特征在于：所述L型板（6）的底部通过开设开口固定安装有与第一磁性板（10）相配合使用的第二磁性板（11），两个所述支撑柱（2）相对一侧的下方均开设有联动槽（12），所述联动槽（12）内腔距离承重杆（5）较远的一侧通过固定板固定连接有第二电动伸缩杆（13），所述承重杆（5）靠近支撑柱（2）的一侧开设有限位槽（14）。

3. 根据权利要求2的一种安全性高的老年人康养锻炼设备，其特征在于：所述第二电动伸缩杆（13）靠近承重杆（5）的一端固定连接有与限位槽（14）相配合使用的限位块（15），两个所述支撑柱（2）相对一侧的上部均通过固定块固定连接有连接绳（16）。

4. 根据权利要求3的一种安全性高的老年人康养锻炼设备，其特征在于：两个所述连接绳（16）之间通过连接件固定连接有护腰带（17），所述护腰带（17）表面的两侧均固定连接有安全绳（18）。

5. 根据权利要求4的一种安全性高的老年人康养锻炼设备，其特征在于：左侧所述安全绳（18）的底端固定连接有卡框（19），所述卡框（19）内腔的顶部通过连接块固定安装有按钮（20）。

6. 根据权利要求5的一种安全性高的老年人康养锻炼设备，其特征在于：右侧所述安全绳（18）的底端固定连接有与卡框（19）和按钮（20）相配合使用的插销（21）。