一种干细胞面膜的浓缩液提取装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及干细胞面膜加工技术领域，具体为一种干细胞面膜的浓缩液提取装置。

背景技术

[0002] 在细胞医疗的领域中，使用者将从活体采集的细胞直接、或在活体外培养后，接种于患者的方法。将这些用于治疗的细胞悬浮于适合治疗的溶液中，或调整为适当的浓度而移植。但是，在从活体中采集细胞的情况下，有时对于治疗而言细胞浓度不足，另外，在将从活体中采集的细胞在体外进一步培养的情况下，大多含有来源于组织的杂质及培养基等。因此，为了将从活体中采集或培养的细胞用于治疗，需要去除杂质及培养基，使其成为在适合治疗的溶液等中悬浮的状态(清洗)，浓缩成适合治疗的细胞浓度。

[0003] 现有的浓缩液提取设备，还存在提取不够完整，且操作不够便捷，并且对于提取后的浓缩液保存放置不够完善等问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种干细胞面膜的浓缩液提取装置，以解决上述背景技术中提出的现有的浓缩液提取设备，提取不够完整，且操作不够便捷，并且对于提取后的浓缩液保存放置不够完善等问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种干细胞面膜的浓缩液提取装置，包括管身、温控装置、活动压板和固定夹件，所述管身的内部连接设置有存液内腔，所述管身的内部靠近上方的两侧位置连接设置有温控装置，所述管身的内部连接设置有活动压板，所述活动压板两端与管身内部的两侧属于滑动连接设置，所述活动压板的顶部固定连接有连接杆，所述连接杆的顶部连接设置有拉环，所述连接杆与拉环属于固定连接设置。

[0006] 优选的，所述管身外部的正面位置连接设置有透明观察窗，所述透明观察窗内部的一侧连接设置有刻度标尺。

[0007] 优选的，所述管身外部一侧的上方位置安装有控制面板，所述控制面板可直接控制温控装置的温度。

[0008] 优选的，所述管身的底部固定连接有取液管头，所述管身外部底部的两端皆固定连接有连接件。

[0009] 优选的，所述管身外部两侧的底部位置连接设置有固定夹件，所述固定夹件同样设置于连接件的一侧位置，所述固定夹件顶部的内部连接设置有螺纹杆，所述螺纹杆的一端与管身两侧底部位置连接。

[0010] 优选的，所述连接杆靠近上方一端的外部连接设置有压缩弹簧，所述压缩弹簧的底部与管身外部顶部位置连接，所述压缩弹簧的顶部与拉环底部与连接杆顶部连接位置处连接。

[0011] 优选的，所述拉环通过压缩弹簧对连接杆以及活动压板进行按压工作后可实现反弹复位工作。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种干细胞面膜的浓缩液提取装置，通过在活动压板和压缩弹簧等配件，手动提拉拉环实现压缩弹簧辅助连接杆拉动活动压板，实现存液内腔内部抽取空气，实现浓缩液可通过取液管头提取至存液内腔内部，提取后压缩弹簧的回弹性可助于活动压板以及连接杆和拉环复位，操作简便且实用性较大；

（2）该种干细胞面膜的浓缩液提取装置，通过在连接件、固定夹件和螺纹杆等配件，手动转动螺纹杆可带动固定夹件沿着螺纹杆移动，移动至与连接件接近并可对面膜外袋进行夹持，则保证装置整体固定于装有干细胞面膜浓缩液的设备或者袋子外部位置，起到便于提取浓缩液的工作；

（3）该种干细胞面膜的浓缩液提取装置，通过在温控装置、控制面板、透明观察窗和刻度标尺配件，温控装置通过控制面板直接控制，可对存液内腔内部温度进行调控，保证存液内腔内部的温度适宜浓缩液存放，且透明观察窗可使使用者可通过外部直接观察到管身内部提取浓缩液的工作情况，且刻度标尺可直接读取浓缩液提取的具体容量。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型干细胞面膜的浓缩液提取装置的正视结构示意图；

图2为本实用新型干细胞面膜的浓缩液提取装置的正视外部结构示意图；

图3为本实用新型干细胞面膜的浓缩液提取装置的管身与固定夹件连接左侧视结构示意图；

图4为本实用新型干细胞面膜的浓缩液提取装置的整体右侧视结构示意图。

[0014] 图中：1、管身；101、透明观察窗；102、刻度标尺；2、存液内腔；3、温控装置；4、活动压板；5、连接杆；6、拉环；7、压缩弹簧；8、控制面板；9、取液管头；10、连接件；11、固定夹件；12、螺纹杆。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅说明书附图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种干细胞面膜的浓缩液提取装置，包括管身1、温控装置3、活动压板4和固定夹件11，管身1的内部连接设置有存液内腔2，管身1的内部靠近上方的两侧位置连接设置有温控装置3，管身1的内部连接设置有活动压板4，活动压板4两端与管身1内部的两侧属于滑动连接设置；

活动压板4的顶部固定连接有连接杆5，连接杆5的顶部连接设置有拉环6，连接杆5与拉环6属于固定连接设置；

管身1外部的正面位置连接设置有透明观察窗101，透明观察窗101内部的一侧连接设置有刻度标尺102，刻度标尺102便于读取浓缩液提取的容量；

管身1外部一侧的上方位置安装有控制面板8，控制面板8可直接控制温控装置3的温度；

管身1的底部固定连接有取液管头9，管身1外部底部的两端皆固定连接有连接件10，连接件10与固定夹件11贴合可对装有浓缩液的设备进行夹持固定；

管身1外部两侧的底部位置连接设置有固定夹件11，固定夹件11同样设置于连接件10的一侧位置，固定夹件11顶部的内部连接设置有螺纹杆12，螺纹杆12的一端与管身1两侧底部位置连接；

连接杆5靠近上方一端的外部连接设置有压缩弹簧7，压缩弹簧7的底部与管身1外部顶部位置连接，压缩弹簧7的顶部与拉环6底部与连接杆5顶部连接位置处连接；

拉环6通过压缩弹簧7对连接杆5以及活动压板4进行按压工作后可实现反弹复位工作。

[0017] 本申请实施例在使用时：手动转动螺纹杆12可带动固定夹件11沿着螺纹杆12移动，移动至与连接件10接近并可对面膜外袋进行夹持，则保证装置整体固定于装有干细胞面膜浓缩液的设备或者袋子外部位置，手动提拉拉环6实现压缩弹簧7辅助连接杆5拉动活动压板4，实现存液内腔2内部抽取空气，实现浓缩液可通过取液管头9提取至存液内腔2内部，温控装置3通过控制面板8直接控制，可对存液内腔2内部温度进行调控，保证存液内腔2内部的温度适宜浓缩液存放，且透明观察窗101可使使用者可通过外部直接观察到管身1内部提取浓缩液的工作情况，且刻度标尺102可直接读取浓缩液提取的具体容量。