一种高原油菜手持式播种器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及播种器相关技术领域，具体涉及为一种高原油菜手持式播种器。

背景技术

[0002] 随着社会的发展，机械播种大范围的代替人工播种已是种业播种趋势，但是在高原地带由于局部地势较高，导致大型机械设备无法有效进行播种，因此部分区域依然需要人工种植，人工种植需要在土地上边挖坑边放种子，人工手动种植效率较低且劳动强度高，为了提高效率，减少劳动强度，因此亟需发明一种方便使用的播种器，适用于高原油菜的手持播种操作。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种高原油菜手持式播种器，解决了人工种植劳动强度高且效率低下的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种高原油菜手持式播种器，包括套筒，所述套筒的底部固定连接有第一鸭嘴，所述第一鸭嘴的前部和后部均固定连接有固定板，两个所述固定板相对的一面均通过轴承转动连接有转动杆，两个所述转动杆之间固定连接有第二鸭嘴，位于前部所述转动杆的一端贯穿前部固定板并延伸至前部固定板的前部，位于前部所述转动杆延伸至前部固定板前部的一端固定连接有齿轮，所述套筒的前部固定连接有滑槽板，所述滑槽板的内部滑动连接有滑动块，所述滑动块的顶部固定连接有第一弹簧，所述第一弹簧的一端固定连接于滑槽板内腔的顶部，滑动块的一侧通过固定杆固定连接有与齿轮相啮合的齿牙板，所述滑动块的另一侧固定连接有拉杆，所述拉杆的顶部固定连接有梯形块，所述套筒的顶部固定连接有料箱，所述料箱的底部开设有第一出料孔，所述套筒内腔的前部和后部均开设有滑槽，所述滑槽的内部滑动连接有滑块，所述滑块的一侧固定连接有第二弹簧，所述第二弹簧的一端固定连接于滑槽内腔的一侧，两个所述滑块之间固定连接有横板，所述横板的顶部开设有与第一出料孔相适配的第二出料孔，所述横板的底部通过连接杆固定连接有与梯形块相适配的移动杆，所述移动杆的一侧贯穿套筒并延伸至套筒的外部，所述套筒的两侧均固定连接有握把。

[0005] 优选的，所述套筒的一侧且位于第一鸭嘴的顶部固定连接有脚踏。

[0006] 优选的，所述料箱的顶部设置有箱盖。

[0007] 优选的，所述箱盖的顶部固定连接有把手。

[0008] 优选的，所述握把的表面设置有第一橡胶垫。

[0009] 优选的，所述拉杆的表面设置有第二橡胶垫。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种高原油菜手持式播种器。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该高原油菜手持式播种器，通过在滑动块的一侧设置拉杆，使得第一鸭嘴在深入土层后能够通过拉杆的上升使得第二鸭嘴能够进行翻转拨土，通过第二鸭嘴的拨土能够为种子提供种子坑洞，从而代替人工进行挖坑减轻种植人员的劳动强度，并且通过拉杆的上升还能够将第二出料孔盒第一出料孔进行重叠，通过重叠能够起到间歇定量均匀出料的效果，通过挖坑和下料的联动，能够加快种植速度提高种植效率。

[0011] （2）该高原油菜手持式播种器，通过在套筒的一侧设置脚踏，使得种植人员在长时间工作后手臂劳累时，能够利用脚踏进而辅助种植人员继续工作，增强装置在实际生活中的实用性。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种高原油菜手持式播种器的外部结构示意图；

图2为本实用新型一种高原油菜手持式播种器的料箱和套筒结构的剖视图；

图3为本实用新型一种高原油菜手持式播种器的套筒内部结构的俯视图；

图4为本实用新型第一鸭嘴和第二鸭嘴结构的侧视图。

[0013] 图中：1、套筒；2、第一鸭嘴；3、固定板；4、转动杆；5、第二鸭嘴；6、齿轮；7、滑槽板；8、滑动块；101、第一弹簧；9、齿牙板；10、拉杆；11、梯形块；12、料箱；13、第一出料孔；14、滑槽；15、滑块；16、第二弹簧；17、横板；18、第二出料孔；19、移动杆；20、握把；21、脚踏；22、箱盖；23、把手；24、第一橡胶垫；25、第二橡胶垫。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种高原油菜手持式播种器，包括套筒1，套筒1的底部固定连接有第一鸭嘴2，第一鸭嘴2的前部和后部均固定连接有固定板3，两个固定板3相对的一面均通过轴承转动连接有转动杆4，两个转动杆4之间固定连接有第二鸭嘴5，位于前部转动杆4的一端贯穿前部固定板3并延伸至前部固定板3的前部，位于前部转动杆4延伸至前部固定板3前部的一端固定连接有齿轮6，套筒1的前部固定连接有滑槽板7，滑槽板7的内部滑动连接有滑动块8，滑动块8的顶部固定连接有第一弹簧101，第一弹簧101的一端固定连接于滑槽板7内腔的顶部，滑动块8的一侧通过固定杆固定连接有与齿轮6相啮合的齿牙板9，滑动块8的另一侧固定连接有拉杆10，拉杆10的顶部固定连接有梯形块11，套筒1的顶部固定连接有料箱12，料箱12的底部开设有第一出料孔13，套筒1内腔的前部和后部均开设有滑槽14，滑槽14的内部滑动连接有滑块15，滑块15的一侧固定连接有第二弹簧16，第二弹簧16的一端固定连接于滑槽14内腔的一侧，两个滑块15之间固定连接有横板17，横板17的顶部开设有与第一出料孔13相适配的第二出料孔18，横板17的底部通过连接杆固定连接有与梯形块11相适配的移动杆19，移动杆19的一侧贯穿套筒1并延伸至套筒1的外部，套筒1的两侧均固定连接有握把20。

[0016] 进一步的，为了避免手臂过于劳累，套筒1的一侧且位于第一鸭嘴2的顶部固定连接有脚踏21。

[0017] 进一步的，为了方便装填种子，料箱12的顶部设置有箱盖22。

[0018] 进一步的，为了方便拉开箱盖22，箱盖22的顶部固定连接有把手23。

[0019] 进一步的，为了增加按压握把20时的舒适感，握把20的表面设置有第一橡胶垫24。

[0020] 进一步的，为了增加拉动拉杆10时的舒适感，拉杆10的表面设置有第二橡胶垫25。

[0021] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0022] 使用时，首先工作人员需要将种子放入料箱12内部，然后双手按压握把20，握把20受到按压后会通过套筒1带动第一鸭嘴2和第二鸭嘴5深入土层，然后工作人员再拉起拉杆10，拉杆10拉动后会带动滑动块8上升，滑动块8带动齿牙板9上升，齿牙板9上升时会与齿轮6进行啮合，齿轮6啮合后带动第二鸭嘴5进行翻转，通过第二鸭嘴5翻转角度能够将土地拨出一个土坑，拉杆10带动滑动块8上升的同时还会带动梯形块11进行上升，梯形块11上升时会将移动杆19慢慢推至套筒1的内部，移动杆19移动会带动横板17进行移动，横板17移动时其顶部的第二出料孔18会与料箱12底部开设的第一出料孔13相重叠，通过重叠能够方便料箱12内部的种子进行定量落料，落料完成后松开拉杆10，松开拉杆10后，拉杆10会因第一弹簧101的张力复位至原处，齿牙板9也会通过复位将第二鸭嘴5进行与第一鸭嘴2继续闭合配合，失去梯形块11对移动杆19的推动，套筒1内部的横板17会因第二弹簧16的拉力复位至原处，通过拉伸横板17能够将第二出料孔18与第一出料孔13错开位置，避免种子一直落料。

[0023] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。