1. 一种高原油菜手持式播种器，包括套筒（1），其特征在于：所述套筒（1）的底部固定连接有第一鸭嘴（2），所述第一鸭嘴（2）的前部和后部均固定连接有固定板（3），两个所述固定板（3）相对的一面均通过轴承转动连接有转动杆（4），两个所述转动杆（4）之间固定连接有第二鸭嘴（5），位于前部所述转动杆（4）的一端贯穿前部固定板（3）并延伸至前部固定板（3）的前部，位于前部所述转动杆（4）延伸至前部固定板（3）前部的一端固定连接有齿轮（6），所述套筒（1）的前部固定连接有滑槽板（7），所述滑槽板（7）的内部滑动连接有滑动块（8），所述滑动块（8）的顶部固定连接有第一弹簧（101），所述第一弹簧（101）的一端固定连接于滑槽板（7）内腔的顶部，滑动块（8）的一侧通过固定杆固定连接有与齿轮（6）相啮合的齿牙板（9），所述滑动块（8）的另一侧固定连接有拉杆（10），所述拉杆（10）的顶部固定连接所述梯形块（11），所述套筒（1）的顶部固定连接有料箱（12），所述料箱（12）的底部开设有第一出料孔（13），所述套筒（1）内腔的前部和后部均开设有滑槽（14），所述滑槽（14）的内部滑动连接有滑块（15），所述滑块（15）的一侧固定连接有第二弹簧（16），所述第二弹簧（16）的一端固定连接于滑槽（14）内腔的一侧，两个所述滑块（15）之间固定连接有横板（17），所述横板（17）的顶部开设有与第一出料孔（13）相适配的第二出料孔（18），所述横板（17）的底部通过连接杆固定连接有与所述梯形块（11）相适配的移动杆（19），所述移动杆（19）的一侧贯穿套筒（1）并延伸至套筒（1）的外部，所述套筒（1）的两侧均固定连接有握把（20）。

2. 根据权利要求1所述的一种高原油菜手持式播种器，其特征在于：所述套筒（1）的一侧且位于第一鸭嘴（2）的顶部固定连接有脚踏（21）。

3. 根据权利要求1所述的一种高原油菜手持式播种器，其特征在于：所述料箱（12）的顶部设置有箱盖（22）。

4. 根据权利要求1所述的一种高原油菜手持式播种器，其特征在于：所述箱盖（22）的顶部固定连接有把手（23）。

5. 根据权利要求1所述的一种高原油菜手持式播种器，其特征在于：所述握把（20）的表面设置有第一橡胶垫（24）。

6. 根据权利要求1所述的一种高原油菜手持式播种器，其特征在于：所述拉杆（10）的表面设置有第二橡胶垫（25）。