一种粮油检测用过滤装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及粮油检测技术领域，具体为一种粮油检测用过滤装置。

背景技术

[0002] 粮油是对谷物、豆类等粮食和油料及其加工成品和半成品的统称，是人类主要事物的总称，粮油检验是用科学的方法和手段对粮油的物理性状、化学性状、生物学性状进行评价、检测和分析的一门专业技术，它贯穿在粮油收购、销售、调运、储藏、加工、进出口等流转环节中，是整个粮食工作的重要组成部分。

[0003] 目前现有的粮油检测在过程中会掺杂大量的杂质，对检测和过滤增加工作难度和强度，需要对此进行改进，进而来提高粮油检测和过滤的工作效率。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供了一种粮油检测用过滤装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种粮油检测用过滤装置，包括分筛机构和过滤机构，所述过滤机构活动安装于分筛机构底部，所述分筛机构设置于过滤机构顶部。

[0006] 所述分筛机构包括分筛槽，所述分筛槽开设于分筛机构内部，所述分筛槽内部中心位置活动安装有内管，所述内管外表面两端设置有分油管，所述内管底部固定连接有出油管。

[0007] 所述过滤机构包括过滤板，所述过滤板固定安装于过滤机构内部，所述过滤板中心位置活动安装有抽板，所述抽板上下两端活动连接有滚轮，所述抽板外侧两端设置有抽拉槽，所述过滤机构底部固定连接有出油漏斗。

[0008] 优选的，所述分油管和出油管底部固定连接有分筛箱所述分筛箱内部开设有存油槽和滤油槽，所述存油槽底部固定连接有导油管，所述分筛槽顶部中心位置开设有进油口。

[0009] 优选的，所述出油漏斗内侧顶部开设有连接管，所述连接管底部固定连接有转动架，所述转动架底部设置有引导箱，所述引导箱底部中心位置设置有螺纹管。

[0010] 优选的，所述分油管均匀分布于内管外侧两端，且所述内管通过设置的分油管与底部存油槽相连通，通过设置的分油管可均匀将内管中的粮油依次分导出，达到对粮油检测过滤的均匀化，提高对粮油检测过滤的最佳效果。

[0011] 优选的，所述滤油槽底部开设有通孔，且所述通孔底部与过滤机构顶部相连通，通过开设的通孔可将滤油槽内的粮油导出，且也可将大于通孔直径尺寸的杂质滞留在滤油槽中，达到最初的分筛效果。

[0012] 优选的，所述抽板活动安装在过滤机构内部中心位置，所述抽板内部中空，且所述抽板上下两端与过滤板相连通，通过设置的抽板可将从分筛机构中引出的粮油进行第一次过滤，将粮油内部残留的杂质滞留在抽板，最后工作人员通过将抽板抽出，便于集中对滞留的杂质进行处理，操作方便简单。

[0013] 优选的，所述连接管和转动架共设有三组，三组所述连接管和转动架位置相对应，且所述连接管和转动架底部与引导箱和螺纹管相连通，通过设置的连接管和转动架，在将分筛过滤后的粮油从连接管引入后，在转动架匀速转动下，对粮油进行监测过滤，最后从螺纹管慢慢引出，达到提高粮油检测和过滤的工作效率。

[0014] 本实用新型提供了一种粮油检测用过滤装置，具备以下有益效果：

（1）、本实用新型通过分油管均匀分布于内管外侧两端，且内管通过设置的分油管与底部存油槽相连通，通过设置的分油管可均匀将内管中的粮油依次分导出，达到对粮油检测过滤的均匀化，提高对粮油检测过滤的最佳效果。

[0015] （2）、本实用新型通过连接管和转动架共设有三组，三组连接管和转动架位置相对应，且连接管和转动架底部与引导箱和螺纹管相连通，通过设置的连接管和转动架，在将分筛过滤后的粮油从连接管引入后，在转动架匀速转动下，对粮油进行监测过滤，最后从螺纹管慢慢引出，达到提高粮油检测和过滤的工作效率。

[0016] （3）、本实用新型通过抽板活动安装在过滤机构内部中心位置，抽板内部中空，且抽板上下两端与过滤板相连通，通过设置的抽板可将从分筛机构中引出的粮油进行第一次过滤，将粮油内部残留的杂质滞留在抽板，最后工作人员通过将抽板抽出，便于集中对滞留的杂质进行处理，操作方便简单。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型正面的整体结构示意图；

图2为本实用新型正面的分筛机构结构内部示意图；

图3为本实用新型正面的过滤机构结构内部示意图；

图4为本实用新型正面的出油漏斗结构内部示意图。

[0018] 图中：1、分筛机构；101、分筛槽；102、进油口；103、内管；104、分油管；105、出油管；106、分筛箱；107、存油槽；108、滤油槽；109、导油管；2、过滤机构；201、过滤板；202、抽板；203、抽拉槽；204、出油漏斗；205、滚轮；206、连接管；207、转动架；208、引导箱；209、螺纹管。

具体实施方式

[0019] 如图1-4所示，本实用新型提供一种技术方案：

一种粮油检测用过滤装置，包括分筛机构1和过滤机构2，过滤机构2活动安装于分筛机构1底部，分筛机构1设置于过滤机构2顶部。

[0020] 分筛机构1包括分筛槽101，分筛槽101开设于分筛机构1内部，分筛槽101内部中心位置活动安装有内管103，内管103外表面两端设置有分油管104，分油管104均匀分布于内管103外侧两端，且内管103通过设置的分油管104与底部存油槽107相连通，通过设置的分油管104可均匀将内管103中的粮油依次分导出，达到对粮油检测过滤的均匀化，提高对粮油检测过滤的最佳效果，内管103底部固定连接有出油管105，分油管104和出油管105底部固定连接有分筛箱106分筛箱106内部开设有存油槽107和滤油槽108，滤油槽108底部开设有通孔，且通孔底部与过滤机构2顶部相连通，通过开设的通孔可将滤油槽108内的粮油导出，且也可将大于通孔直径尺寸的杂质滞留在滤油槽108中，达到最初的分筛效果，存油槽107底部固定连接有导油管109，分筛槽101顶部中心位置开设有进油口102。

[0021] 过滤机构2包括过滤板201，过滤板201固定安装于过滤机构2内部，过滤板201中心位置活动安装有抽板202，抽板202活动安装在过滤机构2内部中心位置，抽板202内部中空，且抽板202上下两端与过滤板201相连通，通过设置的抽板202可将从分筛机构1中引出的粮油进行第一次过滤，将粮油内部残留的杂质滞留在抽板202，最后工作人员通过将抽板202抽出，便于集中对滞留的杂质进行处理，操作方便简单，抽板202上下两端活动连接有滚轮205，抽板202外侧两端设置有抽拉槽203，过滤机构2底部固定连接有出油漏斗204，出油漏斗204内侧顶部开设有连接管206，连接管206底部固定连接有转动架207，连接管206和转动架207共设有三组，三组连接管206和转动架207位置相对应，且连接管206和转动架207底部与引导箱208和螺纹管209相连通，通过设置的连接管206和转动架207，在将分筛过滤后的粮油从连接管206引入后，在转动架207匀速转动下，对粮油进行监测过滤，最后从螺纹管209慢慢引出，达到提高粮油检测和过滤的工作效率，转动架207底部设置有引导箱208，引导箱208底部中心位置设置有螺纹管209。

[0022] 综上可得，本实用新型通过分油管104均匀分布于内管103外侧两端，且内管103通过设置的分油管104与底部存油槽107相连通，通过设置的分油管104可均匀将内管103中的粮油依次分导出，达到对粮油检测过滤的均匀化，提高对粮油检测过滤的最佳效果；连接管206和转动架207共设有三组，三组连接管206和转动架207位置相对应，且连接管206和转动架207底部与引导箱208和螺纹管209相连通，通过设置的连接管206和转动架207，在将分筛过滤后的粮油从连接管206引入后，在转动架207匀速转动下，对粮油进行监测过滤，最后从螺纹管209慢慢引出，达到提高粮油检测和过滤的工作效率；抽板202活动安装在过滤机构2内部中心位置，抽板202内部中空，且抽板202上下两端与过滤板201相连通，通过设置的抽板202可将从分筛机构1中引出的粮油进行第一次过滤，将粮油内部残留的杂质滞留在抽板202，最后工作人员通过将抽板202抽出，便于集中对滞留的杂质进行处理，操作方便简单。

[0023] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。